诸暨市驰晨机械配件厂年产100万件五金配件生产线项目

竣工环境保护验收报告

2020年1月7日，诸暨市驰晨机械配件厂组织召开了其年产100万件五金配件生产线项目竣工环境保护设施验收会议，会议查阅了项目竣工环境保护设施验收监测报告和相关验收资料，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范及指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对项目进行验收，现将验收监测结果如下：

一、工程建设基本情况

㈠建设地点、规模、主要建设内容

诸暨市驰晨机械配件厂年产100万件五金配件生产线项目位于诸暨市店口镇亭凉树下村，本项目总投资500万元，利用已建厂房进行生产，建筑面积约1160平方米，用地性质为工业用地，目前已形成年产100万件五金配件的生产能力。本项目新增员工10人，白班8h工作制，年工作日300d，无食堂和宿舍；年用水量为150吨/年。

㈡建设过程及环保审批情况

企业于2017委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制了《诸暨市驰晨机械配件厂年热处理五金机械配件5000吨项目环境影响报告表》，并于2017年7月通过诸暨市环境保护局审批（审批文号：诸环建[2017]85号）。企业年热处理五金机械配件5000吨项目已建成，并于2017年8月通过诸暨市环境保护局直属三所验收（验收文号：诸环建验认[2017]直3-03号）。根据市场需求，为了促进企业发展，企业在2017年8月通过诸暨市经诸暨市经济和信息化局备案登记（诸经技备案[2017]2749号），拟在诸暨市店口镇亭凉树下村实施“年产100万件五金配件生产线项目”。2018年4月杭州市环境保护有限公司编制了《诸暨市驰晨机械配件厂年产100万件五金配件生产线项目环境影响评价报告表》；2018年7月17日，诸暨环保局出具了该项目环境影响评价报告表的承诺备案受理书（诸环建备[2018]163号）。

受诸暨市驰晨机械配件厂委托，浙江华才检测技术有限公司承担了本项目的竣工验收监测，于2019年12月10日、11日连续二天对该项目进行现场调查监测，在此基础上诸暨市驰晨机械配件厂编写了该项目竣工验收监测报告。验收期间公司各环保治理设施运行正常，生产负荷符合竣工验收的工况要求。

㈢投资情况

项目总投资500万元，其中环保投资约为4万元，占总投资比例为0.8％。

㈣验收范围

本次验收对项目配套的环保设施进行整体验收。

二、工程变动情况

- 项目实施中根据生产需要除生产设备略有调整外，其余产品方案、生产工艺、原辅材料与审批基本一致，无重大变化。

三、环境保护设施建设情况

- ㈠废水

项目排水实行雨污分流和清污分流，厂区屋面和道路雨水经厂区现有雨水管道收集后排入附近河道；项目生活污水经地埋式污水处理装置处理后达GB8978-1996《污水综合排放标准》中的一级标准后排入附近河流，最终汇入浦阳江。

- ㈡废气

- 项目生产中无工艺废气产生，不设食堂也无油烟废气和燃料燃烧废气产生。

- ㈢噪声

项目通过合理布置，车间采取封闭隔声，对高噪声设备设置减震垫等措施减小噪声的排放强度，并加强对设备的维护，使设备处于良好的运行状态，确保厂界噪声达标。

㈣固废

- 本项目产生的金属废边角料经收集后贮存在室内出售给物资公司回收利用；废乳化液经收集后贮存在厂区危废仓库内，已与浙江兆山环保科技有限公司签订处置协议；废砂轮和生活垃圾袋装收集后放到指定地点由环卫部门统一处置。

㈤其他环境保护措施

⑴环保机构设置及管理制度

诸暨市驰晨机械配件厂设立了相应的环保机构，由法人代表负责全厂的环保管理工作，并制定了废水处理、固废分类处置等环保管理制度，并严格遵照执行。

⑵规范化排污口、监测设施及在线监测装置

厂区设有污水总排口一个，废水排放口设立排放标志牌。

⑶卫生防护距离及应急措施调查

项目无需设置大气及卫生防护距离；车间配备有灭火器、消火栓、应急照明灯、疏散指示标志等消防器材，应急逃生通道顺畅。

四、污染物排放情况

㈠废水

根据监测结果，生活废水总排口pH值范围7.37～7.79，各污染物最大日浓度分别为：化学需氧量75mg/L、悬浮物47mg/L、氨氮1.68mg/L、石油类2.72mg/L；符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准限值。

㈡噪声

根据监测结果，厂界北侧的昼间噪声值为67.1-67.4dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准限值要求；厂界西侧、南侧和东侧的昼间噪声监测值为56.3-59.1dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。

㈢固废

根据调查，本项目产生的废边角料经收集后贮存在室内出售给物资公司回收利用；废乳化液经收集后暂存于厂区危废仓库，已与浙江兆山环保科技有限公司签订处置协议；废砂轮和生活垃圾袋装收集后放到指定地点由环卫部门统一处置。

㈣总量控制

经核算，目前该项目实际污染物外排环境总量为：废水量120t/a、CODcr 0.009t/a、氨氮0.0002t/a，均符合环评对本项目的总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

项目实施了环评提出的污染防治措施，各类污染物达标排放，对周边环境影响较小，在建设期间和试运行期间未发生环境事故，也未有公众投诉事件。

六、企业整改落实情况	
（一）企业加强了环保管理和宣传教育，提高了职工环保意识；
（二）加强了对各类设备和环保设施的日常维护。

七、验收结论

诸暨市驰晨机械配件厂年产100万件五金配件生产线项目在建设中基本执行了环保“三同时”规定，验收资料基本齐全，环评报告中提出的环保措施及环评批复要求基本落实，监测指标达到排放标准，排放总量符合环评建议要求，固废处置规范。项目基本符合环保验收条件，经企业内部认真讨论，同意该项目通过环保设施竣工验收，并向环保部门备案。

诸暨市驰晨机械配件厂

2020年1月7日