# 浙江大东南包装股份有限公司

# 年产50000吨光学膜新材料建设

# 项目竣工环境保护验收监测报告表

# （废水、废气、噪声）

# 报告编号：华检竣字(2019)第009号

# 建设单位：浙江大东南包装股份有限公司

# 编制单位：浙江华才检测技术有限公司

2019年2月

建设单位：浙江大东南包装股份有限公司

法人代表：黄飞刚

编制单位：浙江华才检测技术有限公司

法人代表：吴年锋

项目负责人：斯佳彬

编制人：杨可

| 建设单位：浙江大东南包装股份有限公司 电话：0575-87380001 传真：/ 邮编：311800 地址：诸暨市陶朱街道千禧路西侧 | 编制单位：浙江华才检测技术有限公司 电话：0575-87485100 传真：0575-87689370 邮编：311800 地址：诸暨市暨阳街道浣纱北路48号 |
| --- | --- |

表一

| 建设项目名称 | 年产50000吨光学膜新材料建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名 | 浙江大东南包装股份有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 改扩建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 诸暨市陶朱街道千禧路西侧 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 光学膜新材料 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产50000吨光学膜新材料 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产25000吨光学膜新材料 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2012年4月 | 开工建设时间 | 2015年1月 |  |  |
| 调试时间 | 2017年11月 | 现场监测时间 | 2019年1月8-9日 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 诸暨市环保局 | 环评报告表编制单位 | 浙江东天虹环保工程有限公司 |  |  |
| 验收时间 | 2019年2月18日 | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算（万元） | 65170 | 环保投资总概算（万元） | 26 | 比例 | 0.04% |
| 实际总概算（万元） | 33000 | 环保投资（万元） | 26 | 比例 | 0.08% |
| 验 收 监 测 依 据 | 1、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号）； 2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号） 3、国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），2017年11月20日； 4、《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令2018年第364号），2018年1月22日； 5、浙江省环境监测中心《浙江省环境质量保证技术规定（第二版试行）》，2010年1月； 6、关于印发《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的通知（浙环发[2009]89号）； 7、《 关于实施建设项目竣工环境保护企业自行验收管理的指导意见》； 8、《关于进一步促进建设项目环保设施竣工验收监测验收市场化的通知》（浙环发[2017]20号）； 9、诸暨市环境保护局《关于贯彻执行〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的指导意见》（诸环[2018]18号）； 10、浙江东天虹环保工程有限公司编制的《浙江大东南包装股份有限公司年产50000吨光学膜新材料建设项目环境影响评价报告表》 (2012年4月)； 11、诸暨市环境保护局出《关于浙江大东南包装股份有限公司年产50000吨光学膜新材料建设项目环境影响评价报告表审查意见的函》（诸环建﹝2012﹞184号）。 |  |  |  |  |
| 验收监测 评价标准、 标号、级别、 限值 | 1、废水 项目废水经自行预处理达到纳管标准后纳入诸暨市城市污水处理厂；废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，其中NH3-N执行35mg/L，具体见表1-1。 表1-1 《污水综合排放标准》三级标准（GB8978-1996） 序号; 污染物名称; 三级; 单位. 1; pH; 6～9; /. 2; CODCr; ≤500; mg/L. 3; SS; ≤400; mg/L. 4; NH3-N; ≤35; mg/L. 5; 石油类; ≤20; mg/L. 2、废气 本项目废气中非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，相关标准值见表1-2。 表1-2 大气污染物排放限值 污染物; 最高允许排放浓度; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3); 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 车间或排气筒出口; 120; 周界外浓度最高点; 4.0. 车间臭氧废气排放执行《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）中相关标准限值，即：最高容许浓度<0.3 mg/m3。 3、噪声 项目运营期南、西、北三面的厂界噪声排放执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准，即：昼间≤65dB，夜间≤55dB，东面的厂界噪声排放执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中4类标准，即：昼间≤70dB，夜间≤55dB。 |
| 总量控制 | 本项目排放污染物中被纳入总量控制指标的为 CODCr、NH3-N，核定污染物排放总量指标为：CODCr0.306t/a，NH3-N0.077t/a。 |  |  |  |  |

表二

工程建设内容： 2.1项目由来 浙江大东南包装股份有限公司是一家专业制造销售塑料薄膜的企业，企业原有生产能力2万吨/年聚丙烯流涎薄膜生产线，2011年10月18日更名为浙江大东南股份有限公司，详见（浙工商）名称变核内【2011】第064765号。 2012年4月浙江东天虹环保工程有限公司编制的《浙江大东南包装股份有限公司年产50000吨光学膜新材料建设项目环境影响评价报告表》；2012年5月11日，诸暨市环境保护局出《关于浙江大东南包装股份有限公司年产50000吨光学膜新材料建设项目环境影响评价报告表审查意见的函》（诸环建﹝2012﹞184号）。 受浙江大东南包装股份有限公司委托，浙江华才检测技术有限公司承担了本项目的竣工验收监测，于2019年1月8日、9日连续二天对该项目进行现场调查监测，按照以新带老的原则，对新老污染源进行合并验收监测；在此基础上编写了该项目竣工验收监测报告。验收期间公司生产稳定，各环保治理设施运行正常，最低生产负荷为75%，符合竣工验收的生产负荷要求。 2.2基本情况 浙江大东南包装股份有限公司年产50000吨光学膜新材料建设项目位于诸暨市陶朱街道千禧路西侧，利用公司现有厂房，计划引进2条日本东丽公司的光学级聚酯薄膜生产线，3台光学膜分切机，2 套薄膜废料回收装置，配套国产设备及检测仪器，建成后形成年产50000吨光学膜新材料的生产能力，其中光学级聚酯薄膜30000 t/a，背光模组关键件（扩散膜和增亮膜）20000t/a，目前安装一条光学级聚酯薄膜生产线，实际生产能力25000t/a，根据企业计划不准备实施安装另一条生产线，故本次按整体进行验收。 本项目实施后全厂有员工65人，24小时连续生产，年工作300天，不设食堂。 2.3地理位置及平面布置 本项目位于诸暨市陶朱街道千禧路西侧，地理位置优越，交通便利， 项目地周围环境情况如下：东侧为千禧路、南面为北三环路、西侧与凯发实业相接、北侧为空地。详见图2-1企业周围环境图，图2-2企业平面布置图。 项目所在地 图2-1 项目周围环境图 办公楼 生产车间 研发大楼 图2-1 企业平面布置图 2.3生产设备 建设项目主体生产设备见表2-1 表2-1建设项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 环评数量; 实际数量; 变化量. 1; 光学级聚酯薄膜生产线; 条; 2; 1; -1. 2; 光学薄膜涂布生产线; 条; 2; 1; -1. 3; 薄膜肥料回收装置; 套; 2; 1; -1. 4; 高速分切机; 台; 3; 1; -2. 5; 全自动包装机械等配套设备; 台; 10; 2; -8. 2.4原辅材料消耗： 主要原辅材料消耗量见表2-2。 表2-2 主要原辅料消耗一览表 序号; 主要原辅料名称; 单位; 审批年耗量; 实际年耗量. 1; 光学级聚酯切片; t/a; 46500; 20000. 2; 含添加剂母切片; t/a; 5500; 800. 3; 添加剂; t/a; 1800; 试生产少量使用. 4; 光学薄膜涂层材料; t/a; 600. 5; UV胶; t/a; 400. 6; 生活用水; t/a; 6000; 3200. 2.5水平衡 项目生产过程不涉及废水的排放，废水主要为员工常生活产生的生活污水。 2.6主要工艺流程及产物环节 - 项目主要生产工艺流程及产污环节详见5-1： 图 5-1项目生产工艺流程图

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图） 3.1主污染源 1、废水 项目排水采用雨污分流、清污分流，雨水经厂区雨水管道收集后排入市政雨水管道。 本项目用水主要为冷却水和职工生活污水， 冷却水为工艺设备间接冷却，循环使用不外排；生活污水项目目前员工65人，24小时连续生产，年工作300天，不设食堂，根据调查目前企业用水量为3200 t/a，按污水产生量按用水量的85%计，企业污水排放量为2720 t/a，生活污水经化粪池处理后，排入诸暨市经济开发区污水管网，由诸暨市污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级B标准后排入浦阳江。 - 废气 企业生产过程产生的工艺废气为少量有机废气和臭氧；有机废气主要产生于挤出工序，车间内安装通风装置，加强车间内空气流通；电晕工序有少量臭氧产生，上方设有集风装置，经收集后通过15m高空排放。 - 噪声 项目建成后产生的噪声主要是各类机械设备，设备噪声值在70-85dB，建设单位通过对设备采取隔声减振措施，对空压机、风机单独设立隔音间，加强对设备的维护，确保设备处于良好的运行状态。确保项目厂界噪声达标。 3.2 污染物处理措施落实情况 表3-2污染物处理措施落实情况调查表 污染项目; 环评意见; 落实情况. 生活污水; 利用现有废水处理装置，经地埋式污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)中的三级标准纳管; 经地埋式污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)中的三级标准纳管. 冷却水; 设备冷却水收集后经冷却塔冷却后全部循环使用; 设备冷却水收集后经冷却塔冷却后全部循环使用. 挤出工序的有机废气; 车间内安装通风装置，加强车间内空气流通；; 车间内安装通风装置，加强车间内空气流通；. 电晕工序的臭氧; 生产线电晕工序上方设有集风装置，经收集后通过15m高空排放。; 生产线电晕工序上方设有集风装置，经收集后通过15m高空排放。. 油烟废气; 经集气罩收集后经油烟净化机净化达标后通过 15m 高 排气筒排放。; 不设食堂. 噪声; ⑴设备安装在底部设置减振垫。 ⑵空压机、风机单独设立隔音间。 ⑶加强对机械设备的维修和保养。; ⑴设备安装在底部设置减振垫。 ⑵空压机、风机单独设立隔音间。 ⑶加强对机械设备的维修和保养。. 3.3其它环保设施调查 ⑴环保机构设置及管理制度 浙江大东南包装股份有限公司目前建立相应环境管理机构，制定了《环境保护管理制度》，明确生产部门负责全公司环保工作的管理和检查督促；“三废”处理措施已基本按项目环评报告及综合整治要求建设完成，环保设施运行基本稳定。 ⑵规范化排污口、监测设施及在线监测装置 项目设有生活污水总排口一个，废水排放口设立排污标志牌。 ⑶卫生防护距离及应急措施调查 项目不必设置的卫生防护距离；车间配备有灭火器、消火栓、应急照明灯、疏散指示标志等消防器材，应急逃生通道顺畅。 ⑷环保设施投资及“三同时”落实情况 本项目实际总投资 33000万元，经估算，本项目“三废”治理投资合计为26万元，占总投资的0.08%，项目污染治理投资见表3-2。 表 3-2 环保投资费用估算表 治理项目; 具体措施; 计划（万元）; 实际（万元）. 废水治理; 地埋式污水处理装置; 0; 0. 废气治理; 低温等离子装置、15m 高排气筒和规范化排放口设置; 5; 5. 噪声; 设备底部减振垫、日常管理、维护; 20; 20. 固废; 清运处置费; 1; 1. 合计; 26; 26.

表四

4.1建设项目环境影响报告表主要结论 详见附件

表五

验收监测质量保证及质量控制： ## 5.1、监测分析方法 表5-1 监测分析方法一览表 类别; 项目名称; 分析方法及依据; 检出限. 废水; pH值; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986; 0.1. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; /. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025mg/L. 动植物油; 水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ 637-2010; 0.04mg/L. 废气; 臭氧; HJ 504-2009; /. 非甲烷总烃; 气相色谱法; HJ/T 38-1999. 噪声; 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 30-130dB（A）. ## 5.2、监测仪器 表5-2 现场监测仪器一览表 仪器名称; 规格型号; 监测因子; 测量量程; 精准度. 自动烟尘气测试仪（HCT-FA-312）; 3012H-51; 烟尘气流量; 烟尘采样流量：10-60L/min; 烟气采样流量： ≥1.0L/min; ≤±2.5%FS. 废气VOCs采样仪（HCT-FA-507）; 崂应3036型; 非甲烷总烃. 手持式热线风速仪（HCT-FA-263）; 14806-0C; 风速; 风速：0.01～20.0m/s(20～3940FPM) 风温：-20.0～70.0℃; 风速：±指示值的5% or 0.015m/s(2FPM)取大者 风温：±1.0℃. 空盒气压表（HCT-FA-307-2）; DYM3; 大气压力; 800-1060hPa; /. 声级计（HCT-FA-185）; DT-805; 噪声; 30-130dB; 0.1dB. 表5-3 实验室仪器一览表 仪器名称; 规格型号; 测量量程; 精准度. 台式pH计（HCT-FA-280）; FE20; pH：0.00~14.00; 电子单元测量误差：±0.01pH,±1mV，±0.5℃. 电子分析天平（HCT-FA-126）; AL204; 0-210g; "线性误差：±0.0003g 最大允许误差：. 紫外分光光度计（HCT-FA-112）; UV-3802H; 190-1100nm; ±0.3nm. 红外测油仪（HCT-FA-209）; MAI-50G; 0-80mg/L; 波长准确度：±0.005um ；测量精密度≤1.5%. ## 5.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。 ## 5.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 (1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。 (2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。 (3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%-70%之间） (4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计（标定），在测试时应保证采样流量的准确。 5.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 声级计在测试前后用标准发生器进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。 - 5.6其它质量控制和质量保证措施 质量保证措施按《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第二版 试行）执行。 （1）及时了解工况，保证监测过程中生产负荷满足75%的要求。 （2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 （3）监测分析方法采用国家有关部门颁布(或推荐)的标准分析方法，监测人员经过考核并持有合格证。 （4）现场采样和监测前，采样仪器使用标准流量计进行流量校准，并按照《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求进行全过程质量控制。 （5）样品在分析的同时做质控样品和平行双样等。质控数据占分析样品总数的20%。 （6）监测数据实行三级审核制度。

表六

验收监测内容： 6.1废水 本项目废水监测点位、项目及监测频次详见表6-1。 表6-1 废水监测内容 监测对象; 测点位置; 监测项目; 监测频次. 生活废水; 排放口; pH、悬浮物、COD、氨氮、动植物油; 4次/天，2天. 6.2废气 ⑴车间废气 生产车间废气监测点位、项目及监测频次详见表6-2。 表6-2 废气监测内容 监测对象; 测点位置; 监测项目; 监测频次. 电晕废气; 生产车间; 臭氧; 3次/天，2天. ⑵厂界无组织废气 厂界无组织废气监测点位、项目及监测频次详见表6-3。 表6-3厂界无组织废气监测内容 监测对象; 测点位置; 监测项目; 监测频次. 厂界无组织废气; 厂界四周; 非甲烷总烃; 3次/天，2天. 6.3噪声 根据监测目的和噪声源分布情况，在厂界周围设置4个（1#~4#）厂界噪声监测点，每个测点昼间、夜间各监测1次，监测2天。详见监测点位图。 6.4监测点位

表七

7.1验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间，浙江大东南包装股份有限公司最低满负生产为75.6%，满足国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况要求。监测期间工况详见表7-1。 表7-1 监测期间日产量核实 日期; 产品名称; 单位; 设计产量; 实际产量; 生产负荷. 2019.1.9; 光学膜新材料; t/d; 83.3; 65; 78%. 2019.1.10; 光学膜新材料; t/d; 83.3; 63; 75.6%.

7.2验收监测结果： 1、废水 ⑴生活废水监测结果见表7-2。 表7-2 生活废水排放口监测结果汇总表 ⑵监测结果评价 监测点位与时间; 监测项目及结果（浓度单位：mg/L）. pH; 悬浮物; 化学需氧量; 氨氮; 动植物油. 生活废水 排放口; 2019.1.9; 7.11; 56; 57; 3.19; 0.21. 7.12; 62; 59; 3.37; 0.19. 7.11; 61; 61; 3.32; 0.24. 7.12; 67; 59; 3.25; 0.21. 均值; 62; 59; 3.28; 0.21. 2019.1.10; 7.09; 69; 68; 3.43; 0.21. 7.09; 62; 70; 3.25; 0.20. 7.13; 62; 68; 3.09; 0.24. 7.13; 65; 68; 3.40; 0.24. 均值; 65; 69; 3.29; 0.22. 经监测，生活废水总排口pH值范围7.09-7.13，各污染物最大日浓度分别为：化学需氧量69mg/L、悬浮物65mg/L、氨氮3.29mg/L、动植物油0.22mg/L；pH、化学需氧量、悬浮物和动植物油均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值，氨氮符合DB 33/887-2013 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表1工业企业水污染物间接排放限值。

- 废气 - 车间臭氧废气检测监测 ①检测结果详见表7-3。 表7-3 车间臭氧废气检测监测结果 监测点位; 检验项目; 采样日期; 检验结果. 1#; 臭氧; 2019.01.08; 第一次; 0.042. 第二次; 0.047. 第三次; 0.038. 2019.01.09; 第一次; 0.044. 第二次; 0.047. 第三次; 0.051. ②结果评价 从表7-3 可见，车间臭氧废气最高浓度为0.051 mg/m3，符合《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）中要求的最高容许浓度＜0.3 mg/m3。 - 厂界无组织废气检测监测 现场气象条件 表7-7 无组织废气检测期间现场气象条件 采样日期; 采样时间; 风向; 风速（m/s）; 气温（℃）; 气压（KPa）; 天气. 2019.01.08; 第一次; 东北风; 2.0; 5.2; 103.11; 阴. 第二次; 东北风; 1.9; 5.5; 103.42; 阴. 第三次; 东北风; 1.9; 5.3; 103.21; 阴. 2019.01.09; 第一次; 东北风; 1.3; 5.1; 103.41; 阴. 第二次; 东北风; 1.6; 5.4; 103.41; 阴. 第三次; 东北风; 1.6; 5.2; 103.27; 阴. （2）监测结果 表7-8 无组织废气检测结果汇总表 单位：mg/m3 监测点位; 检验项目; 采样日期; 检验结果. 1#; 非甲烷总烃; 2019.01.08; 第一次; 1.94. 第二次; 1.77. 第三次; 1.73. 2019.01.09; 第一次; 1.87. 第二次; 1.67. 第三次; 1.69. 2#; 非甲烷总烃; 2019.01.08; 第一次; 1.63. 第二次; 1.60. 第三次; 1.60. 2019.01.09; 第一次; 1.60. 第二次; 1.60. 第三次; 1.66. 3#; 非甲烷总烃; 2019.01.08; 第一次; 1.56. 第二次; 1.72. 第三次; 1.67. 2019.01.09; 第一次; 1.55. 第二次; 1.80. 第三次; 1.59. 4#; 非甲烷总烃; 2019.01.08; 第一次; 1.58. 第二次; 1.51. 第三次; 1.67. 2019.01.09; 第一次; 1.57. 第二次; 1.59. 第三次; 1.63. 第二次; 3.05. 第三次; 3.12. （3）结果评价 从表7-8可见，厂界无组织废气中非甲烷总烃浓度最高点为东面（千禧路）3.12mg/m3，厂界四周各监测点的非甲烷总烃均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值。 - 噪声 ⑴噪声检测现场气象条件见表7-9。 表7-9噪声检测现场气象 条件 检验日期; 天气; 温度（℃）; 湿度（%）; 风速（m/s）; 风向. 2019.01.08白天; 阴; 7.9; 72; 1.9; 东北风. 2019.01.08夜间; 阴; 1.1; 74; 2.0; 东北风. 2019.01.09白天; 阴; 8.3; 69; 1.7; 东北风. 2019.01.09夜间; 阴; 1.5; 73; 1.9; 东北风. ⑵监测结果见表7-10。 表7-10 厂界噪声监测结果汇总表 单位：dB（A） 位置; 2019.01.08 白天; 2019.01.08 夜间; 2019.01.09 白天; 2019.01.09 夜间. 1#; 55.2; 52.2; 56.1; 51.0. 2#; 53.3; 50.5; 59.0; 52.4. 3#; 56.1; 53.5; 60.4; 51.6. 4#; 59.0; 52.2; 59.4; 53.3. ⑶监测结果评价 经监测，厂界南、西、北三面的昼间及夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求，厂界东面的昼间及夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准限值要求。 7.3污染物排放总量核算 根据企业外排废水约2720t/a，按最大日排放浓度计算，则企业目前实际纳管和外排环境均为：CODcr0.188 t/a，NH3-N0.0089 t/a。 可见，CODcr、NH3-N排放均符合核定总量指标：CODCr0.306t/a，NH3-N0.077 t/a。

表八

8.1生产工况 验收监测期间，浙江大东南包装股份有限公司最低负荷生产为75.6%，符合项目竣工验收的生产负荷要求。 8.2废水 经监测，生活废水总排口pH值范围7.09-7.13，各污染物最大日浓度分别为：化学需氧量69mg/L、悬浮物65mg/L、氨氮3.29mg/L、动植物油0.22mg/L；pH、化学需氧量、悬浮物和动植物油均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值，氨氮符合DB 33/887-2013 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表1工业企业水污染物间接排放限值。 8.3 废气 经监测，车间臭氧废气最高浓度为0.051 mg/m3，符合《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）中要求的最高容许浓度＜0.3 mg/m3。 厂界无组织废气中非甲烷总烃浓度最高点为东面（千禧路）3.12mg/m3，则厂界四周各监测点的非甲烷总烃均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值。 8.4厂界噪声 经监测，厂界南、西、北三面的昼间及夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求，厂界东面的昼间及夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准限值要求。 8.5总量 经核算，企业目前实际纳管和外排环境均为：CODcr0.188 t/a，NH3-N0.0089 t/a。 可见，CODcr、NH3-N排放均符合核定总量指标：CODCr0.306t/a，NH3-N0.077 t/a。 8.6工程建设对环境的影响 项目建设期间和试运行期间未发生污染事故和环境纠纷。 8.7建议 （1）建立健全环境保护管理制度，做好日常环境保护工作。 （2）加强对车间废气的收集工作，减少废气的无组织排放。 （3）加强对各类设备和环保设施的日常维护，并按要求落实环境监测计划，确保其稳定达标排放。 8.8总结论 根据浙江大东南包装股份有限公司根据其年产50000吨光学膜新材料建设建设项目环境保护设施竣工验收监测结果，该项目在实施过程及试运行中，按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，较好落实了环评报告书中要求的环保设施与措施，基本符合建设项目环境保护设施竣工验收条件。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：浙江华才检测技术有限公司           填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 浙江大东南包装股份有限公司新建年产50000吨光学膜新材料 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  | / |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 诸暨市陶朱街道千禧路西侧 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 化学原料和化学制品制造业2600 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | □新建 √改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  | 东经120度12分16秒 北纬29度44分51秒 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 新建年产50000吨光学膜新材料 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 年产25000吨 |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江东天虹环保工程有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 诸暨市环保局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  |  | 诸环建﹝2012﹞184号 |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2015年1月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 2017年11月 |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | / |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | / |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 浙江大东南包装股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 浙江华才检测技术有限公司 |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 75.6% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 65170 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 0.04 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 33000 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 0.08 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | / | 废气治理（万元） |  | 5 | 噪声治理（万元） |  | 20 | 固体废物治理（万元） |  |  |  |  | 1 |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  | / |  | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  | / |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 2000 |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 浙江大东南包装股份有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  | 91330000720085639T |  |  | 验收时间 |  |  |  | 2019.2.18 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放总量(7) |  |  |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  | 0.272 |  | 0.51 |  |  |  |  | 0.272 |  | 0.51 |  |  |  |  | 0.272 |  |  |  |  |  | +0.272 |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  | 69 |  | 500 |  |  |  |  | 0.188 |  | 0.306 |  |  |  |  | 0.188 |  |  |  |  |  | +0.188 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 3.29 |  | 35 |  |  |  |  | 0.0089 |  | 0.077 |  |  |  |  | 0.0089 |  |  |  |  |  | +0.0089 |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件1    主要环评结论