浙江盾安轨道交通设备有限公司

年产轨道交通用风道系列1000列、控制盘2000台技改项目竣工

环境保护验收报告(废水、废气、噪声)

2020年1月5日，浙江盾安轨道交通设备有限公司组织召开了其年产轨道交通用风道系列1000列、控制盘2000台技改项目竣工环境保护验收会议，会议查阅了项目竣工环境保护设施验收监测报告和相关验收资料，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范及指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对项目（废气、废水和噪声部分）进行验收，现将验收监测结果如下：

一、工程建设基本情况

㈠建设地点、规模、主要建设内容

浙江盾安轨道交通设备有限公司年产轨道交通用风道系列1000列、控制盘2000 台技改项目总投资1880万元，新增数控冲床、数控剪板机等机械设备，租用浙江乐宇休闲制品有限公司位于诸暨市陶朱街道千禧路22号的空置厂房实施生产，目前基本达产。建设地东面接双双集团有限公司，南面为万旺路，西面为千禧路，北面连浙江华玮弹簧有限公司。

公司原有职工53人，本项目新增工作人员50人。食堂外包，设有宿舍。昼间8小时生产，年工作日300天。

㈡建设过程及环保审批情况

2019年7月，浙江天川环保科技有限公司编制完成《浙江盾安轨道交通设备有限公司年产轨道交通用风道系列1000列、控制盘2000台技改项目环境影响评价报告表》，2019年8月18日，绍兴生态环境局作出《关于浙江盾安轨道交通设备有限公司年产轨道交通用风道系列1000列、控制盘2000台技改项目环境影响报告表的批复》（诸环建[2019]270号）。

受浙江盾安轨道交通设备有限公司委托，浙江华才检测技术有限公司承担了本项目的竣工验收监测，并遵循新老污染源一并评价的原则，于2019年12月23日、24日连续二天对该项目进行现场调查监测，在此基础上编写了该项目竣工验收监测报告。验收期间公司，各环保治理设施运行正常，最低生产负荷为82%，符合竣工验收的工况要求。

㈢投资情况

项目总投资1880万元，其中环保投资约为65万元，占总投资比例为3.4％。

㈣验收范围

本次验收对废水、废气和噪声部分进行验收。

二、工程变动情况

项目实施后，与环评基本一致，无重大变化。

三、环境保护设施建设情况

㈠废水

企业实行雨污分流，雨水经厂区内部雨水系统收集后排入市政雨水管网。技改项目废水主要为员工生活废水和超声波清洗废水，原项目有酸洗废水产生。生活污水经化粪池预处理，生产废水经“混凝沉淀+反渗透”废水处理设施处理后回用或与生活污水一起汇集达后排入市政污水管网，最终经诸暨市污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A标准后排入浦阳江。公司设污水总排放口一个。

㈡废气

本项目产生的废气为焊接过程中的焊接烟尘、手工刷胶过程中产生的有机废气，公司原有表面处理酸雾、喷塑废气产生。焊接烟尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后再经15m高排气筒达标排放；手工刷胶过程中的有机废气经集气罩收集后通过光催化氧化处理后再经15m高排气筒达标排放。原有项目的喷塑废气经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒达标排放；表面处理废气经碱液喷淋吸收后通过15m高排气筒达标排放。

㈢噪声

项目通过合理布置，车间采取封闭隔声，对高噪声设备设置减震垫等措施减小噪声的排放强度，并加强对设备的维护，使设备处于良好的运行状态，确保厂界噪声达标。

㈣其他环境保护措施

⑴环保机构设置及管理制度

浙江盾安轨道交通设备有限公司设立了相应的环保机构，由办公室负责全厂的环保管理工作，并制定了废水处理、固废分类处置等环保管理制度，并严格遵照执行。

⑵规范化排污口、监测设施及在线监测装置

公司设有废水总排放口一个，废气排气筒四个，分别设立排放标志牌。

⑶卫生防护距离及应急措施调查

项目无需设置大气及卫生防护距离；车间配备有灭火器、消火栓、应急照明灯、疏散指示标志等消防器材，应急逃生通道顺畅。

四、污染物排放情况

㈠废水

根据监测结果，废水总排放口pH值范围7.18～7.20，各污染物最大日均浓度分别为：化学需氧量98mg/L、悬浮物160mg/L、氨氮7.18mg/L、石油类＜0.06mg/L，pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值，氨氮符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。

㈡废气

根据监测结果，刷胶废气排放口中非甲烷总烃的最大日均排放浓度和排放速率分别为18.6mg/m3 、0.0147kg/ h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；焊接废气排放口中颗粒物的最大日均排放浓度和排放速率分别为27mg/m3 、0.15kg/ h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；喷塑废气排放口中颗粒物的最大日均排放浓度和排放速率分别小于20mg/m3 和0.00824kg/ h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；表面处理废气排放口中氯化氢最大日均排放浓度和排放速率分别为0.08mg/m3 、0.00003kg/ h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

厂界无组织废气中颗粒物和非甲烷总烃的最大日均浓度分别为0.578mg/m3、

1.74mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级标准。

㈢噪声

根据监测结果，昼间厂界噪声最大值为64.2dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类声功能区标准要求。

㈣总量控制

经核算，实际外排环境化学需氧量、氨氮和VOCs总量分别为0.594t/a、0.059t/a、0.034t/a，均符合环评审批总量要求。

五、工程建设对环境的影响

项目实施了环评提出的污染防治措施，各类污染物达标排放，对周边环境影响较小，在建设期间和试运行期间未发生环境事故，也未有公众投诉事件。

六、企业整改落实情况

- （一）企业加强了环保管理和宣传教育，提高了职工环保意识；

- （二）加强了对各类设备和环保设施的日常维护；

- （三）加强了对刷胶废气收集处理，从源头上减少刷胶废气的排放。

七、验收结论

浙江盾安轨道交通设备有限公司年产轨道交通用风道系列1000列、控制盘2000台技改项目在建设中基本执行了环保“三同时”规定，验收资料基本齐全，环评报告及环评批复中提出的环保措施基本落实，各污染物监测指标达到排放标准，排放总量符合环评建议要求。项目基本符合环保验收条件，项目基本符合环保验收条件，经企业内部认真讨论，同意该项目废水、废气和噪声部分通过环保设施竣工验收，并向环保部门备案。

浙江盾安轨道交通设备有限公司                                           2020年1月5日