诸暨市海越矿山机械厂
新建年产矿山机械设备及配件200套生产线项目
竣工环境保护验收报告

2019年12月7日，诸暨市海越矿山机械厂组织召开了其年产矿山机械设备及配件200套生产线项目竣工环境保护设施验收会议，会议查阅了项目竣工环境保护设施验收监测报告和相关验收资料，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范及指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对项目进行验收，现将验收监测结果如下：

一、工程建设基本情况

㈠建设地点、规模、主要建设内容

诸暨市海越矿山机械厂位于诸暨市璜山镇上市村建新路195号，项目总投资250万元，新增车床、镗床等机械加工设备实施年产矿山机械设备及配件200套生产项目。

项目不设食堂和住宿，有员工5人，昼间8小时单班制生产，年工作日250天。

㈡建设过程及环保审批情况

2018年3月杭州博盛环保科技有限公司编制了《诸暨市海越矿山机械厂新建年产矿山机械设备及配件200套生产线项目环境影响评价报告表》；2018年5月3日，原诸暨市环境保护局出具了该项目环境影响评价报告表的承诺备案受理书（诸环建备[2018]211号）。
    受诸暨市海越矿山机械厂委托，浙江华才检测技术有限公司承担了本项目的竣工验收监测，于2019年10月24日、25日连续二天对该项目进行现场调查监测，在此基础上编写了该项目竣工验收监测报告。验收期间公司各环保治理设施运行正常，生产负荷为100%，符合竣工验收的工况要求。

㈢投资情况

项目总投资250万元，其中环保投资约为5万元，占总投资比例为2％。

㈣验收范围

本次验收对项目配套的环保设施进行整体验收。

二、工程变动情况

- 项目实施的生产设备、产品方案、生产工艺、原辅材料与审批基本一致，无重大变化。
    三、环境保护设施建设情况

- ㈠废水

- 项目排水实行雨污分流和清污分流。厂区屋面和道路雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网；生活污水经多级化粪池处理达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准后纳入璜山镇政污水管网，由诸暨市璜山污水处理厂作深度处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准一级A标准后排入浦阳江。

- ㈡废气

- 环评要求焊接烟尘通过移动式焊接烟气净化器净化后在车间内以无组织排放，目前企业焊烟烟尘以无组织形式排放，通过加强车间通风换气确保车间空气清新。

- ㈢噪声

- 项目通过合理布置，车间采取封闭隔声，对高噪声设备设置减震垫等措施减小噪声的排放强度，并加强对设备的维护，使设备处于良好的运行状态，确保厂界噪声达标。

- ㈣固废

- 本项目产生的铁屑和边角料、焊渣经收集后贮存在室内出售给物资公司回收利用；废乳化液经收集后暂存于公司危废仓库，委托浙江兆山环保科技有限公司定期处置；生活垃圾袋装收集后放到指定地点由环卫部门统一处置。

㈤其他环境保护措施

⑴环保机构设置及管理制度

诸暨市海越矿山机械厂设立了相应的环保机构，由办公室负责全厂的环保管理工作，并制定了废水处理、固废分类处置等环保管理制度，并严格遵照执行。

⑵规范化排污口、监测设施及在线监测装置

厂区设有污水总排口一个，废水排放口设立排放标志牌。

四、污染物排放情况

㈠废水

根据监测结果，生活废水总排口pH值范围7.13～7.50，各污染物最大日浓度分别为：化学需氧量100mg/L、悬浮物85mg/L、氨氮4.37mg/L、石油类0.33mg/L；pH、化学需氧量、悬浮物和石油类均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值，氨氮符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。

㈡废气
    根据监测结果，厂界无组织废气中颗粒物的最大浓度为0.483mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

㈢噪声

根据监测结果，厂界四周的昼间噪声监测值为50.7-55.2dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。

㈣固废

本项目产生的铁屑和边角料、焊渣经收集后贮存在室内出售给物资公司回收利用；废乳化液经收集后暂存于厂区危废仓库，委托浙江兆山环保科技有限公司定期处置；生活垃圾袋装收集后放到指定地点由环卫部门统一处置。

㈤总量控制

经核算，目前企业实际污染物外排环境总量为：废水量 120t/a、CODcr 0.006t/a、氨氮0.0006t/a，均符合环评要求。

五、工程建设对环境的影响

项目实施了环评提出的污染防治措施，各类污染物达标排放，对周边环境影响较小，在建设期间和试运行期间未发生环境事故，也未有公众投诉事件。

- 六、企业整改落实情况
（一）企业建立健全环境保护管理制度，做好日常环境保护工作；
（二）企业加强了环保管理和宣传教育，提高了职工环保意识；

- （三）加强了对各类设备和环保设施的日常维护；

七、验收结论

诸暨市海越矿山机械厂年产矿山机械设备及配件200套生产线项目在建设中基本执行了环保“三同时”规定，验收资料基本齐全，环评报告中提出的环保措施及环评批复要求基本落实，监测指标达到排放标准，排放总量符合环评建议要求，固废处置规范。项目基本符合环保验收条件，经企业内部认真讨论，同意该项目通过环保设施竣工验收，并向环保部门备案。

诸暨市海越矿山机械厂

2019年12月7日