诸暨市弘嘉印刷厂年用纸张印刷40吨的技改项目

(废水、废气、噪声)竣工环境保护验收意见

2019年6月1日，诸暨市弘嘉印刷厂根据其建年用纸张印刷40吨的技改项目竣工环境保护验收报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目环境保护验收技术规范和指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目废水、废气、噪声进行竣工环境保护验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- ㈠建设地点、规模、主要建设内容

诸暨市弘嘉印刷厂位于草塔镇莼塘西村，租赁诸暨双金袜业股份有限公司位于诸暨市草塔镇莼塘西村的的部分闲置厂房。投资94万元，实施年用纸张印刷40吨的技改项目。目前厂区用地13731.6 m 2，项目不设食堂和住宿，有员工5人，昼间单班制8小时生产，年工作日300天。

- ㈡建设过程及环保审批情况

2019年1月浙江天川环保科技有限公司编制了《诸暨市弘嘉印刷厂年用纸张印刷 40吨的技改项目环境影响评价报告表》； 2019年2月15日，绍兴市生态环境局诸暨分局出具了该项目环境影响评价报告表的批复（诸环建[2019]104号）。

受诸暨市弘嘉印刷厂委托，浙江华才检测技术有限公司承担了本项目的竣工验收监测，于2019年4月19日、20日连续二天对该项目进行现场调查监测，在此基础上编写了该项目竣工验收监测报告。验收期间公司生产稳定，各环保治理设施运行正常，最低生产负荷为95.49%，符合竣工验收的工况要求。

- ㈢投资情况

- 诸暨市弘嘉印刷厂实际投资 92万元，其中环保投资为25万元，占总投资比例为26.6％。

- ㈣验收范围

本次验收仅对项目配套的废水、废气、噪声部分相应的环保设施进行验收。

- 二、工程变动情况

项目实施的产品方案、生产工艺、设备、原辅材料与审批基本一致。

- 三、环境保护设施建设情况

㈠废水

本项目厂区实行雨污分流。按环评要求不设初期雨水收集池，雨水通过雨水系统直接排入附近五泄江，生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网。

㈡废气

项目产生的大气污染物主要为印刷有机废气，在印刷设备上方设集气罩，有机废气经收集后通过光氧等离子一体净化器处理后15米排气筒排放。

㈢噪声

本项目通过对设备采取封闭隔声，减振措施，加强对设备的维护，使设备处于良好的运行状态，确保项目厂界噪声达标。

㈣其他环境保护措施

⑴环保机构设置及管理制度

企业目前建立相应环境管理机构，制定了废气处理、工业废弃物（危废）分类处置等环保管理制度，并严格遵照执行。

⑵规范化排污口、监测设施及在线监测装置

厂区设有生活污水总排口一个，废水排放口和雨水排放口均设立排放标志牌。

⑶卫生防护距离及应急措施调查

按要求项目无需设置防护距离，项目厂界外20米内无敏感点；车间配备有灭火器、消火栓、应急照明灯、疏散指示标志等消防器材，应急逃生通道顺畅。

四、污染物排放情况

㈠环保设施处理效率

1、废水治理设施

本项目废水处理设施的去除效率能满足各污染物达到纳管要求。

- 废气治理设施

本项目的光氧等离子一体净化器对非甲烷总烃的净化效率90.6%，符合《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》要求。

㈡污染物排放情况

1、废水

根据监测结果，生活废水总排口pH、化学需氧量、悬浮物和动植物油浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值，氨氮浓度符合《 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013 ）。

2、废气

根据监测结果，印刷废气净化处理装置排气筒出口废气中非甲烷总烃时最大排放浓度和速率分别为2.23mg/m3、0.0087kg/h，均符合 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》新污染源中的二级标准。

厂界无组织废气中非甲烷总烃最大浓度为2.76mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。。

- 噪声

根据监测结果，厂界四周的昼间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。

㈢总量控制

经核算，企业目前纳管总量为：CODcr为0.0189t/a，NH3-N为0.001t/a，实际外排环境CODcr为0.004t/a，NH3-N为0.0004t/a，符合环评审批的总量控制值（CODcr为0.006t/a，NH3-N为0.001t/a）。

企业目前实际外排VOCs(以非甲烷总烃计) 0.020t/a。超过环评审批的总量控制值（VOCs 0.004t/a）0.016t/a，超过的总量可向水大气管理科申请办理予以确定。

- 五、工程建设对环境的影响

项目实施了环评提出的废水、废气、噪声污染防治措施，各类污染物达标排放，对周边环境影响较小，在建设期间和试运行期间未发生环境事故，也未有公众投诉事件。

- 六、验收结论

诸暨市弘嘉印刷厂年用纸张印刷 40吨的技改项目在建设中基本执行了环保“三同时”规定，验收资料基本齐全，环评报告中提出的废水、废气、噪声环保措施及环评批复要求基本落实，监测指标达到排放标准，超过的VOCs总量可向水大气管理科申请办理予以确定，项目建设能较好的符合《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》要求及《2017年诸暨市重点行业挥发性有机物整治实施方案（诸治气办〔2017〕1号）》相关要求；该项目废水、废气、噪声基本符合环保验收条件，经验收组认真讨论，同意该项目通过废水、废气、噪声环保设施竣工验收。

- 七、整改和后续要求

㈠按《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》要求进一步完善监测报告的编制。

㈡按要求申请办理超过的VOCs排放总量。

- ㈢进一步完善车间无组织废气的收集处理，从源头上削减污染物的排放。

- ㈣加强各种处理设施的维护、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。

- ㈤按要求开展自行监测，确保废气、废水、噪声达标排放。

诸暨市弘嘉印刷厂

2019年6月1日