# 诸暨市阮市镇佳利炒货厂

# 年产量 500吨炒货产品生产线项目

# 竣工环境保护验收监测报告表

# 报告编号：华检竣字(2019)第045号

# 建设单位： 诸暨市阮市镇佳利炒货厂

# 编制单位：浙江华才检测技术有限公司

# 2019年7月

建设单位： 诸暨市阮市镇佳利炒货厂

法人代表： 何华君

编制单位：浙江华才检测技术有限公司

法人代表：吴年锋

项目负责人：陈国锋

编制人：杨可

| 建设单位：诸暨市阮市镇佳利炒货厂 电话： 13967570336 传真：/ 邮编：311800 地址：诸暨市阮市镇包村 | 编制单位：浙江华才检测技术有限公司 电话：0575-87485100 传真：0575-87689370 邮编：311800 地址：诸暨市暨阳街道浣纱北路48号 |
| --- | --- |

表一

| 建设项目名称 | 年产量500吨炒货产品生产线项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 诸暨市阮市镇佳利炒货厂 |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 诸暨市阮市镇包村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 炒货产品 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产量500吨炒货产品 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产量500吨炒货产品 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2018年3月 | 开工建设时间 | 2018年4月 |  |  |
| 调试时间 | 2018年4月 | 现场监测时间 | 2018年10月17日-18日 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 诸暨市环保局 | 环评报告表编制单位 | 杭州市环境保护有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算（万元） | 140 | 环保投资总概算（万元） | 10.0 | 比例 | 7.1％ |
| 实际总概算（万元） | 140 | 环保投资（万元） | 10.0 | 比例 | 7.1％ |
| 验 收 监 测 依 据 | 1、《 建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号）； 2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）； 3、国家环境保护部《建设项目 竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），2017年11月20日； 4、《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令2018年第364号），2018年1月22日； 5、浙江省环境监测中心《浙江省环境质量保证技术规定（第二版试行）》，2010年1月； 6、关于印发《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的通知（浙环发[2009]89号）； 7、《关于进一步促进 建设项目 环保设施竣工验收监测验收市场化的通知》（浙环发[2017]20号）； 8、诸暨市环境保护局《关于贯彻执行〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的指导意见》（诸环[2018]18号）； 9、杭州市环境保护有限公司编制的《诸暨市阮市镇佳利炒货厂年产量 500吨炒货产品生产线项目环境影响评价报告表》 (2018年3月)； 10、诸暨市环境保局出具该项目环境影响评价文件承诺备案书（诸环建备[2018]134号）。 |  |  |  |  |
| 验收监测 评价标准、 标号、级别、 限值 | 1、废水 项目厂区采用雨污分流制、清污分流制。项目生活污水经地埋式污水处理设施预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入包村农村生活污水处理终端。最终经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后排入附近河道。具体标准见表1-1 。 表 1-1 污水综合排放标准 单位：mg/L(pH除外) pH; 悬浮物; 化学需氧量; 氨氮; 石油类. 6-9; ≤400; ≤500; ≤35; ≤100. 2、废气 （1）蒸煮废气 项目蒸煮废气无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93 ）“新建扩建项目二级排放标准”，具体标准值详见表1-2。 表1-2 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 三甲胺; 臭气浓度（无量纲）. 排放限值(mg/m3); 0．08; 20. （2）燃烧废气 天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中燃气锅炉的排放限值；具体标准值见表1-3。 表1-3 锅炉大气污染物特别排放限值 污染物; 颗粒物 (mg/Nm3); SO2 (mg/Nm3); NOx (mg/Nm3). 标准值; 20; 50; 150. 3、噪声 项目所在地四面厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中2类标准：即昼间≤60.0dB，夜间≤50.0dB。 4、固废 一般固废的储存、处置对处置场的要求执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）。 |
| 总量控制 | 项目环评建议排放总量为： 化学需氧量 0.022t/a、氨氮 0.002t/a、二氧化硫0.08t/a 、氮氧化物0.374t/a。 |  |  |  |  |

表二

工程建设内容： 2.1项目由来 诸暨市阮市镇佳利炒货厂年产量 500吨炒货产品生产线项目位于诸暨市阮市镇包村 。2019年1月杭州市环境保护有限公司编制了《诸暨市阮市镇佳利炒货厂 年产量 500吨炒货产品 生产线项目环境影响评价报告表》；2019年3月23日，诸暨市环境保局出具该项目环境影响评价文件承诺备案书（诸环建备[2018]134号）。 受诸暨市阮市镇佳利炒货厂委托，浙江华才检测技术有限公司承担了本项目的竣工验收监测，于2018年10月17日、18日连续二天对该项目进行现场调查监测，在此基础上编写了该项目竣工验收监测报告。验收期间公司，各环保治理设施运行正常，生产负荷符合竣工验收的工况要求。 2.2基本情况 诸暨市阮市镇佳利炒货厂成立于2013年5 月29日（法人营业执照见附件2），位于诸暨市阮市镇包村，是专门从事葵花籽等农副产品加工的厂家。项目总投资140万元，利用既有总占地面积1059.00m2 的自有厂房，并购置烘干设备、自动炒机等国产设备，主要采用冷库存放、蒸煮入味、烘烤脱水、风选、包装入库等生产工艺，实施年产量500吨炒货产品生产线项目的建设。因项目属于未批先建，诸暨市环保局已对企业实施行政处罚（诸环罚告字[2015]197号），并责令企业限期补办环评手续。 根本项目不设食堂和住宿，有员工5人左右，工作时间为昼间8小时，全年工作日300天。 2.3地理位置及平面布置 本项目位于诸暨市阮市镇包村，四周情况如下： 东侧30 m 为后旺村居民； 南侧紧邻后旺村居民； 西侧紧邻诸暨市美香诺食品有限公司； 北侧紧邻农田。 2.3生产设备 年产量 500吨炒货产品生产线项目主体生产设备见表2-1 表2-1生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 环评数量; 实际数量. 1; 烘干设备; 台; 4; 4. 2; 自动炒机; 台; 1; 1. 3; 自动负压锅; 台; 1; 1. 4; 自动包装机; 台; 1; 1. 5; 煮锅; 台; 3; 3. 6; 筛选机; 台; 2; 2. 7; 自动小包装机; 台; 2; 2. 项目实施后主要产污的生产设备数量与环评数量一致。 2.4原辅材料消耗： 主要原辅材料消耗量见表2-2。 表2-2 主要原辅料消耗一览表 序号; 原辅料名称; 单位; 审批年耗量; 实际年耗量. 1; 生葵花子; t/a; 505; 407. 2; 乙基麦芽酚; t/a; 0.2; 0.15. 3; 白砂糖; t/a; 0.5; 0.4. 4; 食用盐; t/a; 7.5; 0.15. 5; 食用香精; t/a; 0.2; 0.17. 6; 香兰素; t/a; 0.2; 0.16. 7; 葵花籽箱; 只/a; 100000; 87000. 8; 天然气; m3/a; 20万; 16万. 9; 生活用水; t/a; 75; 72. 主要与污染相关的原辅材料数量没有超出环评数量。 2.5水平衡： 项目实施后，生活用水量约72吨/年，项目生产过程不涉及废水的排放，废水主要为员工产生的生活污水。

2.6主要工艺流程及产物环节 1、蒸煮瓜子生产工艺流程及产污环节如下： 废气 废气 瓜子 蒸煮 烘烤 风选 包装 图2-1 生产工艺流程图 蒸煮瓜子生产工艺流程简述： （1）冷库存放：商家大量精选优质葵花籽作为原料，首先将其放入生料仓库 存放，以备生产使用。 （2）蒸煮入味：天然气蒸煮锅内加入乙基麦芽酚、白砂糖、食用盐、食用香 精、香兰素等配料，吊入葵花籽原料，加入冷水，天然气蒸汽锅炉提供蒸汽蒸煮1.5小时后将葵花籽吊出。 （3）烘烤脱水：吊出的葵花籽放入烘干机箱内，天然气热风炉提供热风能进行烘干，烘烤1小时，将水分脱至7%以下。 （4）风选：烘烤好的葵花籽成品经风筛机风选后，挑选品相好的称重、包装、 封箱、入库。 2、原味瓜子生产工艺流程 废气 瓜子 炒制 瓜子 风选 烘烤 瓜子 包装 原味瓜子生产工艺流程简述： （1）冷库存放：商家大量精选优质葵花籽作为原料，首先将其进入冷库存放， 以备生产使用。 （2）炒制：将葵花籽原料放入炒锅炒制后摊晾，进入风选工序。 （3）风选：将炒制好的瓜子摊晾，风选机边冷却边风选，进入包装工序。 （4）包装入库：将经过风选的瓜子称量好有自动包装机包装，即可入库。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 3.1主要污染源 1、废水 项目营运后产生的污水主要为员工的生活污水。项目定员5人，年工作天数 300天，企业不提供食宿，年用水量72t，年排放生活污水量约为60t，项目生活污水经地埋式污水处理设施预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入包村农村生活污水处理终端。最终经处理达《农村生活生物处理设施水污染物排放标准》DB/973-2015的二级标准后排入附近河道。 2、废气 项目投产后，产生的废气主要为蒸煮、烘烤产生的蒸煮异味，以及天然气蒸煮锅炉的燃烧废气 - 蒸煮异味 通过加强车间通风，避免项目蒸煮异味对周边居民生活及身心健康产生干扰。 - 天然气燃烧废气 项目自动炒机、煮锅、负压锅、天然气烘箱等设备天然气消耗量约为16万 m3/h，天然气燃烧废气经8m 的排气筒高空排放。 3、噪声 项目噪声源主要为各类加工设备运行过程产生的噪声，设备噪声值58.0～86.6dB（A）之间，建设单位通过对设备采取封闭隔声，减振措施，加强对设备的维护，使设备处于良好的运行状态，确保项目厂界噪声达标。 4、固废 项目营运期间产生的固废主要包括废弃葵花籽、废包装材料、生活垃圾等。根据调查其产生及处置情况详见表3-1。 （1）废弃葵花籽：项目废弃葵花籽产生量4.1t/a，统一收集后外售综合利用。 （2）废包装材料：产生量0.017t/a，统一收集后外售综合利用。 （3）生活垃圾：生活垃圾产生量0.70t/a，生活垃圾集中至厂区垃圾收集箱，然后由当地环卫部门集中收集后统一进行卫生填埋处置。 表3-1 项目固体废物利用处置方式 序号; 固体废物名称; 属性; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 利用处置方式. 1; 废气葵花籽; 一般固废; 5; 4.1; 统一收集后外售综合利用. 2; 废包装材料; 一般固废; 0.025; 0.017. 3; 生活垃圾; 一般固废; 0.75; 0.7; 委托环卫部门定期清运. 3.2 污染物处理措施落实情况 根据环评及审批要求，现场核查情况详见表3-2。 表3-2 污染物处理措施落实情况调查表 污染项目; 环评意见; 落实情况. 生活污水; 生活污水经地埋式污水处理设施处理达标排入附近河道。; 生活污水经地埋式污水处理设施预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入包村农村生活污水处理终端。最终经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后排入附近河道。. 燃气废气; 加强室内通风； 天然气燃烧后废气通过15m排气筒。; 加强室内通风； 天然气燃烧后废气通过15m排气筒。. 噪声; ①项目生产设备采取防振、隔音措施； ②并对各种 设备定期进行检查，确保机械设备在正常工况下运行。; 生产设备采取防振、隔音措施；并对设备定期进行检查保养。. 固废; 废弃葵花籽统一收集后外售综合利用，废包装材料统一收集后外售；生活垃圾委托环卫部门定期清运处理。; 废弃葵花籽统一收集后外售综合利用，废包装材料统一收集后外售；生活垃圾委托环卫部门定期清运处理。. 3.3其它环保设施调查 ⑴环保机构设置及管理制度 诸暨市阮市镇佳利炒货厂制定了车间通风、固废处置等环保管理制度，并严格遵照执行。 ⑵规范化排污口、监测设施及在线监测装置 项目厂区设有生活污水总排口一个，废水排放口设立排污标志牌。 ⑶卫生防护距离及应急措施调查 项目无设置大气环境防护距离及卫生防护距离；车间配备有灭火器、消火栓、应急照明灯、疏散指示标志等消防器材，应急逃生通道顺畅。 ⑷环保设施投资及“三同时”落实情况 本项目项目污染治理投资见表3-3。项目总投资140万元，其中环保投资约为10.0万元，占总投资比例为7.1％。 表 3-3 环保投资费用估算表 项目; 治理措施; 实际（万元）. 废水治理; 集水池、地埋式污水处理设施、污水管道等; 5.5. 废气治理; 风机、排风扇、排气筒、除尘设备等; 3.0. 噪声; 减振设施、设备维护等; 1.0. 固废及其它; 固废收集装置; 0.5. 合计; 10.0.

表四

4.1 环境影响报告表主要结论 1、营运期环境影响分析 （1）大气环境影响分析结论 蒸煮废气环境影响分析结论：项目蒸煮过程嗅觉产品的总挥发物的浓度在1-100mg/kg之间，产生的臭气浓度大约为20（无量纲）。生产车间恶臭气体（以三甲胺计）的无组织排放浓度约为0.02mg/m3，产生量为0.001g/s，均低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级排放标准。 为避免项目蒸煮异味对周边居民生活及身心健康产生干扰，本环评建议企业加强日常管理，严格避免蒸锅敞开蒸煮的现象出现，必要时加装集气罩，并经集气风机进行收集后，通过15米排气筒进行高空排放。可知项目蒸煮废气对周边环境影响较小。 天然气燃烧废气：项目天然气消耗量约为20万Nm3/a，天然气燃烧废气污染物SO2、NOx均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“表2中二级标准要求”。可知天然气废气对周边大气环境影响较小。 综上可知，项目所在场地开阔，扩散条件良好，可知对项目废气周边大气环境影响较小。 （2）废水环境影响分析结论 根据工程分析可知，项目生活污水产生量为63.8t/a，经地埋式污水物处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入附近河道。可知只要企业做好废水的收集纳管工作，对周边水环境质量影响较小。 （3）噪声环境影响分析结论 根据预测结果可知：对厂界噪声预测结果表明：本项目各厂界及敏感点噪声昼间预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准昼间限值要求，即昼间小于60dB（A），故本项目噪声对周围环境影响较小。 （4）固体废物影响分析结论 项目营运期间产生的废弃葵花籽、废包装材料统一收集后外售综合利用，生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运。在此基础上，项目固废对周边环境基本无影响。 2、主要建议和要求 (1)该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 (2)确定生活污水的排水接入口位置，确保接入地埋式污水处理设施。 (3)对固废进行分类收集，有回收利用价值的全部回收利用，无利用价值的集中存放，委托环卫部门定期清运，卫生填埋，做到资源化和无害化。 (4)必须按环评报告和环评批复的建设内容进行建设，建设内容、规模、地点等内容如有变化，应及时向本环评报告环境保护审批管理部门申报，按环保管理部门要求完善相关环保审批手续。 3、环评总结论 综上所述，诸暨市阮市镇佳利炒货厂年产量500吨炒货产品生产线项目的建设符合当地环境功能区划、土地利用总体规划、城市规划和产业政策的要求。项目主要污染物排放情况均可达到环保要求，在采取本环评中提到的各种污染防治措施后，对周围环境的影响不大，符合本项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。因此，本项目在该地的实施是可行的。 4.2审批部门审批决定 详见以下

表五

验收监测质量保证及质量控制： ## 5.1、监测分析方法 表5-1 监测分析方法一览表 类别; 项目名称; 分析方法及依据. 废水; pH值; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 石油类; 水质石油类和石油类类的测定红外分光光度法 HJ 637-2010. 废气; 二氧化硫; 定电位电解法 HJ 57-2017. 氮氧化物; 定电位电解法 HJ 693-2014. 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 无组织废气; 三甲胺; 空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法 GB/T 14676-1993. 臭气浓度; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993. 颗粒物; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法GB/T 15432-1995. 噪声; 昼间噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. ## 5.2、监测仪器 表5-2 现场监测仪器一览表 仪器名称; 规格型号; 监测因子; 测量量程; 精准度. 手持式热线风速仪（HCT-FA-263）; 6006-0C; 风速; 风速：0.01～20.0m/s(20～31400FPM) 风温：-20.0～70.0℃; 风速：±指示值的5% or 0.015m/s(2FPM)取大者 风温：±1.0℃. 空盒气压表（HCT-FA-307-2）; DYM3; 大气压力; 800-1060hPa; /. 声级计（HCT-FA-185）; DT-805; 噪声; 30-130dB; 0.1dB. 自动烟尘气测试仪（HCT-FA-312）; 3012H-51; 烟尘; 烟尘采样流量：10-60L/min;烟气采样流量：不小于1.0L/min; 烟尘准确度：不超过±2.5%FS. 无动力瞬时采样器 （HCT-FA-493-2）; SOP-10; 恶臭、三甲胺; /; /. 表5-3 实验室仪器一览表 仪器名称; 规格型号; 测量量程; 精准度. 台式pH计（HCT-FA-280）; FE20; pH：0.00~14.00; 电子单元测量误差：±0.01pH,±1mV，±0.5℃. 电子分析天平（HCT-FA-126）; AL204; 0-210g; "线性误差：±0.0003g 最大允许误差：0g≤m≤50g：±0.5mg，50g＜m≤200g：±1mg，200g＜m≤210g：±1.5mg". 紫外分光光度计（HCT-FA-112）; UV-3802H; 190-1100nm; ±0.3nm. 红外测油仪（HCT-FA-209）; MAI-50G; 0-80mg/L; 波长准确度：±0.005um ；测量精密度≤1.5%. 气相色谱仪（HCT-FA-213）; GC-2010 Plus系列; /; /. ## 5.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。 ## 5.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 (1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。 (2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。 (3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%-70%之间） 5.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 声级计在测试前后用标准发生器进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。 - 5.6其它质量控制和质量保证措施 质量保证措施按《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第二版 试行）执行。 （1）及时了解工况，保证监测过程中生产设备和环保设备正常稳定运行。 （2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 （3）监测分析方法采用国家有关部门颁布(或推荐)的标准分析方法，监测人员经过考核并持有合格证。 （4）监测数据实行三级审核制度。

表六

验收监测内容： 6.1废水 本项目废水监测点位、项目及监测频次详见表6-1。 表6-1 废水监测内容 监测对象; 测点位置; 监测项目; 监测频次. 生活废水; 排放口; pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类; 4次/天，2天. 6.2废气 ⑴ 锅炉燃烧废气 监测对象; 测点位置; 监测项目; 监测频次. 燃烧废气; 排气筒出口; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物; 3次/天，2天. ⑵厂界无组织废气 厂界无组织废气监测点位、项目及监测频次详见表6-3。 表6-3厂界无组织废气监测内容 监测对象; 测点位置; 监测项目; 监测频次. 厂界无组织废气; 厂界南、北面（上、下风向）; 臭气浓度、三甲胺; 3次/天，2天. 6.3监测点位

表七

7.1验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间， 诸暨市阮市镇佳利炒货厂最低生产负荷97%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况要求。监测期间工况详见表7-1。 表7-1 监测期间日产量核实 日期; 产品名称; 单位; 环评设计产量; 实际产量; 生产负荷. 2018.10.17; 葵花籽; 吨/天; 1.67; 1.62; 97%. 2018.10.18; 葵花籽; 吨/天; 1.67; 1.67; 100%.

7.2验收监测结果： 1、废水 ⑴生活废水监测结果见表7-2。 表7-2 生活废水排放口监测结果汇总表 ⑵监测结果评价 监测点位与时间; 监测项目及结果（浓度单位：mg/L）. pH; 悬浮物; 化学需氧量; 氨氮; 石油类. 生活废水 排放口; 2018.10.17; 7.19; 40; 80; 14.4; ＜0.04. 7.14; 33; 63; 13.8; ＜0.04. 7.22; 28; 76; 12.1; ＜0.04. 7.24; 38; 74; 11.6; ＜0.04. 均值; 35; 73; 13.0; ＜0.04. 2018.10.17; 7.24; 32; 83; 11.4; ＜0.04. 7.20; 39; 65; 12.0; ＜0.04. 7.21; 27; 78; 13.3; ＜0.04. 7.18; 40; 80; 11.8; ＜0.04. 均值; 35; 77; 12.1; ＜0.04. 标准; 6-9; ≤400; ≤500; ≤35; ≤100; ≤100. 经监测，生活废水总排口pH值范围7.14～7.24，各污染物最大日浓度分别为：化学需氧量77mg/L、悬浮物35mg/L、氨氮13.0mg/L、石油类＜0.04mg/L；pH、化学需氧量、悬浮物和石油类均能达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值，氨氮浓度符合《 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。

- 废气 ⑴燃气废气 ①天然气锅炉燃气废气排气筒出口二氧化硫、氧氧化物、颗粒物监测结果详见表7-3、表7-4、表7-5。 表7-3 二氧化硫监测结果汇总表 测试日期; 2018.10.17; 2018.10.18; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 实际含氧量（%）; 5.0; 5.0; 5.1; 5.3; 5.0; 5.1. 烟气温度（℃）; 23; 23; 23; 24; 24; 24. 烟气平均流速 （m/s）; 7.6; 7.5; 7.5; 7.8; 7.7; 7.6. 管道截面积（m2）; 0.0177; 0.0177; 0.0177; 0.0177; 0.0177; 0.0177. 实测烟气流量（m3/hr）; 4.85×102; 4.91×102; 4.82×102; 4.90×102; 4.79×102; 4.72×102. 烟气含湿量（%）; 3.8; 3.8; 3.8; 3.8; 3.8; 3.8. 标干流量（m3/h）; 3.65×102; 3.73×102; 3.74×102; 3.88×102; 3.78×102; 3.71×102. 空气过量系数（α）; 1.09; 1.09; 1.10; 1.12; 1.09; 1.09. 污染物浓度（mg/m3）; 5; 4; 5; 5; 6; 6. 排放浓度（mg/m3）; 5; 4; 6; 6; 6; 7. 表7-4 氮氧化物监测结果汇总表 测试日期; 2018.10.17; 2018.10.18; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 实际含氧量（%）; 5.0; 5.0; 5.1; 5.3; 5.0; 5.1. 烟气温度（℃）; 23; 23; 23; 24; 24; 24. 烟气平均流速 （m/s）; 7.6; 7.5; 7.5; 7.8; 7.7; 7.6. 管道截面积（m2）; 0.0177; 0.0177; 0.0177; 0.0177; 0.0177; 0.0177. 实测烟气流量（m3/hr）; 4.85×102; 4.91×102; 4.82×102; 4.90×102; 4.79×102; 4.72×102. 烟气含湿量（%）; 3.8; 3.8; 3.8; 3.8; 3.8; 3.8. 标干流量（m3/h）; 3.65×102; 3.73×102; 3.74×102; 3.88×102; 3.78×102; 3.71×102. 空气过量系数（α）; 1.09; 1.09; 1.10; 1.12; 1.09; 1.09. 污染物浓度（mg/m3）; 51; 48; 52; 57; 56; 48. 排放浓度（mg/m3）; 56; 52; 57; 64; 61; 53. 表7-5 颗粒物监测结果汇总表 测试日期; 2018.10.17; 2018.10.18; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 实际含氧量（%）; 5.0; 5.0; 5.1; 5.3; 5.0; 5.1. 烟气温度（℃）; 23; 23; 23; 24; 24; 24. 烟气平均流速 （m/s）; 7.6; 7.5; 7.5; 7.8; 7.7; 7.6. 管道截面积（m2）; 0.0177; 0.0177; 0.0177; 0.0177; 0.0177; 0.0177. 实测烟气流量（m3/hr）; 4.85×102; 4.91×102; 4.82×102; 4.90×102; 4.79×102; 4.72×102. 烟气含湿量（%）; 3.8; 3.8; 3.8; 3.8; 3.8; 3.8. 标干流量（m3/h）; 3.65×102; 3.73×102; 3.74×102; 3.88×102; 3.78×102; 3.71×102. 空气过量系数（α）; 1.09; 1.09; 1.10; 1.12; 1.09; 1.09. 污染物浓度（mg/m3）; 4.76; 5.36; 5.14; 5.04; 5.19; 6.05. 排放浓度（mg/m3）; ＜20; ＜20; ＜20; ＜20; ＜20; ＜20. ②监测结果评价 从表7-3、表7-4、表7-5监测结果表明，锅炉燃烧废气排气筒出口中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物时最大排放浓度分别为：7 mg/m3、64mg/m3、＜20mg/m3，燃气锅炉废气排放口中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3规定的大气污染特别排放限值（重点地区锅炉）。 ⑵厂界无组织废气检测 ①监测现场气象条件 表7-6 无组织废气检测期间现场气象条件 采样日期; 采样时间; 风向; 风速（m/s）; 气温（℃）; 气压（KPa）; 天气. 2018.10.17; 第一次; 北风; 1.8; 20.2; 101.20; 阴. 第二次; 北风; 1.7; 21.4; 101.16; 阴. 第三次; 北风; 1.8; 21.8; 101.15; 阴. 2018.10.18; 第一次; 北风; 1.7; 20.6; 101.31; 晴. 第二次; 北风; 1.6; 22.4; 101.24; 晴. 第三次; 北风; 1.8; 21.6; 101.34; 晴. ②监测结果 表7-7 无组织废气检测结果汇总 单位：mg/m3 监测点位; 采样日期; 采样时间; 臭气浓度 （无量纲）; 三甲胺. 1#; 2018.10.17; 第一次; 19; ＜2.5×10-3. 第二次; 18; ＜2.5×10-3. 第三次; 17; ＜2.5×10-3. 2018.10.18; 第一次; 17; ＜2.5×10-3. 第二次; 19; ＜2.5×10-3. 第三次; 17; ＜2.5×10-3. 2#; 2018.10.17; 第一次; 11; ＜2.5×10-3. 第二次; 12; ＜2.5×10-3. 第三次; 15; ＜2.5×10-3. 2018.10.18; 第一次; 14; ＜2.5×10-3. 第二次; 14; ＜2.5×10-3. 第三次; 11; ＜2.5×10-3. ③结果评价 从表7-7可见，厂界（上、下风向）无组织废气中臭气浓度最大浓度为19（无量纲）、三甲胺的最大浓度为＜2.5×103mg/m3，均符合《《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93 ）“新建扩建项目二级排放标准”。 3、噪声 ⑴噪声检测现场气象条件见表7-8。 表7-8噪声检测现场气象 条件 检验日期; 天气; 温度（℃）; 湿度（%）; 风速（m/s）; 风向. 2018.10.17; 阴; 22.6; 62; 1.4; 北风. 2018.10.18; 晴; 22.3; 58; 1.1; 北风. ⑵监测结果见表7-9。 表7-9厂界噪声监测结果汇总表 单位：dB（A） 位置; 2018.10.17昼间; 2018.10.18昼间. 1#; 53.3; 54.1. 2#; 55.2; 54.9. 3#; 57.2; 56.2. 4#; 53.4; 53.2. ⑶监测结果评价 经监测，厂界四周的昼间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。 4、固废 根据调查，项目废弃葵花籽产生量4.1t/a，废包装材料产生量0.017t/a，分类收集后外售；生活垃圾产生量0.70t/a，集中至厂区垃圾收集箱，然后由当地环卫部门集中收集后统一进行卫生填埋处置。固废产生量与环评估算接近，其处置规范，基本符合污染控制要求。 7.3污染物排放总量核算 根据企业提供的生活用水年排水量约为72t/a，外排废水约60t/a。实际外排环境化学需氧量为0.005t/a，氨氮0.001t/a，均符合环评建议总量。 项目锅炉天然气消耗量约为 16万m3/h，按环评推荐的计算方法，则实际外排二氧化硫0.064t/a、氮氧化物0.0299t/a，SO2、NOx排放量均符合环评建议总量。 各类污染物总量核算汇总详见表7-10。 表7-10污染物排放总量核算汇总表 总量控制指标; 实际外排环境量（t/a）; 总量控制值（t/a）. CODcr; 0.005; 0.006. NH3-N; 0.001; 0.001. SO2; 0.064; 0.080. NOx; 0.299; 0.374.

表八

验收监测结论： 8.1废水 经监测，生活废水总排口pH值范围7.14～7.24，各污染物最大日浓度分别为：化学需氧量77mg/L、悬浮物35mg/L、氨氮13.0mg/L、石油类＜0.04mg/L；pH、化学需氧量、悬浮物和石油类均能达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值，氨氮浓度符合《 工业企业废水氮、 磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013 ）。 8.2废气 经监测，锅炉燃烧废气排气筒出口中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物时最大排放浓度分别为：7 mg/m3 、64mg/m3 、＜20mg/m3，燃气锅炉废气排放口中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3规定的大气污染特别排放限值（重点地区锅炉）。 厂界（上、下风向）无组织废气中臭气浓度最大浓度为19（无量纲）、三甲胺的最大浓度为＜2.5×103mg/m3，均符合《《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93 ）“新建扩建项目二级排放标准”。 8.3 噪声 经监测，厂界四周的昼间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。 8.4固废 根据调查，项目废弃葵花籽产生量4.1t/a，废包装材料产生量 0.017t/a，分类收集后外售；生活垃圾产生量 0.70t/a，集中至厂区垃圾收集箱，然后由当地环卫部门集中收集后统一进行卫生填埋处置。固废产生量与环评估算接近，其处置规范，基本符合污染控制要求。 8.5总量控制 经核算，实际外排环境化学需氧量为0.005t/a，氨氮为0.001t/a，二氧化硫0.064t/a、氮氧化物0.299t/a，均符合环评建议总量。 8.6工程建设对环境的影响 项目实施了环评提出的污染防治措施，根据监测结果判断，项目对周边环境影响较小，项目的建设期间和试运行期间未发生环境事故，也未有公众投诉事件。 8.7建议 ⑴建立健全环境保护管理制度，做好日常环境保护工作。 ⑵加强对生产管理，减小异味对周围村民的影响。 ⑶加强对各类设备和环保设施的日常维护，并按要求落实环境监测计划，确保其稳定达标排放。 8.8总结论 诸暨市阮市镇佳利炒货厂年产300万双炒货产品 生产线项目在实施过程及试运行中，按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，较好落实了环评报告表中要求的环保设施与措施，正常运行情况下，废水、废气、噪声满足相关标准的要求达标排放，污染物排放符合环评建议排放总量，固废处置规范符合污染控制要求。因此，该项目基本具备建设项目环境保护设施竣工验收条件。

- 九.建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：    诸暨市阮市镇佳利炒货厂                            填表人（签字）：                             项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 诸暨市阮市镇佳利炒货厂 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | 建设地点 |  | 浙江省诸暨市阮市镇包村 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C1373 水果和坚果加工 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新建 □改扩建 □技术改造 |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 东经120度25分15秒 北纬29度53度12秒 |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产量 500吨炒货产品生产线项目 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 一致 |  | 环评单位 |  | 杭州市环境保护有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 诸暨环保局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 诸环建备﹝2018﹞134号 |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2018年4月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2018年4月 |  | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / |  | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 诸暨市阮市镇佳利炒货厂 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 浙江华才检测技术有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | 97% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 140 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 10.0 |  | 所占比例（%） |  | 7.1 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 140 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 10.0 |  | 所占比例（%） |  | 7.1 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 5.5 | 废气治理（万元） | 3 | 噪声治理（万元） |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  | 0.5 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时 |  | 2400 |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 诸暨市阮市镇佳利炒货厂 |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 91330681069246447H |  | 验收时间 |  | 2019.7.27 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
| ++ |  | 废水 |  |  | 0.006 |  |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | +0.006 |
|  |  | 化学需氧量 |  |  | 77 | 500 |  |  |  | 0.005 | 0.006 |  |  | 0.005 | 0.006 |  |  | +0.005 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 13.0 | 35 |  |  |  | 0.001 | 0.001 |  |  | 0.001 | 0.001 |  |  | +0.001 |
|  |  | SO2 |  |  | 7 | 50 |  |  |  | 0.064 | 0.080 |  |  | 0.064 | 0.080 |  |  | +0.064 |
|  |  | NOx |  |  | 64 | 150 |  |  |  | 0.299 | 0.374 |  |  | 0.299 | 0.374 |  |  | +0.0299 |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升