# 诸暨市科凌新材料科技有限公司

# 年产10000吨MS密封胶建设项目

# 竣工环境保护阶段性验收监测报告表

# （废水、废气、噪声）

# 报告编号：华检竣字(2019)第003号

# 建设单位：诸暨市科凌新材料科技有限公司

# 编制单位：浙江华才检测技术有限公司

2019年1月

责  任  表

承 担 单 位：   浙江华才检测技术有限公司

| 姓 名 | 分 工 | 签 名 |
| --- | --- | --- |
| 吴年锋 | 单位负责人 |  |
| 斯佳彬 | 项目负责人 |  |
| 杨可 | 现场踏勘、报告编写 |  |
| 杨铃 | 审 核 |  |
| 周牡艳 | 审 定 |  |

浙江华才检测技术有限公司

地址：诸暨市暨阳街道浣纱北路48号

统一社会信用代码：91330681072887501W

电话：0575－87485100

邮编：311800

# 表一

| 建设项目名称 | 年产 10000 吨 MS 密封胶生产线建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 诸暨市科凌新材料科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 诸暨市陶朱街道丰北路 18 号 （城西工业新城张四里片区工业出让 15-08 地块） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | MS密封胶 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产 10000 吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产1200吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017年4月 | 开工建设时间 | 2017年12月 |  |  |
| 调试时间 | 2018年2月 | 现场监测时间 | 2018年9月12日-13日 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 诸暨市环保局 | 环评报告表编制单位 | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 |  |  |
| 验收时间 | 2019年1月12日 | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算（万元） | 5400 | 环保投资总概算（万元） | 54 | 比例 | 1％ |
| 实际总概算（万元） | 4500 | 环保投资（万元） | 45 | 比例 | 1％ |
| 验 收 监 测 依 据 | 1、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号）， 2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号） 3、国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），2017年11月20日； 4、《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令2018年第364号），2018年1月22日； 5、浙江省环境监测中心《浙江省环境质量保证技术规定（第二版试行）》，2010年1月； 6、关于印发《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的通知（浙环发[2009]89号）； 7、《 关于实施建设项目竣工环境保护 企业自行验收管理的指导意见》； 8、《关于进一步促进建设项目环保设施竣工验收监测验收市场化的通知》（浙环发[2017]20号）； 9、诸暨市环境保护局《关于贯彻执行〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的指导意见》（诸环[2018]18号）； 10、浙江省工业环保设计研究院有限公司编制的《诸暨市科凌新材料科技有限公司年产 10000 吨 MS 密封胶生产线建设项目环境影响评价报告表》 (2017年4月)； 11、诸暨市环境保护局出具的《关于诸暨市科凌新材料科技有限公司年产 10000 吨 MS 密封胶生产线建设项目环境影响评价报告表的审查意见的函》（诸环建〔2017〕39号）。 |  |  |  |  |
| 验收监测 评价标准、 标号、级别、 限值 | 1、废水 项目生活污水经预处理达标后接入市政污水管网，送诸暨市污水处理厂达标处理后排放，废水接管执行 GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，其中氨氮、总磷纳管执行 DB33/887-2013 《 工业企业废水氮、 磷污染物间接排放限值》，具体标准见表1-1 。 表 1-1 污水综合排放标准 单位：mg/L(pH除外) pH; 悬浮物; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 总磷; 动植物油. 6-9; ≤400; ≤500; ≤300; ≤35; ≤8; ≤100. 2、废气 项目工艺废气排放执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》新污染源中的二级标准，相关标准具体见表1-2。表1-2 大气污染物排放限值 污染物; 浓度(mg/m3); 最高允许排放速率; 无组织排放限值. 二级(g/m3); 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 3.5; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 10; 4.0. 3、噪声 项目运营期厂界噪声排放执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 3 类标准，具体标准见表1-1 。 表 1-1 GB12348-2008 《 工业企业厂界环境噪声排放标准 》Leq dB 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4、污染物总量考核 根据审批文件，本项目的各污染物的总量控制指标为：CODcr 0.038t/a、NH3-N 0.0038t/a 、VOCs（非甲烷总烃）0.0005t/a。 |

表二

工程建设内容： 2.1基本情况 端硅烷基聚醚密封胶又称MS密封胶，该密封胶的寄出聚合物是端硅烷基聚醚（又称 MS聚合物），其结构特征是主链为大分子聚醚，端基是含油可水解基团的硅烷基，以它为基体的MS密封胶固化后的结构是一种具有交联点的网络结构，其网络的交联点是 Si-O-Si 键，交联点与交联点之间是大分子的聚醚长链，该密封胶继承了有机硅和柔性聚醚的固有特点，呈现出性能的多面性、用途的广泛性及综合性能的平衡性等特点，近年来，该产品发展迅速，已逐渐取代其他弹性密封胶，成为主导的密封胶品种。 诸暨市科凌新材料科技有限公司决定投资5400万元(实际投资4500万元)新建 MS密封胶生产线，项目新征用地 8449m 2，建筑面积 9329.36m 2，建成后形成年产10000吨MS密封胶的生产能力。公司定工20人，采用一班制，年工作时间为2400小时（每天运转8小时，每年运转300天）。 2.2地理位置及平面布置 本项目位于诸暨市陶朱街道丰北路 18 号（城西工业新城张四里片区工业出让15-08 地块），项目东侧与农田（规划为工业用地）相邻；南侧与浙江宏晟涂料有限公司相邻；西侧隔丰北路（路宽 18 米）为天顺木艺有限公司；北侧隔规划道（路宽 18米）路为空地（规划为工业用地）相邻。 2.3生产设备 建设项目主体生产设备见表2-1 表2-1建设项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 环评数量; 实际数量. 1; 双行星动力混合机; 台; 10; 2. 2; 液压出料机; 台; 5; 3. 3; 香肠式全自动分装机; 台; 5; 5. 4; 硬管半自动灌装机; 台; 5; 5. 2.4原辅材料消耗： 主要原辅材料消耗量见表2-2。 表2-2 主要原辅料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 审批年耗量; 实际年耗量. 1; MS聚合物; 吨; 8000; 720. 2; 增塑剂; 吨; 1500; 135. 3; 碳酸钙; 吨; 100; 10. 4; 炭黑; 吨; 20; 2. 5; 气相二氧化硅; 吨; 380; 35. 6; 水; 吨; 960; 300. 目前，企业处于试产期，设备还未完全到，产量仅设计产量的12%左右。 2.5水平衡： 项目生产过程不涉及清洗废水的排放，项目废水主要为员工的生活污水。

2.6主要工艺流程及产物环节 噪声 水气+有机废气 项目生产工艺流程及产污环节如下： 搅拌 投料 抽真空脱水 液压出料 抽检 包装 1、投料 袋装碳酸钙、炭黑及气相二氧化硅等粉料经人工拆包、称量后投入投料仓（仓体周围设投料独立间），而后螺旋输送进入混合机配料待用，该工序操作时间为 30min 2、搅拌 抽真空脱水液态物料 MS 聚合物及增塑剂通过手摇泵抽取进入混合机，各类物料在混合机中进行搅拌，待物料搅拌均匀呈膏状后对其进行抽真空脱水，以脱去物料中的水分，该工序密闭，操作工艺为常温、0.08MPa该工序操作时间为 2h 3、液压出料、抽检、包装入库 搅拌好的半成品经液压出料机出料后进行抽检，抽检不合格的半成品重新进入搅拌工序，合格品（膏状物）进入分装机、包装机进行包装，而后用叉车运至仓库待售，该工序操作时间为 30min。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图） 3.1主要污染源 1、废水 本项目产生的废水主要为员工生活污水。 项目定员20人，目前尚未达产，年用水量约300t，则年排放生活污水量 250t，生活污水经预处理达 GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准后纳入市政污水管网，由诸暨市污水处理厂处理GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准后排入浦阳江。 2、废气 项目产生的大气污染物主要为粉料的投料工序粉尘、抽真空脱水工序的有机废气及食堂油烟废气。产生的由有机废气处理由生产设备自带废气处理设施，故无环评中提到的用废活性炭来处理废气这一处理工序，无废活性炭产生；粉料投料改为负压进料无粉尘产生；目前暂无设置职工食堂故食堂油烟废气排放。 3、噪声 本项目噪声主要来源于各生产设备运转过程，项目噪声源强在80(dB)左右。项目通过选用低噪设备，以从声源上降低设备本身噪声；合理布置，将室外风机等露天设备布置远离厂界，安装减振基础、隔声罩、消声器；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态等措施，确保厂界噪声达标。 3.2 污染物处理措施落实情况 表3-1污染物处理措施落实情况调查表 污染项目; 环评意见; 落实情况. 粉料的投 料工序 粉尘; 粉料仓设独立投料间，粉料仓投料口设集气罩收集粉尘（总吸风量为 1500m 3 /h），粉尘经收集后统一进入 1 套布袋除尘器处理后通过 1 根 15m 排气筒排。; 粉料投料改为负压进料，无粉料的投料工序粉尘产生。. 抽真空脱水工序有机废气; 有机废气产生量少，经集气罩收集（风机风量为 1000m 3/h，该工序密闭，收集效率以 100%计）后通过除湿装置+活性炭吸附装置（二级吸附，吸附效率可达90%）处理达标后排放（排气筒 15 米）达标排放; 生产设备双行星动力混合机为密封操作，抽真空时，有机废气由设备自带废气处理设施处理后 15 米高空排放。. 油烟废气; 厨房采用静电式油烟净化器进行处理，排风量按1000m 3 /h 计算，处理效率以 60%计，油烟废气经油烟净化器净化达标后由专用独立烟道至食堂屋顶排放（排气筒高度不低于 15 米）达标排放; 目前暂无设置职工食堂. 员工生活污水; 污水处理系统处理达 《污水综合排标准》中的三级标准后纳入市政污水管网; 企业实行雨污分流，生活污水纳入市政管网. 初期雨水; 无需设置初期雨水收集池; 无初期雨水收集池. 噪声; ①选用先进的低噪设备，以从声源上降低设备本身噪声； ②合理布置风机等露天设备位置，将室外风机等露天设备布置远离厂界。室外风机设置减振基础，并安装隔声罩，进出风口设消声器； ③加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。; 基本按环评意见落实.

3.3其它环保设施调查 ⑴环保机构设置及管理制度 诸暨市科凌新材料科技有限公司目前建立相应环境管理机构，制定了《环境保护管理制度》，明确生产部门负责全公司环保工作的管理和检查督促；“三废”处理措施已基按环评报告及批复要求建设完成，环保设施运行基本稳定。 ⑵规范化排污口、监测设施及在线监测装置 项目厂区实行雨污分流，不设初期雨水收集池，雨水通过雨水系统直接排入市政雨水管网；生活污水经隔油、化粪池处理达标后纳入市政污水管网。 ⑶环境防范设施及应急措施调查 企业编制的《诸暨市科凌新材料科技有限公司突发环境事件应急预案》，已向诸暨市环境保护局备案，备案编号：330681-2017-0010-L。 ⑷环保设施投资及“三同时”落实情况 本项目项目污染治理投资见表3-2。项目总投资4500万元，其中环保投资约为45万元，占总投资比例为1％。 表 3-2 环保投资费用估算表 治理项目; 计划（万元）; 实际（万元）. 废水治理; 规范化废水、雨水排放口排放口; 5; 5. 废气治理; 废气收集处理装置; 20; 15. 噪声; 减振、隔声等设备; 5; 8. 固废; 分类收集、委托处理; 2; 2. 事故应急池; 15; 15. 合计; 47; 45.

表四

4.1建设项目环境影响报告表主要结论 1、环境质量影响预测评价结论 ⑴废水 项目生活污水经污水处理装置处理达 GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准后纳入市政污水管网，由诸暨市污水处理厂处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准后排入浦阳江，其污水排放量较小，在达标排放的情况下对周围水体造成的影响不大。 ⑵废气 项目产生的大气污染物主要为粉尘、有机废气、食堂油烟废气。 根据预测，项目粉尘对敏感目标的预测浓度贡献均符合相应标准限值，由此可见，项目粉尘经收集处理后达标排放，对周围空气环境的影响不大。 大气环境防护距离 ： 项目粉尘存在无组织排放，根据 EIAProA2008 大气预测软件中的估算模式预测可得，在主导风向 N（2.02m/s）及 D 级稳定度下，项目粉尘无组织排放大气环境防护距离为 0（即无超标点），项目粉尘无组织排放对周边空气环境影响较小，故无需设置大气环境防护距离。 有机废气：项目有机废气产生量少，经收集处理后达标排放，对周边空气环境影响不大。 员工食堂油烟废气：项目厨房采用静电式油烟净化器进行处理，油烟废气经油烟净化器净化后排放符合 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》所规定的最高允许排放浓度（2.0mg/m 3 ），油烟废气经处理达标后由专用独立烟道至食堂屋顶排放（排气筒高度不低于15米），对周边空气环境影响不大。 2、建议 ⑴严格执行“三同时”制度，保证环保资金的落实和使用，做到达标排放；对于“三废”治理工程的设计和施工，要由有相应资质的单位进行，以保证工程质量； ⑵做好绿化的维护，营造良好的氛围； ⑶健全环保制度。应设置专人负责环保监督、管理以及宣传工作； ⑷改变产品品种及生产工艺、扩大生产规模、增加产污设备等均须征得当地环保主管部门同意并进行环境影响评价和报批。 3、综合结论 综上所述，诸暨市科凌新材料科技有限公司年产 10000 吨 MS 密封胶生产线建设项目符合国家产业政策和地方产业政策，符合当地总体规划、环境功能区规划要求；项目生产技术简单，污染物产生量不大，符合清洁生产政策要求；项目“三废”经处理能达标排放，能符合总量控制要求；项目建成后能够维持当地环境质量，符合功能区要求，从环保角度看，本项目的建设是可行的。 4.2审批部门审批决定： 详见附件

表五

验收监测质量保证及质量控制： ## 5.1、监测分析方法 表5-1 监测分析方法一览表 类别; 项目名称; 分析方法及依据; 检出限. 废水; pH值; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986; 0.1. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; /. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025mg/L. 动植物油; 水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ 637-2010; 0.04mg/L. 五日生化需养量; 水质五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; /. 废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07mg/m3 （以碳计）. 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 0.07mg/m3 （以碳计）. 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB 12348-2008. ## 5.2、监测仪器 表5-2 现场监测仪器一览表 仪器名称; 规格型号; 监测因子; 测量量程; 精准度. 自动烟尘气测试仪（HCT-FA-312）; 3012H-51; 烟尘气流量; 烟尘采样流量：10-60L/min; 烟气采样流量： ≥1.0L/min; ≤±2.5%FS. 手持式热线风速仪（HCT-FA-263）; 6006-0C; 风速; 风速：0.01～20.0m/s(20～3940FPM) 风温：-20.0～70.0℃; 风速：±指示值的5% or 0.015m/s(2FPM)取大者 风温：±1.0℃. 空盒气压表（HCT-FA-307-2）; DYM3; 大气压力; 800-1060hPa; /. 声级计（HCT-FA-185）; DT-805; 噪声; 30-130dB; 0.1dB. 废气VOCs采样仪（HCT-FA-507）; 崂应3036型; 非甲烷总烃; /; /. 表5-3 实验室仪器一览表 仪器名称; 规格型号; 测量量程; 精准度. 台式pH计（HCT-FA-280）; FE20; pH：0.00~14.00; 电子单元测量误差：±0.01pH,±1mV，±0.5℃. 电子分析天平（HCT-FA-126）; AL204; 0-210g; "线性误差：±0.0003g 最大允许误差：0g≤m≤50g：±0.5mg，50g＜m≤200g：±1mg，200g＜m≤210g：±1.5mg". 紫外分光光度计（HCT-FA-112）; UV-3802H; 190-1100nm; ±0.3nm. 红外测油仪（HCT-FA-209）; MAI-50G; 0-80mg/L; 波长准确度：±0.005um ；测量精密度≤1.5%. 气相色谱仪（HCT-FA-213）; GC-2010 Plus系列. ## 5.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。 ## 5.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 (1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。 (2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。 (3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%-70%之间） (4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计（标定），在测试时应保证采样流量的准确。 5.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 声级计在测试前后用标准发生器进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。 - 5.6其它质量控制和质量保证措施 质量保证措施按《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第二版 试行）执行。 （1）及时了解工况，保证监测过程中生产负荷满足75%的要求。 （2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 （3）监测分析方法采用国家有关部门颁布(或推荐)的标准分析方法，监测人员经过考核并持有合格证。 （4）现场采样和监测前，采样仪器使用标准流量计进行流量校准，并按照国家环保总局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求进行全过程质量控制。 （5）保证验收监测分析结果的准确可靠性，在监测期间，样品采集、运输、保存参考国家标准和《环境水质监测质量保证手册》(第二版，化学工业出版社，1994年)的技术要求进行，样品在分析的同时做质控样品和平行双样等。质控数据占分析样品总数的20%。 （6）监测数据实行三级审核制度。

表六

验收监测内容： 6.1废水 本项目废水监测点位、项目及监测频次详见表6-1。 表6-1 废水监测内容 监测对象; 测点位置; 监测项目; 监测频次. 生活废水; 排放口; pH、悬浮物、COD、氨氮、动植物油、生化需氧量; 3次/天，2天. 6.2废气 ⑴工艺废气 生产中产生的有机废气监测点位、项目及监测频次详见表6-2。 表6-2 废气监测内容 监测对象; 测点位置; 监测项目; 监测频次. 抽真空脱水废气; 排气筒中段开口; 颗粒物、非甲烷总烃; 3次/天，2天. ⑵厂界无组织废气 厂界无组织废气监测点位、项目及监测频次详见表6-3。 表6-3厂界无组织废气监测内容 监测对象; 测点位置; 监测项目; 监测频次. 厂界无组织废气; 厂界四周; 颗粒物、非甲烷总烃; 3次/天，2天. 6.3噪声 根据监测目的和噪声源分布情况，在厂界周围设置4个（1#~4#）厂界噪声监测点，每个测点昼间各监测1次，监测2天，测量时记录主要噪声来源。 6.4监测点位

表七

7.1验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间，由于诸暨市科凌新材料科技有限公司主要生产设备双行星动力混合机仅安装二台（全部达十台），实际仅一台生产，单台生产设备双行星动力混合机的生产负荷为90.1%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工阶段性验收监测工况要求。监测期间工况详见表7-1。 表7-1 监测期间日产量核实 日期; 产品名称; 单位; 设计产量; 实际产量; 单台设备生产负荷(%). 2018.9.12; MS密封胶; 吨/天; 3.33; 3; 90.1. 2018.9.13; MS密封胶; 吨/天; 3.33; 3; 90.1.

7.2验收监测结果： 1、废水 ⑴生活废水监测结果见表7-2。 表7-2 生活废水排放口监测结果汇总表 ⑵监测结果评价 监测点位与时间; 监测项目及结果（浓度单位：mg/L）. pH; 悬浮物; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 总磷; 动植物油. 生活废水 排放口; 2018.7.5; 7.24; 100; 244; 62.9; 17.3; 3.27; 0.96. 7.66; 102; 263; 62.2; 17.6; 3.24; 1.01. 7.86; 104; 258; 63.4; 17.7; 3.26; 1.04. 7.13; 98; 251; 61.2; 17.0; 3.28; 1.06. 均值; 101; 254; 62.4; 17.4; 3.26; 1.02. 2018.7.6; 7.34; 108; 247; 64.2; 17.2; 3.29; 1.01. 7.72; 110; 251; 62.7; 17.9; 3.25; 1.05. 7.58; 106; 265; 62.6; 17.4; 3.29; 1.00. 7.66; 102; 241; 62.4; 17.8; 3.30; 0.98. 均值; 106; 251; 63.0; 17.6; 3.29.29; 1.01. 经监测，生活废水总排口pH值范围7.13-7.86，各污染物最大日浓度分别为：化学需氧量254mg/L、五日生化需氧63.0mg/L、悬浮物106mg/L、氨氮17.6mg/L、总磷3.29mg/L、动植物油1.02mg/L；pH、化学需氧量、五日生化需氧、悬浮物和动植物油均能达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值，氨氮、总磷浓度符合《 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013 ）。

- 废气 ⑴投料、抽真空脱水工序废气 ①监测结果详见表7-3、表7-4。 表7-3 颗粒物监测结果汇总表 测试日期; 2018.09.12; 2018.09.13. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 烟气温度（℃）; 26; 27; 26; 28; 27; 26. 烟气平均流速 （m/s）; 4.2; 4.2; 4.4; 4.3; 4.4; 4.4. 管道截面积（m2）; 0.0113; 0.0113; 0.0113; 0.0113; 0.0113; 0.0113. 实测烟气流量（m3/hr）; 1.77×102; 1.78×102; 1.82×102; 1.84×102; 1.87×102; 1.96×102. 烟气含湿量（%）; 3.6; 3.6; 3.6; 3.6; 3.3; 3.3. 标干流量（m3/h）; 1.60×102; 1.61×102; 1.67×102; 1.66×102; 1.67×102; 1.71×102. 排放浓度（mg/m3）; ＜20; ＜20; ＜20; ＜20; ＜20; ＜20. 排放速率（kg/h）; ＜0.003; ＜0.003; ＜0.003; ＜0.003; ＜0.003; ＜0.003. 表7-4 非甲烷总烃监测结果汇总表 测试日期; 2018.09.12; 2018.09.13. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 烟气温度（℃）; 26; 27; 26; 28; 27; 26. 烟气平均流速 （m/s）; 4.2; 4.3; 4.4; 4.3; 4.4; 4.5. 管道截面积（m2）; 0.0113; 0.0113; 0.0113; 0.0113; 0.0113; 0.0113. 实测烟气流量（m3/hr）; 1.75×102; 1.80×102; 1.82×102; 1.86×102; 1.84×102; 2.01×102. 烟气含湿量（%）; 3.6; 3.5; 3.9; 3.2; 3.2; 3.2. 标干流量（m3/h）; 1.59×102; 1.62×102; 1.65×102; 1.67×102; 1.62×102; 1.73×102. 排放浓度（mg/m3）; 8.50; 6.54; 7.04; 7.31; 8.70; 6.42. 排放速率（kg/h）; 0.0014; 0.0011; 0.0012; 0.0012; 0.0014; 0.0011. ②监测结果评价 从表7-3、表7-4监测结果表明，投料、抽真空脱水工序废气中颗粒物最大排放浓度和速率分别为＜20mg/m3、＜0.003kg/h，非甲烷总烃最大排放浓度和速率分别为8.70mg/m3、0.014kg/h，颗粒物和非甲烷总烃的最大排放浓度和速率均符合 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》新污染源中的二级标准。 ⑵厂界无组织废气检测 ①监测现场气象条件 表7-5 无组织废气检测期间现场气象条件 采样日期; 采样时间; 风向; 风速（m/s）; 气温（℃）; 气压（KPa）; 天气. 2018.09.12; 第一次; 西风; 1.2; 27.9; 101.28; 晴. 第二次; 西风; 1.3; 29.2; 101.26; 晴. 第三次; 西风; 1.3; 28.3; 101.24; 晴. 2018.09.13; 第一次; 西风; 1.1; 27.7; 101.30; 晴. 第二次; 西风; 1.4; 29.9; 101.33; 晴. 第三次; 西风; 1.1; 27.9; 101.27; 晴. ②监测结果 表7-6 无组织废气检测结果汇总 单位：mg/m3 监测点位; 采样日期; 采样时间; 颗粒物; 非甲烷总烃. 1#; 2018.09.12; 第一次; 0.183; 0.96. 第二次; 0.217; 0.93. 第三次; 0.250; 0.89. 2018.09.13; 第一次; 0.217; 0.93. 第二次; 0.233; 0.91. 第三次; 0.250; 0.89. 2#; 2018.09.12; 第一次; 0.200; 1.24. 第二次; 0.233; 1.17. 第三次; 0.217; 1.20. 2018.09.13; 第一次; 0.250; 1.23. 第二次; 0.250; 1.18. 第三次; 0.217; 1.19. 3#; 2018.09.12; 第一次; 0.167; 1.06. 第二次; 0.150; 1.05. 第三次; 0.183; 1.23. 2018.09.13; 第一次; 0.150; 1.05. 第二次; 0.133; 1.05. 第三次; 0.167; 1.21. 4#; 2018.09.12; 第一次; 0.183; 1.19. 第二次; 0.233; 1.40. 第三次; 0.217; 1.41. 2018.09.13; 第一次; 0.250; 1.18. 第二次; 0.267; 1.39. 第三次; 0.233; 1.37. ③结果评价 从表7-5、表7-6可见，厂界无组织废气中颗粒物最大浓度为0.267mg/m3、非甲烷总烃最大浓度为1.41mg/m3，厂界四周各监测点颗粒物、非甲烷总烃均低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。 从现场监测气象条件为西风，监测结果并未反映下风向2#的数据比上风向4#的数据高，估计与4#点更接近产污设施有关。 - 3、噪声 ⑴噪声检测现场气象条件见表7-7。 表7-7噪声检测现场气象 条件 检验日期; 天气; 温度（℃）; 湿度（%）; 风速（m/s）; 风向. 2018.09.12; 晴; 27.7; 54; 1.1; 西风. 2018.09.13; 晴; 27.9; 53; 1.2; 西风. ⑵监测结果见表7-8。 表7-8厂界噪声监测结果汇总表 单位：dB（A） 位置; 2018.09.12; 2018.09.13; 标准. 1#; 54.7; 53.7; ≤65. 2#; 54.3; 56.9; ≤65. 3#; 54.8; 55.7; ≤65. 4#; 52.4; 56.3; ≤65. ⑶监测结果评价 经监测，厂界昼间噪声监测值为52.4~56.9dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。 7.3污染物排放总量核算 根据企业提供的生活用水年排水量约为300t/a，外排废水约250t/a，经诸暨市污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准。经则企业目前纳管总量为：CODcr为0.064t/a，NH3-N为0.0044t/a，实际外排环境CODcr为0.013t/a，NH3-N为0.001t/a，实际外排环境的CODcr、NH3-N量均符合批复的核定总量（核定总量：CODcr为0.038t/a，NH3-N为0.0038t/a，）。 项目采用全年实际抽真空时间约为240小时，则实际外排VOCs0.000336t/a，VOCs排放量均符合批复的核定总量（VOCs0.0005t/a）。

表八

验收监测结论： 8.1废水 经监测，生活废水总排口中pH、化学需氧量、五日生化需氧、悬浮物和动植物油浓度均能达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值，氨氮、总磷浓度符合《 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。 8.2废气 经监测，颗粒物和非甲烷总烃的最大排放浓度和速率均符合 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》新污染源中的二级标准。 厂界四周各监测点颗粒物、非甲烷总烃均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。 8.3噪声 经监测，四周厂界昼间噪声监测值为52.4-56.9dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。 8.4 总量控制 经核算，企业目前纳管总量为：CODcr为0.064t/a，NH3-N为0.0044t/a，实际外排环境CODcr为0.013t/a，NH3-N为0.001t/a，VOCs0.000336t/a。 各类污染物排放均符合批复的核定总量。 8.5工程建设对环境的影响 项目实施了环评提出的废水、废气、噪声污染防治措施，根据监测结果判断，项目对周边环境影响较小，项目的建设期间和试运行期间未发生环境事故，也未有公众投诉事件。 8.6建议 ⑴建立健全环境保护管理制度，做好日常环境保护工作。 ⑵加强对各类设备和环保设施的日常维护，并按要求落实环境监测计划，确保其稳定达标排放。 ⑶本次仅为阶段性验收监测，达产后需要再次进行整体验收监测。 8.7总结论 根据诸暨市科凌新材料科技有限公司新建年产10000吨MS密封胶建设项目环境保护设施竣工验收监测结果，该项目在实施过程及试运行中，按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，较好落实了环评报告表中要求的环保设施与措施，正常运行情况下，废水、废气和噪声满足相关标准的要求达标排放，排放总量符合环评批复要求；基本具备建设项目环境保护设施竣工验收条件。

- 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：浙江华才检测技术有限公司                              填表人（签字）：                             项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 年产 10000 吨 MS 密封胶建设项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 | 2017-330681-26-03-012001-000 |  |  |  |  | 建设地点 |  | 诸暨市陶朱街道丰北路 18 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C26 化学制品制造业 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | √新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  |  | 东经120度13分19秒 北纬 29度45分58秒 |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产1000 0吨 MS 密封胶 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产1200吨 |  | 环评单位 |  | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 诸暨市环保局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 诸环建〔2017〕39号 |  |  | 环评文件类型 |  |  | 环境影响报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2018.1 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2018.6 |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | / |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 诸暨市科凌新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 浙江华才检测技术有限公司 |  |  | 验收监测时工况 |  |  | 90% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 5400 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  | 54 | 所占比例（%） |  |  |  | 1.0 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 45 | 所占比例（%） |  |  |  | 1.0 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 5 | 废气治理（万元） |  | 15 | 噪声治理（万元） |  | 8 | 固体废物治理（万元） |  |  |  | 2 | 绿化及生态（万元） |  | / |  | 其他（万元） |  | 15 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | / |  | 年平均工作时 |  |  | 2400 |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 诸暨市科凌新材料科技有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 91330681343989754R |  |  | 验收时间 |  | 2019.1.14 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  | 0.025 |  |  | 0.025 |  | 0.0768 |  |  |  |  |  |  |  | +0.025 |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  | 254 | 500（50） |  |  |  |  | 0.013 |  | 0.038 |  |  |  |  | 0.038 |  |  | +0.013 |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 17.6 | 35（5） |  |  |  |  | 0.001 |  | 0.0038 |  |  |  |  | 0.0038 |  |  | +0.001 |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs |  | 8.7 | 120 |  |  |  |  | 0.000336 |  | 0.0005 |  |  |  |  | 0.0005 |  |  | +0.000336 |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升