诸暨市来兴球墨铸造厂

新增年产3100吨球墨配件生产线建设项目

竣工环境保护设施验收监测报告

（废水、废气、噪声）

报告编号：华检竣字(2019)第004号

建设单位：诸暨市来兴球墨铸造厂

编制单位：浙江华才检测技术有限公司

2019年1月

建设单位：诸暨市来兴球墨铸造厂

法人代表：来彩凤

编制单位：浙江华才检测技术有限公司

法人代表：吴年锋

项目负责人：周牡艳

编制人：杨可

| 建设单位：诸暨市来兴球墨铸造厂 电话：13758107072 传真：/ 邮编：311800 地址：诸暨市次坞镇凰桐村 | 编制单位：浙江华才检测技术有限公司 电话：0575-87485100 传真：0575-87689370 邮编：311800 地址：诸暨市暨阳街道浣纱北路48号 |
| --- | --- |

目录

一、项目概况………………………………………………………………………………...........……1

二、验收依据…………………………………………………………………………………….…….2

2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范……………………………………….……2

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范……………………………………………………….…2

2.3建设项目环境影响报告表（表）及审批部门审批决定…………………………………………3

三、工程建设情况……………………………………………………………………………………..4

3.1地址位置………………………………………………………………………………………….4

3.2建设内容……………………………………………………………………………………...…. 4

3.3主要原辅材料及燃料…………………………………………………………………………….4

3.4水源及水平衡…………………………………………………………………………………….5

3.5生产设备………………………………………………………………………………………… 5

3.6 生产工艺…………………………………………………………...…………………………... 6

四、环境保护设施………………………………………………………………………………………8

4.1污染物治理/处置设施…………………………………………………………………………...8

4.2环境管理检查…………………………………………………………………………………… 9

五、环评中环保建议、结论及批复意见....................................................………………………… 11

5.1建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议………………………………………………11

5.2审批部门审批决定………………………………………………………………………… ..…11

六、验收执行标准…………………………………………………………………………………….12

6.1废水……………………………………………………………………………………………...12

6.2废气……………………………………………………………………………………………...12

6.3噪声...............................................................................................................................................12

6.4污染物总量考核...........................................................................................................................12

七、验收监测内容……………………………………………………………………………….……14

7.1环保设施运行结果……………………………………………………………………….……..14

八、质量保证及质量控制………………………………………………………………………….…16

8.1监测分析方法…………………………………………………………………………………...16

8.2监测仪器设备型号、名称………………………………………………………………………16

8.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制…………………………………………...……17

8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制……………………………………………..….17

8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制……………………………………………..….17

九、验收监测结果………………………………………………………………………………….…18

9.1生产工况…………………………………………………………………………………… …..18

9.2污染物排放监测结果…………………………………………………………………………...18

十、验收监测结论……………………………………………………………………………………26

10.1环保设施调试运行效果…………………………………………………… ……………...…26

10.2工程建设对环境的影响…………………………………………………………………....…26

10.3建议…………………………………………………………………………………..……..…26

10.4总结论……………………………………………………………………….……………...…27

十一、建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表………………………………28

附件：

1、诸暨市环境保护局文件《诸暨市来兴球墨铸造厂新增年产3100吨球墨配件生产线项目环境影响报告表的批复》诸环建[2018]243号；

2、企业生产报表；

3、环境机构设置及环保管理制度；

4、材料真实性说明；

- 一.项目概况

诸暨市来兴球墨铸造厂成立于2003年10月8日，经营范围为铸造、销售：球墨等，根据市场前景，企业决定投资3598万元，利用企业现有场地，新增年产3100吨球墨配件生产线。企业原有相关项目审批情况详见表1-1。

表1-1 企业原有项目环评审批及验收情况

| 项目名称 | 年产3000吨球墨配件生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 审批文号 | 诸环建[2012]38号 |
| 现有生产规模 | 年产3000吨球墨配件 |
| 验收情况 | 已通过环保验收，诸环建[2014]16号 |

2018年3月该公司委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制了《诸暨市来兴球墨铸造厂新增年产3100吨球墨配件生产线建设项目环境影响报告表》，2018年7月17日诸暨市环境保护局出具了诸环建〔2018〕243号《关于诸暨市来兴球墨铸造厂新增年产3100吨球墨配件生产线项目环境影响报告表的批复》，本次验收由浙江华才检测技术有限公司监测，分别于2018年9月27日、28日连续二天对该项目进行现场调查监测，在此基础上编写了本项目竣工验收监测报告。

- 二.验收依据

- 2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

1、中华人民共和国主席令第九号《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

2、中华人民共和国主席令第七十号《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

3、中华人民共和国主席令第三十一号《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

4、中华人民共和国主席令第七十七号《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2016年1月1日；

5、中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（第四次修订），2016年11月7日；

6、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改(建设项目环境保护管理条例)的决定》，2017年7月16日。

- 2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

1、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号），2017年7月16日；

2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号），2018年5月15日；

3、国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），2017年11月20日；

4、《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令2018年第364号），2018年1月22日；

5、浙江省环境监测中心《浙江省环境质量保证技术规定（第二版试行）》，2010年1月；

6、关于印发《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的通知（浙环发[2009]89号）。

7、《 关于实施建设项目竣工环境保护 企业自行验收管理的指导意见》

8、《关于进一步促进建设项目环保设施竣工验收监测验收市场化的通知》（浙环发[2017]20号）

9、诸暨市环境保护局《关于贯彻执行〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的指导意见》（诸环[2018]18号）

10、《关于进一步做好建设项目“三同时”验收工作的通知》

- 2.3建设项目环境影响报告书（表）及评审部门审批决定

1、浙江省工业环保设计研究院有限公司编制的《诸暨市来兴球墨铸造厂新增年产3100吨球墨配件生产线建设项目环境影响报告表》 (2018年7月)；

2、诸暨市环境保护局诸环建〔2018〕243号《关于诸暨市来兴球墨铸造厂新增

年产3100吨球墨配件生产线项目环境影响报告表的批复》。

三.项目建设情况

- 3.1地理位置

项目位于诸暨市次坞镇凰桐村（荪溪坞村），利用企业现有场地进行生产，厂区东侧与村道（路宽8米）相邻，隔路为农田；南侧与诸暨市辉煌五金有限公司相邻；西侧与山体相邻；北侧与农田相邻。

3.2建设内容

项目名称：诸暨市来兴球墨铸造厂新增年产3100吨球墨配件生产线建设项目。

建设地点：次坞镇凰桐村（荪溪坞村）。

总投资： 3598万元，其中环保投资约为70万元。

项目性质：改扩建

年产量：年产3100吨球墨配件。

职工人数：本项目新增工作人员20人，其中10人住宿，全公司共有员工70人。企业不设食堂，设有员工住宿。

生产班制：熔化、浇铸工序工作时间为22:00-8:00，造型、抛丸、油漆等工序工作时间为8:00-18:00；年工作300天。

- 3.3主要原辅材料及燃料

本项目原辅材料消耗情况见下表3-2，原项目原辅材料消耗情况见下表3-3。

表3-2 扩建项目主要原辅料及消耗情况

| 序号 | 项目 | 单位 | 环评用量 | 实际消耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | 吨 | 933 | 933 |
| 2 | 生铁锭 | 吨 | 2335 | 2330 |
| 3 | 锰铁 | 吨 | 16 | 16 |
| 4 | 硅粒 | 吨 | 37.2 | 40 |
| 5 | 造型砂 | 吨 | 390 | 385 |
| 6 | 增碳剂 | 吨 | 24.8 | 30 |
| 7 | 呋喃树脂 | 吨 | 12.4 | 12.5 |
| 8 | 固化剂（有机磺酸） | 吨 | 75 | 75 |
| 9 | 砂芯 | 吨 | 186 | 185 |
| 10 | 醇基石墨粉涂料 | 吨 | 10.5 | 10.5 |
| 11 | 除渣剂 | 吨 | 12.4 | 12 |
| 12 | 底漆（油性漆） | 吨 | 1 | 0.8 |
| 13 | 底漆稀释剂 | 吨 | 1 | 0.8 |
| 14 | 水性氟树脂涂料（水性漆） | 吨 | 8 | 8 |
| 15 | 活性炭 | 吨 | 2.33 | 0 |
| 16 | 过滤棉 | 吨 | 0.5 | 0.5 |

表3-3 原有企业主要原辅料及消耗情况

| 序号 | 项目 | 单位 | 年消耗量 | 包装规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | t | 906 | 散装 |
| 2 | 生铁锭 | t | 2260 | 散装 |
| 3 | 锰铁 | t | 15.6 | 散装 |
| 4 | 硅粒 | t | 36 | 散装 |
| 5 | 造型砂 | t | 378 | 散装 |
| 6 | 增碳剂 | t | 24 | - |
| 7 | 呋喃树脂 | t | 12 | 塑料桶装、1000Kg/桶（包装桶厂家回收） |
| 8 | 固化剂（有机磺酸） | t | 72 | 塑料桶装、1000Kg/桶（包装桶厂家回收） |
| 9 | 砂芯 | t | 180 | 成品砂芯 |
| 10 | 醇基石墨粉涂料 | t | 10 | 塑料桶装、25Kg/桶 |
| 11 | 除渣剂 | t | 12 | 硅酸盐 |

- 3.4水源及水平衡

- 项目生产中工艺不涉及用水，无生产废水产生，只有员工的少量生活用水与排水。

- 3.5生产设备情况

扩建项目主要生产设备清单见表3-4，原有企业主要生产设备清单见表3-5。

表3-4 扩建项目设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷漆房 | 套 | 1 | 1 |
| 2 | 抛丸机 | 台 | 2 | 2 |
| 3 | 混砂机 | 台 | 2 | 2 |
| 4 | 退火炉 | 台 | 1 | 1 |
| 5 | 螺杆式空压机 | 台 | 1 | 1 |

表3-5 原有企业设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中频炉 | 2.5T（一用一备） | 2 | 台 |
| 2 | 抛丸机 | Q3730/Q5808 | 3 | 台 |
| 3 | 砂处理设备 | - | 1 | 套 |
| 4 | 混砂机 | - | 2 | 台 |
| 5 | 车床 | CW6163C | 2 | 台 |
| 6 | 龙门铣床 | T611B | 2 | 台 |
| 7 | 摇臂钻床 | 3050*16/1 | 1 | 台 |
| 8 | 铣床 | B-400W/X5032A | 2 | 台 |
| 9 | 行车 | - | 30 | 台 |
| 10 | 空压机 | 螺杆式/活塞式 | 2 | 台 |

3.6生产工艺

扩建项目新增年产3100吨球墨配件，扩建项目建成后，企业生产规模为年产6100吨球墨配件，扩建项目生产工艺详见图3-1。与原有企业生产工艺比较，扩建项目主要新增喷漆生产线，对原有及新增产品（球墨配件）进行喷漆加工，同时新增退火工序，以降低工件硬度，改善其后续机加工的切削加工性。

图3-1  扩建项目生产工艺流程

生产工艺流程说明：

扩建项目主要新增喷漆生产线，对原有及新增产品（球墨配件）进行喷漆加工，同时新增退火工序，以降低工件硬度，改善其后续机加工的切削加工性；其余生产工艺与原有企业相同。

退火：工件进入退火炉后升温至500℃~600℃（该过程历时5h），而后保持该温度5h后关闭电源，温度自然降至常温（该过程历时10h），共计20h，以降低工件硬度，改善其后续机加工的切削加工性。

喷漆、晾干：扩建项目主要新增喷漆生产线，对原有及新增产品（球墨配件）进行喷漆加工，喷漆采用水性氟树脂涂料及油性底漆+底漆稀释剂，扩建项目新增1套干式喷漆房（5m×3m×2m），配套初效过滤棉，喷漆及晾干工序均在喷漆房中进行，喷漆房设有2支喷枪，工件经喷漆、尚未干燥成膜之前，需保持一定的平流时间，使得漆膜带有平整度和光泽度。单套球墨配件喷漆时间约5min，平流时间约为15～30min，而后在喷漆房中自然晾干（晾干时间约为24h）。

四.污染源及污染物分析和污染治理设施

- 4.1污染物治理、处置设施

- 4.1.1废水

项目生产中无工艺废水产生，新增员工产生的少量生活用水和原有职工生活污水一起经化粪池处理后排入附近渠道，最终汇入凰桐江。

4.1.2废气

1、企业新增一套喷漆设备，由于生产量较小，企业使用水性涂料，对环境影响较小，喷漆废气经收集后通过过滤棉除漆雾+光氧催化设施处理后排放。（环评要求喷漆废气应通过过滤棉除漆雾+光氧催化+活性炭吸附装置）

2、企业共有抛丸机5台（三用二备），新增抛丸机2台（一备一用）分别自带布袋除尘设施，监测1台新增抛丸机和原有1台抛丸机，在排放口设一个监测点，监测项目为颗粒物。新增抛丸机监测二个生产周期，原有抛丸机监测一个生产周期。

3、企业原有中频炉2台（一备一用），通过布袋除尘设施处理后排放，在排放口设一个监测点，监测项目为颗粒物，监测一个生产周期。

4、企业原有落砂机1台，通过布袋除尘设施处理后排放，在排放口设一个监测点，监测项目为颗粒物，监测一个生产周期。

5、企业原有混砂机4台（二备二用），其中2台混砂机共用一套布袋除尘设施。监测二套混砂机，在排放口设一个监测点，监测项目为颗粒物，监测一个生产周期。

6、企业原有一套砂处理设备，通过二级布袋除尘设施处理，在排放口设一个监测点，监测项目为颗粒物，监测一个生产周期。

7、原有企业环评时未对乙醇废气、浇铸废气作相应评价，本次评价对原、现有企业该类废气乙醇废气、浇铸废气进行了评价。

企业在浇铸过程中树脂遇热汽化产生非甲烷总烃（甲醛、苯酚等，以非甲烷总烃计），此外，为提高铸件表面质量，防止粘砂，合箱浇铸前砂型/芯表面需要手工涂刷醇基石墨粉涂料（该工序在浇铸区完成），而后点火，以去除砂型、砂芯内部的水汽，其产物为CO2和水，期间会有少量载液（乙醇）挥发。

环评要求企业对乙醇废气、浇铸废气进行收集处理，考虑到企业实际情况（铸件较大，浇铸车间较大、企业醇基石墨涂料涂刷过程为常温等），浇铸车间实际为无组织排放。

- 4.1.3 噪声

项目噪声主要来源于各类机械设备运行时产生的噪声。企业通过选用低噪声设备，车间安装隔声门窗，加强了设备的维护，确保设备处于良好的运转状态。

- 4.1.4环评污染治理措施落实情况调查

本项目环评污染治理落实情况见表4-1。

表4-1 本项目环评污染治理落实情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 | 防治措施 | 实际措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 喷漆晾干工序 | 涂装有机废气 | 涂装有机废气收集后经初效过滤棉除漆雾+光氧催化+活性炭吸附装置（有机废气去除效可达90%，风机风量为15000m3/h）处理后通过1只15米排气筒排放 | 初效过滤棉除漆雾+光氧催化 |
|  | 浇铸工序 | CO、甲醛、苯酚、非甲烷总烃 | 在浇铸区设吹吸式集气罩（收集效率可达75%），废气经收集后引至高效换热器+光氧催化+活性炭吸附处理装置（非甲烷总烃去除效率可达90%），经处理后通过1只15m排气筒排放 | 无组织排放 |
|  | 混砂造型工序 | 粉尘 | 混砂造型工序配套设有1套布袋除尘装置；混砂机生产过程呈密闭操作并在设备上方设有排风管道（收集效率可达95%），混砂机产生的粉尘通过管道引入配套的布袋除尘器（除尘效率可达96%），经除尘处理后由1只15m排气筒排放 | 布袋除尘器 |
|  | 清砂及树脂砂再生工序 | 粉尘 | 设单独封闭式开箱区并设集气系统，树脂砂再系统密闭操作，粉尘收集效率可达95%，清砂工序和树脂砂再生工序粉尘经收集后共用1套布袋除尘装置（除尘效率可达96%），经除尘处理后由1只15m排气筒排放 |  |
|  | 抛丸工序 | 粉尘 | 抛丸机配套布袋除尘器（除尘率可达96%）对粉尘进行收集处理后通过15米排气筒排放 |  |
|  | 熔化工序 | 熔化烟尘 | 企业中频熔化炉加料口设三面封闭、一面为加料口的固定式集气罩收集烟尘（收集效率可达95%），熔化烟尘经收集后通过沉降室+布袋除尘器（去除率可达96%）进行处理，系统平均风量为11400m3/h，最后通过15m高的排气筒排放 | 布袋除尘器 |
| 水污染物 | 员工日常生活 | 生活污水 | 生活污水经现有企业污水处理装置处理达标后排入凰桐江 | 化粪池 |
|  | 初期雨水 | 雨水 | 无需设置初期雨水收集池 | - |
| 噪声 | 降噪、吸声、隔振等 |  |  |  |

- 4.2 环境管理检查

- 4.2.1规范化排污口、监测设施及在线监测装置

项目厂区实行雨污分流，设有生活污水总排口一个，雨水收集后外排附近渠道。

- 4.2.2 环保机构设置及管理制度

- 公司制定了《环境保护管理制度》，明确生产部门负责全公司环保工作的管理和检查督促，并配备环保管理员。

- 4.2.3环境防范设施及应急措施调查

经调查，设定的100米卫生防护距离内无学校、居民、医院等敏感点；公司配备有灭火器、消火栓、应急照明灯、疏散指示标志等消防器材，车间防火设备齐全，应急逃生通道顺畅。

- 4.2.4环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目项目污染治理投资见表4-2。项目总投资3598万元， 其中环保投资约70万元，占总投资的1.94%。

诸暨市来兴球墨铸造厂新增年产3100吨球墨配件生产线建设项目在建设中认真落实了国家建设项目管理的有关规定，履行了建设项目环境影响审批手续，较好执行了建设项目环境保护“三同时”的有关要求。工程“三废”处理措施已基本按项目环评及批复要求建设完成，环保设施在营运过程中运行基本稳定。

表4-2 环保投资费用估算表

| 治理项目 | 分项 | 投资（万元） | 实际投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 利用现有生活污水处理装置 | 0 | 0 |
| 废气处理 | 收集装置、处理装置、排气筒等 | 40 | 50 |
| 固废处理 | 收集贮存、委托处理 | 5 | 10 |
| 噪声 | 减振、隔声等设备 | 5 | 10 |
| 合计 |  | 50 | 70 |

- 五. 环评中环保建议、结论及批复意见

- 5.1 建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议

- 5.1.1综合结论

诸暨市来兴球墨铸造厂新增年产3100吨球墨配件生产线建设项目符合国家产业政策和地方产业政策，符合当地总体规划、生态环境功能区规划要求；扩建项目生产技术简单，污染物产生量不大，符合清洁生产政策要求；扩建项目“三废”经处理能达标排放，能符合总量控制要求；扩建项目建成后能够维持当地环境质量，符合功能区要求，从环保角度看，扩建项目的建设是可行的。

- 5.1.2建议

⑴严格执行“三同时”制度，保证环保资金的落实和使用，做到达标排放；对于“三废”治理工程的设计和施工，要由有相应资质的单位进行，以保证工程质量；

⑵做好绿化的维护，营造良好的氛围；

⑶健全环保制度。应设置专人负责环保监督、管理以及宣传工作；

5.2 审批部门审批决定

2018年7月17日，诸暨市环境保护局出具诸环建[2018]243号《关于诸暨市来兴球墨铸造厂新增年产3100吨球墨配件生产线项目环境影响报告表的批复》，详见附件。

- 六.验收执行标准

- 6.1废水

项目产生的生活废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后排入附近渠道，相关标准值详见表6-1。

表6-1 污水排放标准  单位：mg/L，pH除外

| 污染因子 | pH | CODcr | 氨氮 | SS | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB8978-1996一级标准 | 6-9 | ≤100 | ≤15 | ≤70 | ≤20 |

- 6.2废气

项目废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》新污染源中的二级标准，具体见表6-2。

表6-2  GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/Nm3） | 最高允许排放速率 |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级（kg/h） | 监控点 | 浓度（mg/Nm3） |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 二甲苯 | 70 | 15 | 1.0 |  | 1.2 |
| 酚类 | 100 | 15 | 0.1 |  | 0.08 |
| 甲醛 | 25 | 15 | 0.26 |  | 0.2 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 |  | 4.0 |

项目熔炉烟尘排放执行GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》表2

中的二类区标准，具体见表6-3。

表6-3  GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》

| 序号 | 炉窑类别 | 标准级别 | 排放限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 烟（粉）尘(mg/m3) | 烟气黑度 （林格曼级） |  |
| 1 | 金属熔化炉 | 二级 | 150 | 1 |  |

- 6.3噪声

- 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60.0dB，夜间≤50.0dB。

- 6.4污染物总量考核

根据环评批复，本项目污染物排放总量为：生活废水排放总量为0.048万吨/年，化学需氧量0.048吨/年，氨氮0.007吨/年，VOCs0.0226吨/年；本项目实施后，该公司污染物排放总量为：生活废水排放总量为0.192万吨/年，化学需氧量0.192吨/年，氨氮0.007吨/年，VOCs0.258吨/年。

- 七.验收监测内容

- 7.1环境保护设施运行结果

- 7.1.1废水

本项目废水监测点位、项目及监测频次详见表7-1。

表7-1 废水监测内容

| 监测对象 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活废水 | 排放口 | pH、悬浮物、COD、动植物油、氨氮 | 2次/天，2天 |

- 7.1.2废气

1、企业新增一套喷漆设备，由于生产量较小，企业使用水性涂料，对环境影响较小，喷漆废气经收集后通过光氧催化设施处理后排放，（环评要求喷漆废气应通过过滤棉除漆雾+光氧催化+活性炭吸附装置），在喷漆废气处理设施总排放口设一个监测点，监测项目为颗粒、二甲苯、非甲烷总烃及各类烟气参数（湿度、温度、流速、流量等），连续监测二个生产周期。

2、企业共有抛丸机5台（三用二备），新增抛丸机2台（一备一用）分别自带布袋除尘设施，监测1台新增抛丸机和原有1台抛丸机，在排放口设一个监测点，监测项目为颗粒物。新增抛丸机监测二个生产周期，原有抛丸机监测一个生产周期。

3、企业原有中频炉2台（一备一用），通过布袋除尘设施处理后排放，在排放口设一个监测点，监测项目为颗粒物，监测一个生产周期。

4、企业原有落砂机1台，通过布袋除尘设施处理后排放，在排放口设一个监测点，监测项目为颗粒物，监测一个生产周期。

5、企业原有混砂机4台（二备二用），其中2台混砂机共用一套布袋除尘设施。监测二套混砂机，在排放口设一个监测点，监测项目为颗粒物，监测一个生产周期。

6、企业原有一套砂处理设备，通过二级布袋除尘设施处理，在排放口设一个监测点，监测项目为颗粒物，监测一个生产周期。

7、原有企业环评时未对乙醇废气、浇铸废气作相应评价，本次评价对原、现有企业该类废气乙醇废气、浇铸废气进行了评价。

企业在浇铸过程中树脂遇热汽化产生非甲烷总烃（甲醛、苯酚等，以非甲烷总烃计），此外，为提高铸件表面质量，防止粘砂，合箱浇铸前砂型/芯表面需要手工涂刷醇基石墨粉涂料（该工序在浇铸区完成），而后点火，以去除砂型、砂芯内部的水汽，其产物为CO2和水，期间会有少量载液（乙醇）挥发。

环评要求企业对乙醇废气、浇铸废气进行收集处理，考虑到企业实际情况（铸件较大，浇铸车间较大、企业醇基石墨涂料涂刷过程为常温等），浇铸车间实际为无组织排放。

- 在厂区上、下风向各设一个监测点，监测项目为颗粒物、二甲苯和非甲烷总烃、甲醛和苯酚，无组织排放废气每天上、下午各监测一次，连续二天。

- 7.1.3厂界噪声监测

根据监测目的和噪声源分布情况，在厂界周围设置4个（1#~4#）厂界噪声监测点，每个测点昼、夜间各监测1次，监测1天，测量时记录主要噪声源。

# 八．质量保证及质量控制

## 8.1 监测分析方法

表8-1 监测分析方法一览表

| 类别 | 序号 | 测定项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T16157-1996 |
|  | 2 | 无组织颗粒物 | 重量法 | GB/T15432-1995 |
|  | 3 | 二甲苯 | 气相色谱法 | HJ/644-2013 |
|  | 4 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | HJ/T38-1999 |
|  | 5 | 甲醛 | 高效液相色谱法 | HJ/683-2014 |
|  | 6 | 酚类 | 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ/T32-1999 |
| 废水 | 1 | pH | 玻璃电极法 | GB /T 6920-1986 |
|  | 2 | CODcr | 重铬酸盐法 | GB/T11914-1989 |
|  | 3 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535—2009 |
|  | 4 | SS | 重量法 | GB/T 11901-1989 |
|  | 5 | 动植物油 | 红外光度法 | GB/T 16488 -1996 |
| 噪声 | 1 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB12348-2008 |

8.2监测仪器设备型号、名称

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 测量量程 | 精准度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动烟尘气测试仪（HCT-FA-312） | 3012H-51 | 烟尘、气流量 | 烟尘采样流量：10-60L/min;烟气采样流量：≥1.0L/min | ≤±2.5%FS |
| 手持式热线风速仪（HCT-FA-263） | 6006-0C | 风速 | 风速：0.01～20.0m/s(20～3940FPM) 风温：-20.0～70.0℃ | 风速：±指示值的5% or 0.015m/s(2FPM)取大者 风温：±1.0℃ |
| 空盒气压表（HCT-FA-307-2） | DYM3 | 大气压力 | 800-1060hPa | / |
| 废气VOCs采样仪（HCT-FA-507） | 崂应3036型 | 非甲烷总烃 | / | / |
| 多功能声级计（HCT-FA-326） | AWA5680 | 噪声 | 30-130dB | 0.1dB |

表8-3 实验室仪器一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 测量量程 | 精准度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台式pH计（HCT-FA-280） | FE20 | pH：0.00~14.00 | 电子单元测量误差：±0.01pH,±1mV，±0.5℃ |
| 电子天平（HCT-FA-528） | JY3002 | 300g | 0.01g |
| 紫外分光光度计（HCT-FA-112） | UV-3802H | 190-1100nm | ±0.3nm |
| 气相色谱仪（HCT-FA-213） | GC-2010 Plus系列 | / | / |

## 8.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。

- 8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）废气监测时避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。

（2）被测排放物的浓度符合仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）。

（3）烟尘采样器在进入现场前使用采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时保证其采样流量的准确。

## 8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的示值相差不大于0.5dB（A）。

九.验收监测结果和评价

- 9.1生产工况

本项目环保设施竣工验收监测期间，全公司满负荷生产，各环保治理设施运行正常、稳定，符合竣工验收大于75%的生产负荷要求。验收监测期间生产负荷见表9-1。

表9-1 验收监测期间生产工况

| 日期 | 产品名称 | 单位 | 设计产量 | 实际产量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.9.27 | 球墨配件 | 吨/天 | 20.3 | 18 | 88.7% |
| 2018.9.28 | 球墨配件 | 吨/天 | 20.3 | 18 | 88.7% |

- 9.2污染物排放监测结果

- 9.2.1废气

9.2.1.1无组织废气监测结果见表9-1。

表9-1无组织排放检测结果列表

| 监测点位 | 检验项目 | 采样日期 |  | 单位 | 检验结果 | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 颗粒物 | 2018.09.27 | 第一次 | mg/m3 | 0.267 | ≤1.0 |
|  |  |  | 第二次 | mg/m3 | 0.300 |  |
|  |  | 2018.09.28 | 第一次 | mg/m3 | 0.317 |  |
|  |  |  | 第二次 | mg/m3 | 0.283 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 2018.09.27 | 第一次 | mg/m3 | 0.67 | ≤4.0 |
|  |  |  | 第二次 | mg/m3 | 0.71 |  |
|  |  | 2018.09.28 | 第一次 | mg/m3 | 0.63 |  |
|  |  |  | 第二次 | mg/m3 | 0.74 |  |
|  | 甲醛 | 2018.09.27 | 第一次 | mg/m3 | 0.03 | ≤0.2 |
|  |  |  | 第二次 | mg/m3 | 0.03 |  |
|  |  | 2018.09.28 | 第一次 | mg/m3 | 0.03 |  |
|  |  |  | 第二次 | mg/m3 | 0.03 |  |
|  | 二甲苯 | 2018.09.27 | 第一次 | mg/m3 | <0.01 | ≤1.2 |
|  |  |  | 第二次 | mg/m3 | <0.01 |  |
|  |  | 2018.09.28 | 第一次 | mg/m3 | <0.01 |  |
|  |  |  | 第二次 | mg/m3 | <0.01 |  |
|  | 酚类 | 2018.09.27 | 第一次 | mg/m3 | <0.03 | ≤0.08 |
|  |  |  | 第二次 | mg/m3 | <0.03 |  |
|  |  | 2018.09.28 | 第一次 | mg/m3 | <0.03 |  |
|  |  |  | 第二次 | mg/m3 | <0.03 |  |
| 2# | 颗粒物 | 2018.09.27 | 第一次 | mg/m3 | 0.217 | ≤1.0 |
|  |  |  | 第二次 | mg/m3 | 0.233 |  |
|  |  | 2018.09.28 | 第一次 | mg/m3 | 0.200 |  |
|  |  |  | 第二次 | mg/m3 | 0.233 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 2018.09.27 | 第一次 | mg/m3 | 0.77 | ≤4.0 |
|  |  |  | 第二次 | mg/m3 | 0.87 |  |
|  |  | 2018.09.28 | 第一次 | mg/m3 | 0.73 |  |
|  |  |  | 第二次 | mg/m3 | 0.77 |  |
|  | 甲醛 | 2018.09.27 | 第一次 | mg/m3 | 0.03 | ≤0.2 |
|  |  |  | 第二次 | mg/m3 | 0.03 |  |
|  |  | 2018.09.28 | 第一次 | mg/m3 | 0.03 |  |
|  |  |  | 第二次 | mg/m3 | 0.03 |  |
|  | 二甲苯 | 2018.09.27 | 第一次 | mg/m3 | <0.01 | ≤1.2 |
|  |  |  | 第二次 | mg/m3 | <0.01 |  |
|  |  | 2018.09.28 | 第一次 | mg/m3 | <0.01 |  |
|  |  |  | 第二次 | mg/m3 | <0.01 |  |
|  | 酚类 | 2018.09.27 | 第一次 | mg/m3 | <0.03 | ≤0.08 |
|  |  |  | 第二次 | mg/m3 | <0.03 |  |
|  |  | 2018.09.28 | 第一次 | mg/m3 | <0.03 |  |
|  |  |  | 第二次 | mg/m3 | <0.03 |  |

- 9.2.1.2有组织废气监测结果见下表9-2，9-3，9-4，9-5，9-6，9-7，9-8，9-9。

表9-2  喷漆废气处理设施排放口检测结果列表

| 监测点位 | 喷漆废气处理设施排放口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |
| 测试日期 | 2018.09.27 |  | 2018.09.28 |  |  |  |
|  | 第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 |  |  |
| 烟气温度（℃） | 32 | 34 | 33 | 34 |  |  |
| 烟气平均流速 （m/s） | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 |  |  |
| 管道截面积（m2） | 0.1962 | 0.1962 | 0.1962 | 0.1962 |  |  |
| 烟气含湿量（%） | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  |  |
| 标干流量（m3/h） | 2.86×103 | 2.75×103 | 2.89×103 | 2.82×103 |  |  |
| 平均标干流量（m3/h） | 2.83×103 |  |  |  |  |  |
| 污染物浓度（mg/m3） | <20 | <20 | <20 |  | <20 |  |
| 平均浓度（mg/m3） | <20 |  | <20 |  |  |  |
| 速率（kg/h） | <0.0573 | <0.0550 | <0.0578 |  | <0.0564 |  |
| 排放浓度限值（mg/m3） | ≤120 |  |  |  |  |  |
| 排放速率限值（kg/h） | ≤3.5 |  |  |  |  |  |
| 监测点位 | 喷漆废气处理设施排放口 |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 二甲苯 |  |  |  |  |  |
| 测试日期 | 2018.09.27 |  | 2018.09.28 |  |  |  |
|  | 第一次 | 第二次 | 第一次 |  | 第二次 |  |
| 标干流量（m3/h） | 2.86×103 | 2.75×103 | 2.89×103 |  | 2.82×103 |  |
| 污染物浓度（mg/m3） | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | 0.01 |  |
| 平均浓度（mg/m3） | <0.01 |  | <0.01 |  |  |  |
| 速率（kg/h） | <2.9×10-5 | <2.7×10-5 | <2.9×10-5 |  | <2.9×10-5 |  |
| 排放浓度限值（mg/m3） | ≤70 |  |  |  |  |  |
| 排放速率限值（kg/h） | ≤1.0 |  |  |  |  |  |
| 监测点位 | 喷漆废气处理设施排放口 |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |
| 测试日期 | 2018.09.27 |  | 2018.09.28 |  |  |  |
|  | 第一次 | 第二次 | 第一次 |  |  | 第二次 |
| 标干流量（m3/h） | 2.86×103 | 2.75×103 | 2.89×103 |  |  | 2.82×103 |
| 污染物浓度（mg/m3） | 0.69 | 0.73 | 0.67 |  |  | 0.81 |
| 平均浓度（mg/m3） | 0.71 |  | 0.74 |  |  |  |
| 速率（kg/h） | 0.00199 | 0.00201 | 0.00194 |  |  | 0.00214 |
| 排放浓度限值（mg/m3） | ≤120 |  |  |  |  |  |
| 排放速率限值（kg/h） | ≤10 |  |  |  |  |  |

表9-3 原有抛丸机布袋处理设施排放口检测结果列表

| 监测点位 | 布袋除尘设施排放口 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 颗粒物 |  |
| 测试日期 | 2018.09.27 |  |
|  | 第一次 | 第二次 |
| 烟气温度（℃） | 36 | 35 |
| 烟气平均流速 （m/s） | 20.1 | 20.1 |
| 管道截面积（m2） | 0.0491 | 0.0491 |
| 烟气含湿量（%） | 2.8 | 2.8 |
| 标干流量（m3/h） | 2.94×103 | 2.94×103 |
| 污染物浓度（mg/m3） | 60.9 | 62.4 |
| 速率（kg/h） | 0.179 | 0.184 |
| 排放浓度限值（mg/m3） | ≤120 |  |
| 排放速率限值（kg/h） | ≤3.5 |  |

表9-4  新增抛丸机布袋处理设施排放口检测结果列表

| 监测点位 | 喷漆废气处理设施排放口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 颗粒物 |  |  |  |
| 测试日期 | 2018.09.27 |  | 2018.09.28 |  |
|  | 第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 |
| 烟气温度（℃） | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 烟气平均流速 （m/s） | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.8 |
| 管道截面积（m2） | 0.3846 | 0.3846 | 0.3846 | 0.3846 |
| 烟气含湿量（%） | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 标干流量（m3/h） | 1.18×104 | 1.19×104 | 1.19×104 | 1.19×104 |
| 污染物浓度（mg/m3） | 25.5 | 27.5 | 24.7 | 26.0 |
| 平均浓度（mg/m3） | 26.5 |  | 25.3 |  |
| 速率（kg/h） | 0.301 | 0.327 | 0.293 | 0.309 |
| 排放浓度限值（mg/m3） | ≤120 |  |  |  |
| 排放速率限值（kg/h） | ≤3.5 |  |  |  |

表9-5 砂处理设备布袋处理设施排放口检测结果列表

| 监测点位 | 布袋除尘设施排放口 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 颗粒物 |  |
| 测试日期 | 2018.09.27 |  |
|  | 第一次 | 第二次 |
| 烟气温度（℃） | 35 | 34 |
| 烟气平均流速 （m/s） | 14.5 | 14.5 |
| 管道截面积（m2） | 0.3846 | 0.3846 |
| 烟气含湿量（%） | 2.8 | 2.8 |
| 标干流量（m3/h） | 1.96×104 | 1.99×104 |
| 污染物浓度（mg/m3） | 45.6 | 41.9 |
| 速率（kg/h） | 0.893 | 0.835 |
| 排放浓度限值（mg/m3） | ≤120 |  |
| 排放速率限值（kg/h） | ≤3.5 |  |

表9-6 1#混砂机布袋处理设施排放口检测结果列表

| 监测点位 | 布袋除尘设施排放口 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 颗粒物 |  |
| 测试日期 | 2018.09.27 |  |
|  | 第一次 | 第二次 |
| 烟气温度（℃） | 35 | 36 |
| 烟气平均流速 （m/s） | 14.3 | 14.4 |
| 管道截面积（m2） | 0.0491 | 0.0491 |
| 烟气含湿量（%） | 2.8 | 2.8 |
| 标干流量（m3/h） | 2.46×103 | 2.46×103 |
| 污染物浓度（mg/m3） | 47.6 | 44.8 |
| 速率（kg/h） | 0.117 | 0.110 |
| 排放浓度限值（mg/m3） | ≤120 |  |
| 排放速率限值（kg/h） | ≤3.5 |  |

表9-7 2#混砂机布袋处理设施排放口检测结果列表

| 监测点位 | 布袋除尘设施排放口 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 颗粒物 |  |
| 测试日期 | 2018.09.27 |  |
|  | 第一次 | 第二次 |
| 烟气温度（℃） | 35 | 36 |
| 烟气平均流速 （m/s） | 12.8 | 12.8 |
| 管道截面积（m2） | 0.0491 | 0.0491 |
| 烟气含湿量（%） | 2.8 | 2.8 |
| 标干流量（m3/h） | 2.00×103 | 1.94×103 |
| 污染物浓度（mg/m3） | 24.3 | 25.2 |
| 速率（kg/h） | 0.0485 | 0.0472 |
| 排放浓度限值（mg/m3） | ≤120 |  |
| 排放速率限值（kg/h） | ≤3.5 |  |

表9-8 落砂机布袋处理设施排放口检测结果列表

| 监测点位 | 布袋除尘设施排放口 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 颗粒物 |  |
| 测试日期 | 2018.09.27 |  |
|  | 第一次 | 第二次 |
| 烟气温度（℃） | 35 | 36 |
| 烟气平均流速 （m/s） | 13.0 | 13.0 |
| 管道截面积（m2） | 0.0491 | 0.0491 |
| 烟气含湿量（%） | 2.8 | 2.8 |
| 标干流量（m3/h） | 1.99×103 | 2.05×103 |
| 污染物浓度（mg/m3） | 23.9 | 25.1 |
| 速率（kg/h） | 0.0475 | 0.0517 |
| 排放浓度限值（mg/m3） | ≤120 |  |
| 排放速率限值（kg/h） | ≤3.5 |  |

表9-9 中频炉布袋处理设施排放口检测结果列表

| 监测点位 | 布袋除尘设施排放口 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 颗粒物 |  |
| 测试日期 | 2018.09.27 |  |
|  | 第一次 | 第二次 |
| 烟气温度（℃） | 35 | 34 |
| 烟气平均流速 （m/s） | 5.6 | 5.6 |
| 管道截面积（m2） | 0.3846 | 0.3846 |
| 烟气含湿量（%） | 2.8 | 2.8 |
| 标干流量（m3/h） | 6.90×103 | 6.81×103 |
| 污染物浓度（mg/m3） | <20 | <20 |
| 速率（kg/h） | <0.138 | <0.136 |
| 排放浓度限值（mg/m3） | ≤150 |  |

由上表可知监测期间，厂界无组织排放废气中颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、甲醛和苯酚浓度均达标排放，有组织废气中颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯浓度均达标排放。由于颗粒物、和二甲苯监测结果较小，本次验收仅对非甲烷总烃进行总量计算，喷漆房每天工作2.5小时，年工作日300天，企业年排放非甲烷总烃0.002t。

9.2.2废水

废水监测结果见下表。

表9-10 废水排放检测结果列表

| 检测点位置 | 检测项目 | 采样日期 | 采样时间 |  | 单位 | 结果 | 最高允许排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污口 | pH值 | 2018.09.27 | 第一次 | 10:07 | / | 6.94 | 6～9 |
|  |  |  | 第二次 | 14:23 | / | 6.91 |  |
|  |  | 2018.09.28 | 第一次 | 10:07 | / | 7.00 |  |
|  |  |  | 第二次 | 14:23 | / | 6.96 |  |
|  | 悬浮物（SS） | 2018.09.27 | 第一次 | 10:07 | mg/L | 20 | 70 |
|  |  |  | 第二次 | 14:23 | mg/L | 22 |  |
|  |  | 2018.09.28 | 第一次 | 10:07 | mg/L | 23 |  |
|  |  |  | 第二次 | 14:23 | mg/L | 25 |  |
|  | 氨氮 | 2018.09.27 | 第一次 | 10:07 | mg/L | 1.14 | 15 |
|  |  |  | 第二次 | 14:23 | mg/L | 1.41 |  |
|  |  | 2018.09.28 | 第一次 | 10:07 | mg/L | 1.31 |  |
|  |  |  | 第二次 | 14:23 | mg/L | 1.67 |  |
|  | 动植物油 | 2018.09.27 | 第一次 | 10:07 | mg/L | 0.25 | 10 |
|  |  |  | 第二次 | 14:23 | mg/L | 0.13 |  |
|  |  | 2018.09.28 | 第一次 | 10:07 | mg/L | 0.20 |  |
|  |  |  | 第二次 | 14:23 | mg/L | 0.42 |  |
|  | 化学需氧量（COD） | 2018.09.27 | 第一次 | 10:07 | mg/L | 29 | 100 |
|  |  |  | 第二次 | 14:23 | mg/L | 37 |  |
|  |  | 2018.09.28 | 第一次 | 10:07 | mg/L | 31 |  |
|  |  |  | 第二次 | 14:23 | mg/L | 34 |  |

由上表可知监测期间，废水排放口中的pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油排放浓度值符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。扩建项目生活污水产生量约为400吨/年，化学需氧量年排放量为0.013吨，氨氮年排放量为0.0006吨。

- 9.2.3噪声

表9-11厂界噪声监测结果（9月28日昼间）

| 序号 | 采样地点 | 采样时间 | 声源类型 | 标 准 | 等效声级Leq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 昼间 |
| 1 | 东侧厂界 | 11:05 | 工业噪声 | ≤60 | 58.3 |
| 2 | 南侧厂界 | 11:07 | 工业噪声 | ≤60 | 53.0 |
| 3 | 西侧厂界 | 11:08 | 工业噪声 | ≤60 | 55.4 |
| 4 | 北侧厂界 | 11:12 | 工业噪声 | ≤60 | 56.6 |

表9-12厂界噪声监测结果（9月28日夜间）

| 序号 | 采样编号 | 采样时间 | 声源类型 | 标 准 | 等效声级Leq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 夜间 | 夜间 |
| 1 | 东侧厂界 | 22:18 | 工业噪声 | ≤50 | 47.8 |
| 2 | 南侧厂界 | 22:21 | 工业噪声 | ≤50 | 47.7 |
| 3 | 西侧厂界 | 22:24 | 工业噪声 | ≤50 | 47.3 |
| 4 | 北侧厂界 | 22:28 | 工业噪声 | ≤50 | 47.5 |

由上表可知监测期间，项目厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60.0dB，夜间≤50.0dB。

- 9.2.4污染物排放总量核算

根据企业提供的资料，按二日平均监测浓度：化学需氧量33mg/L、氨氮1.38mg/ L计算，扩建项目目前实际外排CODcr为0.013t/a，NH3-N为0.0006t/a，均符合审批允许排放量CODcr0.048t/a、氨氮0.007t/a；该公司生活污水总排放量为0.12万吨，化学需氧量0.04吨/年，氨氮0.002吨/年，符合审批允许排放总量化学需氧量0.192吨/年，氨氮0.007吨/年。由于颗粒物、和二甲苯监测结果较小，本次验收仅对非甲烷总烃进行总量计算，喷漆房每天工作2.5小时，年工作日300天，企业年排放非甲烷总烃0.002t。

- 十.验收监测结论

- 10.1环保设施调试运行效果

本项目环保设施竣工验收监测期间，全公司正常生产、稳定，各环保治理设施运行正常。满负荷生产，符合竣工验收大于75%的生产负荷要求。。

- 10.1.1废水

经监测，生活废水总排口pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮和石油类均能达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准限值。

- 10.1.2废气

监测期间，厂界无组织排放废气中颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、甲醛和苯酚浓度均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源中的二级标准，有组织废气中颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯浓度均均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源中的二级标准。

10.1.3 噪声

监测期间，项目厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

10.1.4总量

根据企业提供的资料，按二日平均监测浓度：化学需氧量33mg/L、氨氮1.38mg/ L计算，扩建项目目前实际外排CODcr为0.013t/a，氨氮为0.0006t/a，均符合审批允许排放量CODcr0.048t/a、氨氮0.007t/a；该公司生活污水总排放量为0.12万吨，化学需氧量0.04吨/年，氨氮0.002吨/年，符合审批允许排放总量化学需氧量0.192吨/年，氨氮0.007吨/年。由于颗粒物和二甲苯监测结果较小，本次验收仅对非甲烷总烃进行总量计算，喷漆房每天工作2.5小时，年工作日300天，企业年排放非甲烷总烃0.002t。

- 10.2工程建设对环境的影响

项目建设期间和试运行期间未发生污染事故和环境纠纷。

10.3建议

（1）建立健全环境保护管理制度，做好日常环境保护工作。

（2）加强固体废物的分类收集管理，做好台账记录。

（3）加强对各类设备和环保设施的日常维护，并按要求落实环境监测计划，确保其稳定达标排放。

- 10.4总结论

根据诸暨市来兴球墨铸造厂新增年产3100吨球墨配件生产线项目环境保护设施竣工验收监测结果，该项目在实施过程及试运行中，按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，较好落实了环评报告书中要求的环保设施与措施，基本符合建设项目环境保护设施竣工验收条件。

- 十.建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：浙江华才检测技术有限公司                 填表人（签字）：                             项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 诸暨市来兴球墨铸造厂新增年产3100吨球墨配件生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 | 2017-330681-33-03-031752-000 |  |  |  | 建设地点 | 诸暨市次坞镇凰桐村（荪溪坞村） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 60、黑色金属制造（其他） |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 | □新建 √改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 | 东经 120度 14分 36秒 北纬 29度 55分 4秒 |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产3100吨球墨配件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 一致 | 环评单位 | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 诸暨市环保局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 诸环建[2018]243号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2018.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2018.9 | 排污许可证申领时间 | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | / | 本工程排污许可证编号 | / |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 诸暨市来兴球墨铸造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 浙江华才检测技术有限公司 |  | 验收监测时工况 | 88.7% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 3598 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  | 58 | 所占比例（%） | 1.61 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 3598 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 70 | 所占比例（%） | 1.94 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | / | 废气治理（万元） |  |  | 50 | 噪声治理（万元） |  |  | 10 | 固体废物治理（万元） |  |  |  | 10 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | / | 年平均工作时 | 2400 |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 诸暨市来兴球墨铸造厂 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  | 验收时间 | 2018.9.15 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.048 |  |  |  |  |  | 0.192 |  | +0.048 |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  | 33 | 100 |  |  |  |  |  | 0.013 |  | 0.048 |  |  | 0.04 | 0.192 |  | +0.013 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 1.38 | 15 |  |  |  |  |  | 0.0006 |  | 0.007 |  |  | 0.002 | 0.007 |  | +0.0006 |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002 | 0.258 |  | +0.002 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升