诸暨市大唐楼海南加弹厂年产800吨包纱生产线项目

竣工环境保护验收报告(废水、废气、噪声)

2019年12月7日，诸暨市大唐楼海南加弹厂根据其年产800吨包纱生产线项目召开了竣工环境保护验收会议，会议查阅了项目竣工环境保护设施验收监测报告和相关验收资料，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范及指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对项目（废气、废水和噪声部分）进行验收，现将验收监测结果如下：

- 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

诸暨市大唐楼海南加弹厂通过充分的市场调研，拟投资 1446 万元，利用企业位于诸暨市大唐镇路西新村的空置厂房进行生产，用地面积为 6811.6 平方米，实施年产 800 吨包纱生产线项目。

目前有员工58人，生产采用三班班制生产，8h/班，年工作日300天，不设食堂和住宿。

- 建设过程及环保审批情况

2018年12月浙江天川环保科技有限公司编制了《诸暨市大唐楼海南加弹厂年产800吨包纱生产线项目环境影响评价报告表》；2018年12月18日，原诸暨环保局出具了该项目环境影响评价报告表的批复（诸环建[2018]488号）。

受诸暨市大唐楼海南加弹厂委托，浙江华才检测技术有限公司承担了本项目的竣工验收监测，于2019年8月21日、22日、11月15日、16日四天对该项目进行现场调查监测，在此基础上编写了该项目竣工验收监测报告。验收期间公司，各环保治理设施运行正常，生产设备稳定运行，符合竣工验收的工况要求。（三）投资

本项目实际总投资1446万元，其中环保投资约为114万元，占总投资比例为7.78％。

（四）验收范围

本次验收对废水、废气和噪声部分进行验收。

- 工程变动情况

项目实施后，与环评基本一致，无重大变化。

- 环境保护设施建设情况

- 废水

企业项目实行雨污分流、清污分流，厂区屋面和道路雨水经出租方厂区雨水管道收集后排入雨水管道；生活污水经地埋式污水处理设施处理达标后排入附近河流，设污水总排口一个。

项目营运后产生的污水主要为员工的生活污水。目前有员工58人，年用水量900t，年排放生活污水量约为720t，生活污水经地埋式污水处理后达GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的一级标准后排入附近河流，最终汇入浦阳江。

- 废气

本项目使用6台加弹机进行加弹处理。加弹生产过程中产生的工艺废气为加弹油剂废气，加弹油剂废气经车间内集气罩收集后通过光催化氧化净化处理后由20m排气筒高空排放。

- 噪声

企业通过合理布置，高噪声设备设置减震垫，生产时关闭门窗；并加强对设备维护管理，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，确保厂界噪声达标。

- 其他环境保护措施

⑴环保机构设置及管理制度

企业目前建立相应环境管理机构，制定了废气处理、固废分类收集处置等环保管理制度，并严格遵照执行。

⑵规范化排污口、监测设施及在线监测装置

项目设有生活污水总排口一个，废水排放口设立排污标志牌。

⑶卫生防护距离及应急措施调查

项目无需设置大气环境防护距离及卫生防护距离；车间配备有灭火器、消火栓、应急照明灯、疏散指示标志等消防器材，应急逃生通道顺畅。

四、污染物排放情况

- 废水

根据监测结果，生活废水总排口pH值范围7.00～7.08，各污染物最大日浓度分别为：化学需氧量73mg/L、悬浮物58mg/L、氨氮4.95mg/L、石油类0.62mg/L，pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮和石油类浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准限值。

- 废气

根据监测结果，油剂废气净化处理装置排气筒出口废气中非甲烷总烃的排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源中的二级标准限值。VOCs平均净化效率81.7%，达到《浙江省挥发性有机物污染整治方案》(浙环发 [2013]54号)中要求的总净化效率不得低于75%。

厂界无组织废气中非甲烷总烃的浓度和速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。

- 噪声

根据监测结果，厂界南、北二侧的昼间、夜间噪声监测最大值分别为：59.1 dB（A）、49.5 dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求（厂界东侧、西侧与其它企业相邻）。

- 总量控制

经核算，目前企业各污染物排放量均符合批复的核定总量。

五、工程建设对环境的影响

项目实施了环评提出的污染防治措施，根据监测结果判断，项目对周边环境影响较小，项目的建设期间和试运行期间未发生环境污染事故。

- 六、企业整改落实情况
    （一）企业加强了环保管理和宣传教育，提高了职工环保意识；

- （二）加强了对各类设备和环保设施的日常维护；

- （三）加强了对加弹废气收集处理，从源头上减少加弹废气排放。

七、验收结论

诸暨市大唐楼海南加弹厂年产800吨包纱生产线项目在建设中基本执行了环保“三同时”规定，验收资料基本齐全，环评报告中提出的环保措施及环评批复要求基本落实，监测指标达到排放标准，排放总量符合环评建议要求。项目基本符合环保验收条件，经企业内部认真讨论，同意该项目废水、废气和噪声部分通过环保设施竣工验收，并向环保部门备案。

诸暨市大唐楼海南家加弹厂                                                  2019年12月7日