# 诸暨市圣力针织有限公司

年产500万双袜子生产线项目

# 竣工环境保护验收监测报告表

（废水、废气、噪声）

# 报告编号：华检竣字(2019)第060号

# 建设单位： 诸暨市圣力针织有限公司

# 编制单位：浙江华才检测技术有限公司

# 2019年11月

建设单位：诸暨市圣力针织有限公司

法人代表：叶纵

编制单位：浙江华才检测技术有限公司

法人代表：吴年锋

| 建设单位：诸暨市圣力针织有限公司 电话：13606566818 传真：/ 邮编：311800 地址：诸暨市大唐镇柱山村 | 编制单位：浙江华才检测技术有限公司 电话：0575-87485100 传真：0575-87689370 邮编：311800 地址：诸暨市暨阳街道浣纱北路48号 |
| --- | --- |

表一

| 建设项目名称 | 年产500万双袜子生产线项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 诸暨市圣力针织有限公司 |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 诸暨市大唐镇柱山村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 袜子 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产500万双袜子 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产500万双袜子 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2019年3月 | 开工建设时间 | 2019年3月 |  |  |
| 调试时间 | 2019年4月 | 现场监测时间 | 2019年9月24日-25日 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 绍兴市生态环境局诸暨分局 | 环评报告表编制单位 | 杭州博盛环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算（万元） | 100 | 环保投资总概算（万元） | 23 | 比例 | 23％ |
| 实际总概算（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 23 | 比例 | 23％ |
| 验 收 监 测 依 据 | 1、《 建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号）， 2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号） 3、国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），2017年11月20日； 4、《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令2018年第364号），2018年1月22日； 5、浙江省环境监测中心《浙江省环境质量保证技术规定（第二版试行）》，2010年1月； 6、关于印发《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的通知（浙环发[2009]89号）； 7、《关于进一步促进 建设项目 环保设施竣工验收监测验收市场化的通知》（浙环发[2017]20号）； 8、诸暨市环境保护局《关于贯彻执行〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的指导意见》（诸环[2018]18号）； 9、杭州博盛环保科技有限公司编制的《诸暨市圣力针织有限公司 年产500万双袜子生产线项目环境影响评价报告表》 (2019年3月)； 10、绍兴市生态环境局诸暨分局出具《诸暨市圣力针织有限公司年产500万双袜子生产线项目环境影响评价文件的批复》（诸环建[2019]159号）。 |  |  |  |  |
| 验收监测 评价标准、标号、级别、限值 | 1、废水 项目粪便污水经化粪池预处理后与其他生活污水汇合纳入市政排污管网，污水纳管指标执行《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表 4 中的三级标准；废水经诸暨市污水处理厂处理后排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中的 A 标准。具体标准见表1-1。 表 1-1 污水综合排放标准 单位：mg/L(pH除外) pH; 悬浮物; 化学需氧量; 氨氮; 石油类. 6-9; ≤400; ≤500; ≤35; ≤100. 2、废气 （1）定型废气 项目定型废气排放执行《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表1中的新建企业排放限值，相关标准具体见表1-2。 表1-2 《纺织染整工业大气污染物排放标准》 （DB33/962-2015） 污染物; 非甲烷总烃; 颗粒物. 排放限值(mg/m3); 40; 15. （2）燃气废气 定型热源使用天然气蒸汽锅炉，燃气废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3规定的大气污染物特别排放限值，具体标准值见表1-3。 表1-3 锅炉大气污染物排放限值（GB13271-2014） 污染物; SO2(mg/m3); NOx(mg/m3); 颗粒物(mg/m3). 标准值; 50; 150; 20. （3）厂界无组织废气 无组织排放参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。 表1-4 厂界无组织浓度限值 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 1; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2; 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. 3、噪声 项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准：即昼间≤65.0dB，夜间≤55.0dB； |
| 总量控制 | 项目审批排放总量为：生活废水1680t/a、化学需氧量0.0.084t/a、氨氮0.008t/a、二氧化硫0.01t/a、氮氧化物0.047t/a、VOCs0.034t/a。 |  |  |  |  |

表二

工程建设内容： 2.1项目由来 诸暨市圣力针织有限公司拟投资100万元，采用先进技术或工艺，购置全自动电脑袜机等国产设备，租用诸暨市大唐镇大众弹簧厂位于大唐镇柱山村的现有厂房，实施年产500万双袜子生产线项目。2019年3月杭州博盛环保科技有限公司编制了《诸暨市圣力针织有限公司年产500万双袜子生产线项目环境影响评价报告表》；2019年5月8日，绍兴市生态环境局诸暨分局出具了该项目环境影响评价报告表的批复（诸环建[2019]159号）。 受诸暨市圣力针织有限公司委托，浙江华才检测技术有限公司承担了本项目的竣工验收监测，于2019年9月24日、25日连续二天对该项目进行现场调查监测，在此基础上编写了该项目竣工验收监测报告。验收期间公司，各环保治理设施运行正常，生产负荷符合竣工验收的工况要求。 2.2基本情况 诸暨市圣力针织有限公司投资100万元，租用诸暨市大唐镇大众弹簧厂位于大唐镇柱山村的现有厂房，实施年产500万双袜子生产线项目。 - 目前有员工50人，厂内不设食堂，有住宿，其中住宿25人左右，织造工序24小时生产，定型工序每天8小时，全年工作日300天。 2.3地理位置 本项目位于诸暨市大唐镇柱山村，租用诸暨市大唐镇大众弹簧厂位于大唐镇柱山村的现有厂房，四周情况如下： 厂房东侧为诸暨市大唐华科袜厂，南侧为农田，西侧为农田，北侧为诸暨市海纳特钢有限公司。详见项目位置图，如下： 2.3生产设备 年产1500万双袜子生产线项目 主体生产设备见表2-1 表2-1生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 环评数量; 实际数量. 1; 袜机; 台; 50; 50. 2; 定型机; 台; 2; 2. 3; 缝头机; 台; 2; 2. 4; 蒸汽锅炉; 台; 1; 1. 项目实施后主要产污的生产设备数量与环评数量基本一致，无重大变动。 2.4原辅材料消耗： 主要原辅材料消耗量见表2-2。 表2-2 主要原辅料消耗一览表 序号; 原辅料名称; 单位; 审批年耗量; 实际年耗量; 备注. 1; 棉纱; 吨/年; 100; 100. 2; 氨纶包覆纱; 吨/年; 20; 18. 3; 尼龙吊线; 吨/年; 10; 10. 4; 天然气; 万立方米/年; 2.5; 2.5. 5; 生活用水量; 吨/年; 2100; 1945. 主要与污染相关的原辅材料数量没有超出环评数量。 2.5水平衡： 项目实施后，生活用水量约1945吨/年，项目生产过程不涉及废水的排放，废水主要为员工产生的生活污水。

2.6主要工艺流程及产物环节 1、项目生产工艺流程及产污环节如下： 噪声 噪声 噪声、废气 原料 织造 缝头 定型 检验 包装出厂 废丝 废丝 废袜子 废袜子 图2-1 生产工艺流程图 2、项目生产工艺流程简述 项目工艺较为简单， 原料放入电脑袜机中织造，织好后即为半成品的袜子。半成品的袜子再置于缝头机里进行缝头处理使其成型。为了袜子更加有型，需对部分袜子做定型（企业定型采用天然气蒸汽锅炉加热），定型完成，再做检验，经检验合格后包装入库。 3、主要污染因子 （1）废水：项目实施后，无工艺废水排放，废水主要为员工的生活污水。 （2）废气：项目实施后，产生的废气主要为锅炉燃气废气及定型废气。 （3）噪声：主要为生产过程中产生的噪声。 （4）固废：主要为生产过程中产生的废丝、废袜子、废包装材料、定型废油以及职工生活垃圾等。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 3.1主要污染源 1、废水 企业实行雨污分流，雨水通过雨水系统直接排入城市雨水管网，生活污水排入城市污水管网，项目设污水总排口一个。 项目营运后产生的污水主要为员工日常生活产生的生活污水。项目定员50人，年工作天数300天，企业不设食堂，有住宿25人，年用水量1945t，年排放生活污水量约为1556t，生活污水经化粪池处理后达GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准后纳入城市市政污水管网，由诸暨市城市污水处理厂处理一级A标准后排入浦阳江。 2、废气 ①定型废气 本项目使用2台定型机进行定型处理。定型温度为150℃左右，2台定型机废气经过收集后由1台复合式静电油烟净化器处理后由15m的排气筒高空排放。环保设备如下图所示： ②燃气废气 项目定型使用天然气锅炉为热源，天然气燃烧废气经8m的排气筒高空排放。 3、噪声 项目噪声源主要为各类加工设备运行过程产生的噪声，设备噪声值65～85dB，建设单位通过对设备采取封闭隔声，减振措施，加强对设备的维护，使设备处于良好的运行状态，确保项目厂界噪声达标。 3.2 污染物处理措施落实情况 根据环评及审批要求，现场核查情况详见表3-2。 表3-2 污染物处理措施落实情况调查表 污染项目; 环评意见; 落实情况. 生活污水; - 实行雨污分流、清污分流，厂区雨水经雨水管道收 集后排入城镇雨水管道。 - 项目生活污水经化粪池预处理后排入城市生污水处理厂处理； - 3、废水排放口应规范化设置，即设置采样口，设立排污标志牌；对雨水排放口设置标志牌。; 企业实行雨污分流，设生活污水总排口一个，纳入市政管网； 雨水收集后排入雨水管网； 生活污水经化粪池处理后接入工业区截污管网，最终经城市污水处理厂集中处理达标排放。. 定型废气; 经静电型净化器处理达标后经不低于15米的排气筒达标排放。; 在采用复合式静电油烟净化器处理后通过15米排气筒排放。. 燃气废气; 经收集后通过15米高排气筒排放。; 采用优质天然气为原料，通过8米高排气筒排放。. 噪声; - ⑴设备安装时布置在场地中部， 并在底部设置减振垫。 - ⑵加强对机械设备的维修和保养。 - ⑶厂区四周加强绿化工作，种植常绿 - 乔木， 起降噪隔音作用; ①选用低噪声设备；②合理布局，将高噪声设备（电脑袜机等）设置于车间中部，利用吸声材料装饰车间墙面或天花板；③加强治理：对高噪声设备根据设备的自重及振动特性采用合适的钢筋混凝土台座或隔振垫、减振器等；空压机排气口安装消声器；④车间采用隔声窗及隔声门，生产时尽量关闭车间门窗。⑤加强管理。. 3.3其它环保设施调查 ⑴环保机构设置及管理制度 诸暨市圣力针织有限公司制定了废气处理、固废处置等环保管理制度，并严格遵照执行。 ⑵规范化排污口、监测设施及在线监测装置 项目厂区实行雨污分流，雨水通过雨水系统进入城市雨水管网；设有生活污水总排口一个，废水排放口设立排污标志牌。 ⑶卫生防护距离及应急措施调查 项目无需设置大气环境防护距离及卫生防护距离；车间配备有灭火器、消火栓、应急照明灯、疏散指示标志等消防器材，应急逃生通道顺畅。 ⑷环保设施投资及“三同时”落实情况 本项目项目污染治理投资见表3-3。项目总投资100万元，其中环保投资约为23万元，占总投资比例为23％。 表 3-3 环保投资费用估算表 项目; 治理措施; 投资（万元）. 废水治理; 雨污分流管网、化粪池、规范化废水和雨水排放口设置; 5. 废气治理; 定型废气治理（集气罩、油烟净化器、15m高排气筒）；废气排放口规范化设置; 15. 噪声; 隔声门窗、减振垫、消声器、加强厂区绿化; 2. 固废及其它; 固废 危废暂存间、分类垃圾收集桶、清运费; 1. 合计; 23.

表四

4.1 年产500万双袜子生产线项目环境影响报告表主要结论 1、营运期环境影响分析 ⑴噪声 根据预测结果，项目建设营运后，经采取相应的降噪防噪措施后，可减少对周边声环境的影响，厂界及敏感目标噪声可以达标。 ⑵废水 营运期，项目废水主要为员工生活污水。项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管，经诸暨市城市污水处理厂处理至《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 中一级A标准后排放入环境。在此基础上，本项目对周边水环境影响较小。 ⑶废气 项目营运过程中，定型废气经静电油烟净化器处理后，由15m排气筒高空排放，排放浓度符合《纺织染整工业大气污染物排放标准》 （DB33/962-2015）中的排放限值要求。在此基础上，项目营运期对周围大气环境影响较小。 ⑷固体废弃物 项目营运过程产生的废丝、废袜子、废橡胶，集中收集后出售给相关公司回收利用；定型废油收集后在厂内暂存，委托有危废资质单位处置；员工日常生活产生的生活垃圾分类收集后，由当地环卫部门统一及时清运、分类处置。即项目营运期产生的各类固体废弃物都能妥善处置，不会造成二次污染。 2、主要建议和要求 ⑴在项目建设中要严格执行“三同时”原则，运营期应保证落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放； ⑵厂区内应合理安排垃圾收集点，加强对垃圾的管理，生活垃圾做到及时清运； ⑶做好绿化的维护，营造良好的氛围； ⑷健全环保制度，设置专人负责环保监督、管理以及宣传工作。 3、环评总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策和地方产业政策，符合当地规划、环境功能区划要求；项目生产技术简单，污染物产生量不大，符合清洁生产政策要求；项目“三废”经处理能达标排放，符合总量控制要求；项目建成后能够维持当地环境质量，符合功能区要求，从环保角度看，项目的建设是可行的。 4.2审批部门审批决定： 详见附件

表五

验收监测质量保证及质量控制： ## 5.1、监测分析方法 表5-1 监测分析方法一览表 ## 5.2、监测仪器 表5-2 主要检测仪器一览表 ## 5.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。 ## 5.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 (1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。 (2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。 (3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%-70%之间） 5.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 声级计在测试前后用标准发生器进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。 - 5.6其它质量控制和质量保证措施 质量保证措施按《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第二版 试行）执行。 （1）及时了解工况，保证监测过程中生产设备和环保设备正常稳定运行。 （2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 （3）监测分析方法采用国家有关部门颁布(或推荐)的标准分析方法，监测人员经过考核并持有合格证。 （4）监测数据实行三级审核制度。

表六

验收监测内容： 6.1废水 本项目废水监测点位、项目及监测频次详见表6-1。 表6-1 废水监测内容 监测对象; 测点位置; 监测项目; 监测频次. 生活废水; 排放口; pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类; 4次/天，2天. 6.2废气 ⑴定型废气、燃气废气 生产中产生的有机废气监测点位、项目及监测频次详见表6-2。 表6-2 废气监测内容 监测对象; 测点位置; 监测项目; 监测频次. 定型废气; 净化处理装置进口、排气筒出口; 非甲烷总烃、颗粒物; 3次/天，2天. 燃气废气; 排气筒出口; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 3次/天，2天. ⑵厂界无组织废气 厂界无组织废气监测点位、项目及监测频次详见表6-3。 表6-3厂界无组织废气监测内容 监测对象; 测点位置; 监测项目; 监测频次. 厂界无组织废气; 厂界四周; 非甲烷总烃、颗粒物; 3次/天，2天. 6.3监测点位

表七

7.1验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间， 诸暨市圣力针织有限公司满负荷生产，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况要求。监测期间工况详见表7-1。 表7-1 监测期间日产量核实 2019.5.28; 袜子; 万双/天; 1.67; 1.3; 78%. 2019.5.29; 袜子; 万双/天; 1.67; 1.5; 90%.

7.2验收监测结果： 1、废水 ⑴生活废水监测结果见表7-2。 表7-2 生活废水排放口监测结果汇总表 单位：mg/L 除pH外 ⑵监测结果评价 经监测，在监测日工况下，生活废水总排口pH值范围6.73～6.93，各污染物最大日浓度分别为：化学需氧量251mg/L、悬浮物242mg/L、氨氮4.56mg/L、石油类1.88mg/L；pH、化学需氧量、悬浮物和石油类均能达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值，氨氮浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013 ）。

- 废气 ⑴定型废气 ①定型废气参数统计表、定型废气净化处理装置进出口非甲烷总烃、颗粒物监测结果详见表7-3、表7-4。 表7-3 定型废气参数统计表 表7-4 定型废气处理装置进出口非甲烷总烃监测结果汇总表 表7-5 定型废气处理装置进出口颗粒物监测结果汇总表 ②监测结果评价 从表7-4、表7-5监测结果表明，在监测日工况条件下，定型废气净化处理装 置排气筒出口废气中非甲烷总烃和颗粒物的排放浓度均符合浙江省《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33962-2015)表1中的新建企业排放限值要求。 从表7-4监测结果表明计算，定型废气净化处理装置对非甲烷总烃的处理效率和排放总量详见表7-6。 表7-6 非甲烷总烃的处理效率及排放总量 监测因子; 进口速率（kg/h）; 出口速率（kg/h）; 处理效率（%）; 排放总量（t/a）. 非甲烷总烃; 0.0231; 0.00469; 79.8; 0.0113. 注：按平均排放速率统计，年生产定型时间2400小时计算 可见，VOCs平均净化效率79.8%，达到《浙江省挥发性有机物污染整治方 案》(浙环发 [2013]54号)中要求的总净化效率不得低于75%。 （2）燃气废气 燃气废气参数统计表、燃气废气排气筒出口各污染物监测结果详见表7-7、7-8。 表7-7 燃气废气参数统计表 表7-8 燃气废气各污染物监测结果汇总表 ②监测结果评价 从表7-8监测结果表明，在监测日工况条件下，燃气废气排气筒出口废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3规定的大气污染物特别排放限值。 ⑶厂界无组织废气检测 ①监测现场气象条件 表7-9 无组织废气检测期间现场气象条件 ②监测结果 表7-10 无组织废气检测结果汇总 单位：mg/m3 ③结果评价 从表7-10可见，在监测日工况条件下，厂界四周各监测点非甲烷总烃、颗粒物均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。 3、噪声 ⑴噪声检测现场气象条件见表7-11。 表7-11 噪声检测现场气象条件 ⑵监测结果见表7-12。 表7-12厂界噪声监测结果汇总表 单位：dB（A） ⑶监测结果评价 经监测，在监测日工况条件下，厂界东、西、南、北面的昼间、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 7.3污染物排放总量核算 根据企业提供的生活用水年排水量约为1945t/a，外排生活废水约1556t/a，经诸暨市污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准。经则企业目前纳管总量为：化学需氧量为0.39t/a，氨氮为0.007t/a，实际外排环境化学需氧量为0.078t/a，氨氮为0.0078t/a，实际外排环境的CODcr、NH3-N量均符合批复的核定总量。 项目年工作2400小时天，锅炉全年用气2.5万m3，则实际外排二氧化硫 0.0097t/a、氮氧化物0.047t/a、VOCs0.0113t/a，SO2、NOx、VOCs排放量均符合批复的核定总量。各类污染物总量核算汇总详见表7-13。 表7-13污染物排放总量核算汇总表 总量控制指标; 实际外排环境量（t/a）; 总量控制值（t/a）. 废水量; 1556; 1680. CODcr; 0.078; 0.084. NH3-N; 0.0078; 0.008. SO2; 0.0097; 0.01. NOx; 0.047; 0.047. VOCs; 0.0113; 0.034.

表八

验收监测结论： 8.1废水 经监测，在监测日工况下，生活废水总排口pH值范围6.73～6.93，各污染物最大日浓度分别为：化学需氧量251mg/L、悬浮物242mg/L、氨氮4.56mg/L、石油类1.88mg/L；pH、化学需氧量、悬浮物和石油类均能达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值，氨氮浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013 ）。 8.2废气 经监测，定型废气净化处理装置排气筒出口废气中非甲烷总烃、颗粒物的排放浓度均符合浙江省《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33962-2015)表1中的新建企业排放限值要求。VOCs总净化效率79.8%，达到《浙江省挥发性有机物污染整治方案》(浙环发[2013]54号)中要求的总净化效率不得低于75%。 燃气废气排气筒出口中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3规定的大气污染物特别排放限值。 厂界无组织废气中非甲烷总烃、颗粒物的浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。 8.3 噪声 经监测，东、西、南、北面厂界昼间、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 8.4总量控制 经核算，外排生活废水约1556t/a，实际外排环境化学需氧量0.078t/a，氨氮为0.0078t/a，二氧化硫0.0097t/a、氮氧化物0.047t/a、VOCs0.0113t/a；各污染物排放均符合批复的核定总量。 8.5工程建设对环境的影响 项目实施了环评提出的污染防治措施，根据监测结果判断，项目对周边环境影响较小，项目的建设期间和试运行期间未发生环境事故，也未有公众投诉事件。 8.6建议 ⑴建立健全环境保护管理制度，做好日常环境保护工作。 ⑵加强对定型废气有收集，从源头上减少无组织粉尘的排放。 ⑶加强对各类设备和环保设施的日常维护，并按要求落实环境监测计划，确保其稳定达标排放。 8.7总结论 诸暨市圣力针织有限公司年产500万双袜子生产线项目在实施过程及试运行中，按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，较好落实了环评报告表中要求的环保设施与措施，正常运行情况下，废水、废气、噪声满足相关标准的要求达标排放，污染物排放符合环评建议排放总量。因此，该项目基本具备建设项目环境保护设施竣工验收条件。

- 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：浙江华才检测技术有限公司                        填表人（签字）：                             项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 诸暨市圣力针织有限公司 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2019-330681-17-03-013656-000 |  | 建设地点 |  | 浙江省诸暨市大唐镇柱山村 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C183 服装制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | R新建 £改扩建 £技术改造 |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产500万双袜子生产线项目 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 一致 |  | 环评单位 |  | 杭州博盛环保科技有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 绍兴市生态环境局诸暨分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 诸环建﹝2019﹞156号 |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2019年3月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2019年4月 |  | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / |  | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 诸暨市圣力针织有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 浙江华才检测技术有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | 78% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 23 |  | 所占比例（%） |  | 23 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 23 |  | 所占比例（%） |  | 23 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 5 | 废气治理（万元） | 15 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | 1 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时 |  | 2400 |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 诸暨市圣力针织有限公司 |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 9133068167389108X6 |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
| ++ |  | 废水 |  |  |  |  | 0.1556 |  |  |  |  |  |  |  | 0.168 |  |  | +0.1556 |
|  |  | 化学需氧量 |  |  | 251 | 500 | 0.078 |  |  |  |  |  |  |  | 0.084 |  |  | +0.078 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 4.56 | 35 | 0.0078 |  |  |  |  |  |  |  | 0.008 |  |  | +0.0078 |
|  |  | VOCs |  |  | 1.3 | 40 | 0.0113 |  |  |  |  |  |  |  | 0.034 |  |  | +0.0113 |
|  |  | SO2 |  |  | ＜3 | 50 | 0.0097 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  | +0.0097 |
|  |  | NOx |  |  | 62 | 150 | 0.047 |  |  |  |  |  |  |  | 0.047 |  |  | +0.047 |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升