诸暨市星华机械有限公司

年产1500套纺织机械配件生产线项目

竣工环境保护验收意见(废水、废气、噪声)

2019年4月27日 ，诸暨市星华机械有限公司根据其年产1500套纺织机械配件生产线项目竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和批复等要求对项目进行竣工环境保护验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- ㈠建设地点、规模、主要建设内容

诸暨市星华机械有限公司年产1500套纺织机械配件生产线项目位于浙江省诸暨市大唐镇路西新村，总投资 2580 万元，实现销售收入 7200 万元，利税 860 万元，目前已达产。

项目不设食堂和住宿，有员工35人，昼间单班制8小时生产，年工作日300天。

㈡建设过程及环保审批情况

2017年12月杭州天川环保科技有限公司编制了《诸暨市星华机械有限公司年产1500套纺织机械配件生产线项目环境影响评价报告表》；2018年1月26日，诸暨市环境保护局出具了该项目环境影响评价报告表的批复（诸环建[2018]17号）。

受诸暨市星华机械有限公司委托，浙江华才检测技术有限公司承担了本项目的竣工验收监测，于2018年5月29日、30日连续二天对该项目进行现场调查监测，在此基础上编写了该项目竣工验收监测报告。验收期间公司生产稳定，各环保治理设施运行正常，生产负荷为100%，符合竣工验收的工况要求。

㈢投资情况

- 诸暨市星华机械有限公司一期项目实际总投资 2580万元， “三废”治理投资合计为24.5万元，占总投资的0.49%，。

- ㈣验收范围

本次验收对项目废水、废气和噪声的环保设施进行验收。

- 二、工程变动情况

本项目无重大变化。

- 三、环境保护设施建设情况

㈠废水

厂区实行清污分流、雨污分流。本项目产生的废水主要为员工生活污水，生活污水排放量约为370t/a，生活污水经预处理达标后接入市政管网，送诸暨市污水处理厂达标处理后排放。

㈡废气

本项目无生产废气产生。

㈢噪声

本项目噪声主要来源于雕铣机、数控车床等设备设运转过程中产生的噪声，设备噪声值68～85.5dB，建设单位通过对设备采取隔声，减振措施，加强对设备的维护，使设备处于良好的运行状态，确保项目厂界噪声达标。

㈣其他环境保护措施

1、公司制定了《环境保护管理制度》，明确生产部门负责全公司环保工作的管理和检查督促，并配备环保处理设施管理员。

2、公司配备有灭火器、消火栓、应急照明灯、疏散指示标志等消防器材，车间防火设备齐全，应急逃生通道顺畅。

3、按要求不必设防护距离，也不要求设置废水、废气在线监测装置。

四、污染物排放情况

- ㈠ 废水

根据监测结果，生活废水总排口pH值为7.1，各污染物最大日浓度分别为：化学需氧量210mg/L、悬浮物80mg/L、氨氮13.9 mg/L、动植物油0.085mg/L，pH、化学需氧量、悬浮物、动植物油均符合GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，氨氮符合 DB33/887-2013 《 工业企业废水氮、 磷污染物间接排放限值》。

㈡ 噪声

根据监测结果，北侧厂界昼间噪声符合 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4 类标准，其余南、西、东三侧昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

㈢总量

经核算， 企业纳管量为：CODcr0.0777t/a，NH3-N0.00514t/a；实际外排环境量为：CODcr0.018t/a，NH3-N0.002t/a，均符合审批总量控制指标。

五、工程建设对环境的影响

项目实施了环评提出的废水、噪声和固废污染防治措施，根据监测结果判断，项目排放的污染物对周边环境影响较小，项目的建设期间和试运行期间未发生环境事故，也未有公众投诉事件。

- 六、验收结论

诸暨市星华机械有限公司项目在建设中基本执行了环保“三同时”规定，验收资料基本齐全，环评报告中提出的污染防治措施及环评批复要求基本落实，各污染物监测指标均符合相应排放标准，各污染物排放总量满足环评批复要求，落实整改措施后，该项目基本符合环保验收条件，经验收组认真讨论，同意该项目通过环保设施竣工验收。

- 七、整改和后续要求

㈠按《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》要求进一步完善监测报告的编制,及时在当地政府公示栏向社会公开项目竣工验收信息。

㈡建立健全环境保护管理制度，做好日常环境保护工作。

- ㈢按规范要求落实自行监测计划，确保各类污染物稳定达标排放。

诸暨市星华机械有限公司

2019年4月27日