诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂年加工50吨塑料袋生产线项目竣工环境保护

验收监测报告

华检竣字（2019）第025号

建设单位：诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂

验收检测单位：浙江华才检测技术有限公司

建设单位：诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂

法人代表：蒋大命

编制单位：浙江华才检测技术有限公司

法人代表：吴年锋

| 诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂 | 浙江华才检测技术有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：18267582956 | 电话：0575-57689370 |
| 传真： | 传真：0575-57689370 |
| 邮编：311801 | 邮编：311800 |
| 地址：大唐镇上香头村 | 地址：浙江省诸暨市暨阳街道浣纱北路48号 |

目录

一、验收项目概况	2

二、 验收监测依据	3

2.1环境保护法律、法规、规章	3

2.2技术导则、规范、标准	3

2.3主要环保技术文件及相关批复文件	4

三、工程建设情况	5

3.1 平面布置	5

3.1 地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	7

3.3主要原辅材料	7

3.4水源及水平衡	7

3.5生产工艺	8

四、环境保护设施工程	9

4.1 污染物治理/处置设施	9

4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况	10

五． 建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议	12

及审批部门审批决定	12

5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议	12

5.2审批部门审批决定	13

六．验收执行标准	15

6.1 废水执行标准	15

6.2废气执行标准	15

6.3 噪声执行标准	16

6.4 固（液）体废物参照标准	16

6.5 总量控制	16

七．验收监测内容	17

7.1 环境保护设施调试效果	17

八．验收监测结果与分析评价	18

8.1 生产工况	18

8.2 环境保护设施调试效果	18

九．环境管理检查	26

9.1 环保审批手续情况	26

9.2环保设施运转情况	26

9.3固（液）体废物处理、排放与综合利用情况	26

9.4 厂区环境绿化情况	26

十．验收监测结论及建议	27

10.1环境保护设施调试效果	27

# 一、验收项目概况

诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂通过充分的市场调研，决定投资75万元，租用韩方荣、杨志燕位于大唐镇上香头村的空余厂房实施生产，占地面积为471.0平方米，形成年加工50吨塑料袋的生产能力。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 253 号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国环境保护部令第2号）中有关规定，2018年3月浙江天川环保科技有限公司为该项目编制了《诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂年加工50吨塑料袋生产线项目环境影响报告表》，2018年3月诸暨市环境保护局以《关于诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂年加工50吨塑料袋生产线项目环境影响报告表的批复》（诸环建[2018]99号）对该项目作了批复。

2018年11月诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂委托浙江华才检测技术有限公司承担该项目的环境保护设施竣工验收监测工作。根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号）、《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》（浙江省环境保护厅）的规定和要求，浙江华才检测技术有限公司于2018年11月06日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案。依据监测方案，浙江华才检测技术有限公司于2018年11月06~07日进行了现场监测和环境管理核查，诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂在此基础上编制《诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂年加工50吨塑料袋生产线项目竣工环境保护验收监测报告》。

验收监测期间，诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂生产工况满足《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号）中要求的设计能力75%以上生产负荷要求，故本次验收作为竣工验收。诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂年加工50吨塑料袋生产线项目环保验收为整体验收。

# 验收监测依据

## 2.1环境保护法律、法规、规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）；

（8）《中华人民共和国节约能源法》（2016.7.2）；

（9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998.11.18）；

（10）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号，2017.10.1）

（11）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号，2001.12.11）；

（12）《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》（2009.12.29）；

（13）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号，2017.11.20）。

## 2.2技术导则、规范、标准

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（6）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（7）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018.5.16）；

（8）《关于进一步加强建设项目固体废弃物环境管理的通知》；

（9）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（10）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

（11）《污水综合排放标准》（GB8978－1996）；

（12）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（13）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）；

（14）《国家危险废物名录》（环境保护部令 第39号）。

（15）《固体废物鉴别标准  通则》（GB 34330-2017 ）

## 2.3主要环保技术文件及相关批复文件

- 《诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂年加工50吨塑料袋生产线项目环境影响报告表》（浙江天川环保科技有限公司，2018.3）；

- 《关于诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂年加工50吨塑料袋生产线项目环境影响报告表的批复》（诸暨市环境保护局，诸环建[2018]99号，2018.4.11）。

# 三、工程建设情况

## 3.1 平面布置

## 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于于诸暨市大唐镇上香头村（经纬度：E120°09′03″，N29°41′53″

）。项目地理位置见图3-1，图3-2 监测点位布。

项目所在地

E120°09′03″，N29°41′53″

图3-1 项目地理位置图

图3-2 监测点位布置图

## 3.2建设内容

诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂项目总投资75万元，租用韩方荣、杨志燕位于大唐镇上香头村的空余厂房进行生产，形成年加工50吨塑料袋的生产能力。企业现有员工5人，不设住宿，设有食堂，昼间单班制8小时生产，每年运转300天。

本项目实际产量见表3-1。

表3-1 项目产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 环评设计年生产量 | 2018年10月生产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料薄膜印刷品 | 50吨 | 4.1吨 |

建设项目主体生产设备见表3-2。

表3-2建设项目生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 环评数量 | 实际安装数量 | 设备增减数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制袋机 | HYA-500/1000型 | 2 | 2 | 无变化 |
| 2 | 吹膜机 | 80宽 | 2 | 2 | 无变化 |
| 3 | 胶印机 | 80宽2色 | 2 | 2 | 无变化 |

## 3.3主要原辅材料

主要原辅材料消耗量见表3-3。

表3-3 主要原辅料消耗一览表

| 序号 | 原料名称 | 环评年用量 | 2018年10月消耗量 | 检测日实际消耗量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018.11.06 | 2018.11.06 |
| 1 | LDPE粒子（新料） | 25.25t/a | 16.7t | 0.67t | 0.67t |
| 2 | LLDPE粒子（新料） | 25.25t/a | 16t | 0.6t | 0.6t |
| 3 | 油墨 | 2kg/a | / | / | / |
|  | CTP版 | 10张/a | / | / | / |
|  | 包装材料 | 0.5t/a | / | / | / |
|  | 水 | 75t/a | / | / | / |
|  | 电 | 10万度/年 | / | / | / |

## 3.4水源及水平衡

项目实施后，废水主要为员工的生活污水。

诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂目前拥有员工5人，年自来水用量约为75/a，生活用水量约为75t/a,生活污水排放量按用水量的80%计，则生活污水产生量为60t/a，生活污水经化粪池预处理后排入附近河道。据此，诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂实际运行的水量平衡简图如下：

图3-3 项目水平衡图

## 3.5生产工艺

诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂主要生产工艺流程及产污环节如下：

- （1）塑料包装袋生产、印刷工艺流程

- （2）塑料薄膜生产工艺流程

- 塑料包装袋生产、印刷工艺：项目外购塑料薄膜采用胶版印刷机进行印刷，完成印刷工序后直接制袋机分切制袋，最后检验合格即可包装入库。

- 塑料薄膜生产工艺：项目外购原料PE粒子，经吹膜机吹塑后检验包装入库。

- 制袋机制袋时需电加热，由于制袋温度较低，几乎无有机废气产生，本环评不作具体分析。该项目只需部分产品进行印刷，因此油墨用量较少。

- 四、环境保护设施工程

## 4.1 污染物治理/处置设施

### 4.1.1废水

本项目废水主要为员工的生活污水。本项目产生员工生活污水。生活污水经化粪池预处理排入附近河道，排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。

废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、 | 间歇 | 化粪池 | 附近河道 |

### 4.1.2废气

本项目产生的废气主要甲苯、异丙醇和非甲烷总烃。废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2废气来源及处理方式

| 废气来源 | 污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排气筒 高度 | 排气筒 内直径 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 印刷 | 甲苯 | 有组织 | 光解等离子装置 | 15 | 400mm | 环境 |
|  | 非甲烷总烃 | 有组织 |  |  |  |  |
|  | 异丙醇 | 有组织 |  |  |  |  |

### 4.1.3 噪声

本项目的噪声污染主要来自生产设备运行期间产生的噪声，具体治理措施见表4-3。

表4-3 噪声来源及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 位置 | 运行方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制袋机 | 生产车间 | 连续 | 室内、减振 |
| 2 | 吹膜机 | 生产车间 | 连续 | 室内、减振 |
| 3 | 胶印机 | 生产车间 | 连续 | 室内、减振 |

### 4.1.4 固（液）体废物

- 4.1.4.1种类和属性

诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂固（液）体废物种类和汇总见表4-4。

表4-4固（液）体废物种类和汇总表

| 序号 | 环评预测种类（名称） | 实际产生种类 | 实际产生情况 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料边角料和不合格件 | 塑料边角料和不合格件 | 已产生 | 一般固废 |
| 2 | 废包装材料 | 废包装材料 | 已产生 | 一般固废 |
| 3 | 废油墨桶 | 废油墨桶 | 已产生 | 危险固废 |
| 4 | 废抹布 | 废抹布 | 已产生 | 可豁免 |
| 5 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 已产生 | 一般固废 |

经现场调查，本项目产生一般固废塑料边角料、不合格产品、废包装材料、及职工生活垃圾；危险固废有废油墨桶、废抹布。

- 4.1.4.2固体废物产生情况

固体废物产生情况见表4-5。

表4-5固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 种类 | 环评结论 利用处置方式 和去向 | 环评年产量 （t/a） | 实际情况 利用处置方式 和处置去向 | 实际年产量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料边角料和不合格件 | 生产厂家回收处置 | 2.002 | 生产厂家回收处置 | 2.002 |
| 2 | 废包装材料 | 收集后物资公司回收利用 | 0.801 | 收集后物资公司回收利用 | 0.801 |
| 3 | 生活垃圾 | 袋装收集后由环卫部门统一处置 | 0.75 | 袋装收集后由环卫部门统一处置 | 0.75 |
| 4 | 废抹布 | 袋装收集后由环卫部门统一处置 | 0.002 | 袋装收集后由环卫部门统一处置 | 0.002 |
| 5 | 废油墨桶 | 生产厂家回收处置 | 0.001 | 生产厂家回收处置 | 0.001 |

该项目产生的固体废物中，塑料边角料和不合格件、废包装材料收集后外卖进行综合利用；废油墨桶由生产厂家回收处置；废抹布和生活垃圾由环卫部门清运。

- 4.1.4.4 固废污染防治配套工程

诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂目前在厂区西侧建有危废暂存仓库。

## 4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况

项目实际总投资75万元，其中环保总投资为11.5万元，占总投资的15.3%。项目环保投资情况见表4-7。

表4-7 工程环保设施投资情况

| 环保设施名称 | 实际投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 废气治理 | 8.0 | / |
| 废水治理 | 2.0 |  |
| 噪声治理 | 1.0 |  |
| 固废治理 | 0.5 |  |
| 合 计 | 11.5 |  |

诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂年加工50吨塑料袋生产线项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目主体工程同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环评及批复要求、实际建设情况如下：

表4-8 环评及批复要求和实际建设情况对照表

| 类型 | 环评及批复要求 |  | 实际建设落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 项目生活污水经化粪池处理后与其他生活污水一起经地埋式处理设施处理达标后排入附近河道。 | 诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂生活污水经化粪池处理后与其他生活污水一起经地埋式处理设施处理达标后排入附近河道。 |
| 废气 | 印刷有机废气 | 产生的废气经印刷车间通风系统负压收集(收集率以95%计)，并经光解等离子装置处理达标后（去除率90%），经15m高排气筒排放放 | 目前，项目印刷有机废气和吹塑废气经集气罩收集由光解等离子处理后通过15米高排气筒排放。 |
|  | 吹塑废气 |  |  |
| 固（液）废 | 塑料边角料和不合格件 | 物资公司综合利用 | 物资公司综合利用 |
|  | 废包装材料 | 收集后物资公司回收利用 | 收集后物资公司回收利用 |
|  | 废油墨桶 | 生产厂家回收处置 | 生产厂家回收处置 |
|  | 废抹布 | 袋装收集后由环卫部门统一处置 | 袋装收集后由环卫部门统一处置 |
|  | 生活垃圾 |  |  |
| 噪声 | 1、在满足生产需要的前提下，选购生产设备时尽量选用低噪声高效设备。 2、合理布局，把生产设备集中在生产车间的中间，对高噪声设备底座安装减振垫。 3、生产车间安装双层隔声门窗。对项目风机进出口安装匹配的消声器。 4、加强设备的维护保养，对主要生产设备的传动装置做好润滑，使设备处在最佳工作状态。 5、加强厂区绿化，以起到吸音降噪的作用。 |  | 诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂基本落实环评及环评批复中隔声降噪措施。 |

# 建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议

# 及审批部门审批决定

## 5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

### 5.1.1环境影响分析结论

（1）废水

项目粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起经地埋式处理设施处理达标后排入附近河道，由于项目排放的水污染物量较小，因此，项目实施后对周围水环境影响较小，周围水环境质量仍能达标。

- （2）废气

①印刷有机废气

项目印刷车间采用封闭式结构，产生的印刷有机废气经经印刷车间通风系统负压收集(收集率以95%计)，并经光解等离子装置处理达标后（去除率90%），经15m高排气筒排放，由于有机废气排放量较小，预计对周围环境空气影响较小。

②吹塑有机废气

项目塑料粒子原料在吹塑过程中会产生少量有机废气，以非甲烷总烃计。项目吹塑车间采用封闭式结构，产生的废气经吹塑车间通风系统负压收集(收集率以95%计)，经光解等离子装置处理达标(去除率90%)后通过15米高的排气筒达标排放，经大气扩散后预计对周围环境空气影响较小，周围环境质量仍能维持现状，满足功能要求。

（3）噪声

预测结果表明，本项目投产后，项目四周厂界外排噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类功能区要求，对最近保护目标的的贡献值仅为4.6dB，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目夜间不生产，对周围声环境无影响。因此，项目实施后对周围声环境影响较小，周围声环境质量仍能满足功能要求。

（4）固废

项目固体废弃物主要是生产过程中产生的塑料边角料、不合格产品、废油墨桶、废包装材料、废抹布以及职工生活垃圾。塑料边角料、不合格产品、废包装材料分类收集后出售给物资回收部门；废油墨桶由生产厂家回收处置；废抹布、生活垃圾袋装收集，每天投放到指定地点，由环卫部门收集后统一处置。项目固废得到妥善处置后，对周围环境卫生不会产生不利影响。

- 5.1.2、建议

⑴加强环保管理和职工的宣传教育，提高职工的环保意识。

⑵积极推行清洁生产。

⑶建立厂内环境管理ISO14000体系，更好地为产品行销世界服务。

- 5.1.3 环评总结论

诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂年加工50吨塑料袋生产线项目租用韩方荣、杨志燕位于大唐镇上香头村的空置厂房进行生产。项目建设符合诸暨市生态环境功能区规划的要求，符合国家、省规定的污染物排放标准，符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标，符合清洁生产要求，符合“三线一单”政策。符合土地利用总体规划的要求和国家和省产业政策等的要求。项目公示期间未收到群众来电、来信和来访。项目在落实本环评提出的各项污染防治措施，各污染物能做到达标排放，对周围环境和保护目标的影响较小，周围环境空气、水环境和声环境质量能满足相应功能要求。因此项目符合环保审批原则，从环保角度分析，本项目在企业现有厂区内实施是可行的。

- 5.2审批部门审批决定

关于诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂年加工50吨塑料袋生产线项目环境影响报告表的批复

诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂：

你单位委托浙江天川环保科技有限公司编制的《诸登市大唐欣衡望料袋加工厂年加工50吨塑料袋生产线项目环境影响报告表》收悉,经研究,现批复如下:

1、根据环境影响报告表结论,建议,在落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施后,污染物可达标排放,在项目符合产业政策与产业发展规划,选址符合区域土地利用规划及城镇总体规划等前提下,从环境保护的角度出发,同意该项目在诸暨市大唐镇上香头村,租用韩方荣、杨志热厂房实施,项目内容为:总投资75万元,其中环保投资11.5万元,形成年加工50吨塑料袋的生产能力,具体内容及要求详见报告表,

2、根据环评内容,项目无生产废水。生活污水经处理达到B8978-1996《污水综合排放标准》中的一级标准后排放。

3、项目印刷有机废气经处理达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的新污染源二级标准后排放;吹塑有机废气经处理后达到GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表4中大气污染物排放限值后排放。

4、合理布局,并切实落实好设备的减振,隔声、消音等措施,确保厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准。

5、妥善处置固体废弃物,次品和边角料和不合格件,废包装材等物资公司回收利用;废油墨桶生产厂家回收处置:废抹布和生活垃圾由环卫部门收集处理。

6、核定本项目污染物排放总量:生活废水0.006万吨/年,化学需氧量0.006吨/年,氨氮0.001吨/年,VOCs0.001吨/年。

7、相关法律,法规、标准等若有变动的企业须按相关要求执行,企业如有扩大建设规模或改变生产工艺等重大变化,需报环保部门重新审批。

- 六．验收执行标准

## 6.1 废水执行标准

项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4一级标准。废水执行标准见表6-1。

表6-1 废水排放标准      单位：mg/L（pH值无量纲）

| 项目 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 6～9 | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4一级排放标准 |
| 悬浮物 | 70 |  |
| 化学需氧量 | 100 |  |
| 氨氮 | 15 | DB33/877-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 |

## 6.2废气执行标准

项目生产过程中产生的甲苯废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)相关标准值；非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中新建企业大气污染物排放限值；异丙醇排放浓度参照执行《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中的时间加权平均容许浓度(PC-TWA)，工作场所空气中化学物质容许浓度：异丙醇350mg/m3，最高允许排放速率据GB/T3840-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》求得的无组织监控点浓度限值根据《大气污染物综合排放标准详解》按照环境质量标准的4倍来取值。详见表6-2~5-3。

表6-2  大气污染物综合排放标准              单位：mg/m3

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率 |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度(m) | 二级(kg/h) | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
| 甲苯 | 40 | 15 | 3.1 | 周界外浓度最高点 | 2.4 |
| 异丙醇* | 350 | 15 | 3.6 |  | 2.4 |

表6-3 合成树脂工业污染物排放标准     单位：mg/m3

| 污染物项目 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 100 | 车间或生产设施排气筒 | 4.0 |
| 单位产品非甲烷总烃排放量(kg/t产品) | 0.5(除有机硅树脂外的所有合成树脂) |  |  |

## 6.3 噪声执行标准

本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准。详见表6-4。

表6-4噪声执行标准

| 监测对象 | 项目 | 单位 | 昼间限值 | 夜间限值 | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 等效A声级 | dB(A) | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准 |

## 6.4 固（液）体废物参照标准

固体废弃物属性判定依据《国家危险废物名录》。贮存及处理管理检查参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

## 6.5 总量控制

根据浙江天川环保科技有限公司《诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂年加工50吨塑料袋生产线项目环境影响报告表》、诸环建[2018]99号《关于诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂年加工50吨塑料袋生产线项目环境影响报告表的批复》确定本项目污染物总量控制指标为：生活污水0.006万吨/年、化学需氧量0.006吨/年、氨氮0.001吨/年、VOCs0.001t/a。

# 七．验收监测内容

## 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

### 7.1.1废水

废水监测内容及频次见表7-1。

表7-1 废水监测内容及频次

| 监测点位 | 污染物名称 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 生活污水排放口 | pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物 | 监测2天，每天2次 |

### 7.1.2废气

废气监测主要内容频次详见表7-2。

表7-2 废气监测内容频次

| 监测对象 | 污染物名称 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 厂界四周各一个点 | 监测2天，每天每点4次 |
|  | 异丙醇 |  |  |
|  | 甲苯 |  |  |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 注塑废气处理设施进、出口 | 监测2天，每天3次 |
|  | 异丙醇 |  |  |
|  | 甲苯 |  |  |

### 7.1.3 厂界噪声监测

厂界四周各设1个监测点位，在厂界围墙外1 m处，传声器位置高于墙体并指向声源处，监测2天，昼、夜间各1次。详见表7-3。

表7-3 噪声监测内容及监测频次

| 监测对象 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 四厂界各1个监测点位 | 监测2天，昼间1次 |

### 7.1.4 固（液）体废物监测

调查该项目产生的固体废物的种类、属性、年产生量和处理方式。

# 八．验收监测结果与分析评价

## 8.1 生产工况

验收监测期间，诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂年加工50吨塑料袋生产线项目的生产负荷为96%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求。监测期间工况详见表8-1。

表8-1 建设项目竣工验收监测期间日产量核实

| 监测日期 | 产品类型 | 环评设计年产量 | 实际日产量 | 生产负荷(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.11.06 | 塑料薄膜印刷品 | 50吨 | 0.16吨 | 96 |
| 2018.11.07 | 塑料薄膜印刷品 | 50吨 | 0.16吨 | 96 |

注：日设计产量等于全年设计产量除以全年工作天数。

## 8.2 环境保护设施调试效果

### 8.2.1污染物达标排放监测结果

- 8.2.1.1废水

验收监测期间，诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂废水排放口pH值浓度范围为7.14-7.22、悬浮物浓度平均值为46.47mg/L、化学需氧量浓度平均值为62mg/L均达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级级标准；氨氮浓度平均值为7.05mg/L，达到DB33/877-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》。详见表8-2。

表8-2  废水监测结果统计表   单位：mg/L（pH值无量纲）

| 点位 名称 | 检测项目 | 采样时间 |  | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 | 排放浓度均值 | 标准限值 | 达标情况 |
| 生活废水排放口 | pH值 | 2018.11.06 | 第一次 | 7.14 | / | 6～9 | 达标 |
|  |  |  | 第二次 | 7.22 |  |  |  |
|  |  | 2018.11.07 | 第一次 | 7.17 |  |  |  |
|  |  |  | 第二次 | 7.21 |  |  |  |
|  | 悬浮物 | 2018.11.06 | 第一次 | 44 | 46.47 | 70 | 达标 |
|  |  |  | 第二次 | 47 |  |  |  |
|  |  | 2018.11.07 | 第一次 | 51 |  |  |  |
|  |  |  | 第二次 | 45 |  |  |  |
|  | 化学需氧量 | 2018.11.06 | 第一次 | 59 | 62 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 第二次 | 62 |  |  |  |
|  |  | 2018.11.07 | 第一次 | 54 |  |  |  |
|  |  |  | 第二次 | 73 |  |  |  |
|  | 氨氮 | 2018.11.06 | 第一次 | 6.94 | 7.05 | 15 | 达标 |
|  |  |  | 第二次 | 7.33 |  |  |  |
|  |  | 2018.11.07 | 第一次 | 6.69 |  |  |  |
|  |  |  | 第二次 | 7.24 |  |  |  |

- 8.2.1.2废气

1)有组织排放

验收监测期间，诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂有组织废气中非甲烷总烃排放浓度平均值为5.4mg/m3，排放速率平均值为0.033kg/h，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中新建企业大气污染物排放限值；甲苯排放浓度平均值为＜0.01mg/m3，排放速率平均值为＜2.565×10-5kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，相关标准值；异丙醇排放浓度平均值为11.6mg/m3，排放速率平均值为0.0298kg/h，符合《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中的时间加权平均容许浓度(PC-TWA)和制定地方大气污染物排放标准的技术方法》计算所得值。详见表8-3~4。

表8-3  有组织废气浓度监测结果统计表     单位：(mg/m3)

| 点位 名称 | 采样 时间 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 | 平均浓度 | 标准限值 | 达标情况 |
| 印刷吹塑废气设施处理前 | 2018.11.06 | 非甲烷总烃 | 第一次 | 21.6 | 22.2 | / | / |
|  |  |  | 第二次 | 25.4 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 23.1 |  |  |  |
|  | 2018.11.07 |  | 第一次 | 18.7 |  |  |  |
|  |  |  | 第二次 | 20.9 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 23.5 |  |  |  |
| 印刷吹塑废气设施处理后 | 2018.11.06 | 非甲烷总烃 | 第一次 | 5.54 | 5.4 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 第二次 | 4.83 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 5.52 |  |  |  |
|  | 2018.11.07 |  | 第一次 | 5.69 |  |  |  |
|  |  |  | 第二次 | 5.68 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 5.12 |  |  |  |
| 印刷吹塑废气设施处理前 | 2018.11.06 | 甲苯 | 第一次 | ＜0.01 | ＜0.01 | / | / |
|  |  |  | 第二次 | ＜0.01 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | ＜0.01 |  |  |  |
|  | 2018.11.07 |  | 第一次 | ＜0.01 |  |  |  |
|  |  |  | 第二次 | ＜0.01 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | ＜0.01 |  |  |  |
| 印刷吹塑废气设施处理后 | 2018.11.06 | 甲苯 | 第一次 | ＜0.01 | ＜0.01 | ≤40 | 达标 |
|  |  |  | 第二次 | ＜0.01 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | ＜0.01 |  |  |  |
|  | 2018.11.07 |  | 第一次 | ＜0.01 |  |  |  |
|  |  |  | 第二次 | ＜0.01 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | ＜0.01 |  |  |  |
| 印刷吹塑废气设施处理前 | 2018.11.06 | 异丙醇 | 第一次 | 16.6 | 18 | / | / |
|  |  |  | 第二次 | 16.8 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 16.4 |  |  |  |
|  | 2018.11.07 |  | 第一次 | 20.0 |  |  |  |
|  |  |  | 第二次 | 19.6 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 18.5 |  |  |  |
| 印刷吹塑废气设施处理后 | 2018.11.06 | 异丙醇 | 第一次 | 12.5 | 11.6 | ≤350 | 达标 |
|  |  |  | 第二次 | 14.1 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 10.8 |  |  |  |
|  | 2018.11.07 |  | 第一次 | 9.52 |  |  |  |
|  |  |  | 第二次 | 11.9 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 10.6 |  |  |  |

表8-4  有组织废气排放速率监测结果统计表     单位：(kg/h)

| 点位 名称 | 采样 时间 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放速率 | 排放速率均值 | 标准限值 | 达标情况 |
| 印刷吹塑废气设施处理前 | 2018.11.06 | 非甲烷总烃 | 第一次 | 0.0557 | 0.0135 | / | / |
|  |  |  | 第二次 | 0.0672 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 0.0569 |  |  |  |
|  | 2018.11.07 |  | 第一次 | 0.0491 |  |  |  |
|  |  |  | 第二次 | 0.0526 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 0.0563 |  |  |  |
| 印刷吹塑废气设施处理 后 | 2018.11.06 | 非甲烷总烃 | 第一次 | 0.0141 | 0.033 | / | / |
|  |  |  | 第二次 | 0.0131 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 0.0140 |  |  |  |
|  | 2018.11.07 |  | 第一次 | 0.0151 |  |  |  |
|  |  |  | 第二次 | 0.0142 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 0.0126 |  |  |  |
| 印刷吹塑废气设施处理前 | 2018.11.06 | 甲苯 | 第一次 | ＜2.58×10-5 | ＜2.53×10-5 | / | / |
|  |  |  | 第二次 | ＜2.64×10-5 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | ＜2.46×10-5 |  |  |  |
|  | 2018.11..07 |  | 第一次 | ＜2.63×10-5 |  |  |  |
|  |  |  | 第二次 | ＜2.51×10-5 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | ＜2.40×10-5 |  |  |  |
| 印刷吹塑废气设施处理 后 | 2018.11.06 | 甲苯 | 第一次 | ＜2.54×10-5 | ＜2.565×10-5 | / | / |
|  |  |  | 第二次 | ＜2.71×10-5 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | ＜2.53×10-5 |  |  |  |
|  | 2018.11.07 |  | 第一次 | ＜2.66×10-5 |  |  |  |
|  |  |  | 第二次 | ＜2.50×10-5 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | ＜2.46×10-5 |  |  |  |
| 印刷吹塑废气设施处理前 | 2018.11.06 | 异丙醇 | 第一次 | 0.0429 | 0.0456 | / | / |
|  |  |  | 第二次 | 0.0443 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 0.0404 |  |  |  |
|  | 2018.11..07 |  | 第一次 | 0.0527 |  |  |  |
|  |  |  | 第二次 | 0.0491 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 0.0443 |  |  |  |
| 印刷吹塑废气设施处理 后 | 2018.11.06 | 异丙醇 | 第一次 | 0.0317 | 0.0298 | / | / |
|  |  |  | 第二次 | 0.0382 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 0.0273 |  |  |  |
|  | 2018.11.07 |  | 第一次 | 0.0253 |  |  |  |
|  |  |  | 第二次 | 0.0298 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 0.0261 |  |  |  |

注：以上监测数据详见检测报告CWA181411

（2）无组织排放

验收监测期间，诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂厂界无组织废气中非甲烷总烃平均浓度为0.276mg/m3、甲苯平均浓度为＜0.01mg/m3、异丙醇平均浓度为0.123mg/m3低于企业边界大气污染物浓度限值。无组织排放监测点位见图3-2，无组织排放监测结果见表8-5。

表8-5 企业边界大气污染物浓度限值         单位：(mg/m3)

| 污染物名称 | 监测点位 | 采样日期 | 采样位置 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 甲苯 | 2018.11.06 | 第一次 | ＜0.01 | ≤2.4 | 达标 |
|  |  |  | 第二次 | ＜0.01 |  |  |
|  |  |  | 第三次 | ＜0.01 |  |  |
|  |  |  | 第四次 | ＜0.01 |  |  |
|  |  | 2018.11.07 | 第一次 | ＜0.01 |  |  |
|  |  |  | 第二次 | ＜0.01 |  |  |
|  |  |  | 第三次 | ＜0.01 |  |  |
|  |  |  | 第四次 | ＜0.01 |  |  |
|  | 异丙醇 | 2018.11.06 | 第一次 | 0.171 | ≤2.4 | 达标 |
|  |  |  | 第二次 | 0.153 |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 0.097 |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 0.094 |  |  |
|  |  | 2018.11.07 | 第一次 | 0.141 |  |  |
|  |  |  | 第二次 | 0.145 |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 0.140 |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 0.168 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 2018.11.06 | 第一次 | 1.06 | ≤4.0 | 达标 |
|  |  |  | 第二次 | 1.19 |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 1.33 |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 0.14 |  |  |
|  |  | 2018.11.07 | 第一次 | 1.93 |  |  |
|  |  |  | 第二次 | 1.66 |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 0.63 |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 0.42 |  |  |
| 2# | 甲苯 | 2018.11.06 | 第一次 | ＜0.01 | ≤2.4 | 达标 |
|  |  |  | 第二次 | ＜0.01 |  |  |
|  |  |  | 第三次 | ＜0.01 |  |  |
|  |  |  | 第四次 | ＜0.01 |  |  |
|  |  | 2018.11.07 | 第一次 | ＜0.01 |  |  |
|  |  |  | 第二次 | ＜0.01 |  |  |
|  |  |  | 第三次 | ＜0.01 |  |  |
|  |  |  | 第四次 | ＜0.01 |  |  |
|  | 异丙醇 | 2018.11.06 | 第一次 | 0.089 | ≤2.4 | 达标 |
|  |  |  | 第二次 | 0.135 |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 0.140 |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 0.088 |  |  |
|  |  | 2018.11.07 | 第一次 | 0.148 |  |  |
|  |  |  | 第二次 | 0.144 |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 0.116 |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 0.123 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 2018.11.06 | 第一次 | 0.78 | ≤4.0 | 达标 |
|  |  |  | 第二次 | ＜0.07 |  |  |
|  |  |  | 第三次 | ＜0.07 |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 0.28 |  |  |
|  |  | 2018.11.07 | 第一次 | 0.23 |  |  |
|  |  |  | 第二次 | 0.40 |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 0.26 |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 0.26 |  |  |

- 8.2.1.3 厂界噪声

验收监测期间，诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂南、北侧厂界昼间噪声值为56.9~57.4dB（A），达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。厂界噪声监测点位见图3-1。

表8-6 噪声监测结果         单位：dB

| 采样日期 | 采样时间 | 采样编号 | 等效声级 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.11.06 | 13：50-13：51 | 1# | 56.9 | 60 | 达标 |
| 2018.11.06 | 13：53-13：54 | 2# | 57.4 |  |  |
| 2018.11.07 | 10：55-10：56 | 1# | 56.7 | 60 | 达标 |
| 201811.07 | 11：01-11：02 | 2# | 58.4 |  |  |

- 8.2.1.4总量核算

1、废水

诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂废水总排口未规范化设置，无法统计流量，故根据验收期间实际运行水量平衡图推算全年废水排放量为0.006万吨，再根据废水排放浓度，计算得出废水污染因子排入环境的排放量。废水监测因子排放量见表8-6。

表8-6废水监测因子年排放量

| 监测项目 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 核定入环境排放量（t/a） | 0.004 | 0.0004 |

2、废气

据诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂的废气处理设施年运行时间（2400小时）和监测期间废气排放口排放速率监测结果的平均值，计算得出废气污染因子的年排放量。废气监测因子排放量见表8-7。

表8-7废气监测因子年排放量

| 序号 | 污染源/工序 | 污染因子 | 入环境排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 印刷吹塑废气 | 非甲烷总烃 | 0.033 |

3、总量控制

诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂废水排放量为60吨/年，废水中污染物化学需氧量和氨氮排放总量分别为0.004吨/年和0.0004吨/年，达到环评批复中生活污水60吨/年、化学需氧量0.006吨/年、氨氮0.001吨/年的总量控制要求。

废气中非甲烷总烃的年排放量为0.033吨，未到环评批复中VOCs0.001吨/年的总量控制要求，已重新申请总量，达到新申请总量中VOCs0.033吨/年的总量控制要求。

- 九．环境管理检查

## 9.1 环保审批手续情况

本项目于2018年3月委托浙江天川环保科技有限公司编制完成《诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂年加工50吨塑料袋生产线项目环境影响报告表》，同年4月通过环保审批(诸环建[2018]99号)。

## 9.2环保设施运转情况

监测期间，诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂印刷吹塑废气光解等离子装置处理设备等环保设施均运转正常。

## 9.3固（液）体废物处理、排放与综合利用情况

该项目产生的固体废物中，塑料边角料和不合格件、废包装材料收集后外卖进行综合利用；废油墨桶由生产厂家回收处置；废抹布和生活垃圾由环卫部门清运。

## 9.4 厂区环境绿化情况

公司的行政办公区、生产区域周围绿化良好。

# 十．验收监测结论及建议

## 10.1环境保护设施调试效果

### 10.1.1废水排放监测结论

验收监测期间，诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂废水排放口pH值浓度范围为7.14-7.22、悬浮物浓度平均值为46.47mg/L、化学需氧量浓度平均值为62mg/L均达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级级标准；氨氮浓度平均值为7.05mg/L达到DB33/877-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》。

### 10.1.2废气排放监测结论

验收监测期间，诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂有组织废气中非甲烷总烃排放浓度平均值为5.4mg/m3，排放速率平均值为0.033kg/h，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中新建企业大气污染物排放限值；甲苯排放浓度平均值为＜0.01mg/m3，排放速率平均值为＜2.565×10-5kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，相关标准值；异丙醇排放浓度平均值为11.6mg/m3，排放速率平均值为0.0298kg/h，符合《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中的时间加权平均容许浓度(PC-TWA)和制定地方大气污染物排放标准的技术方法》计算所得值。

验收监测期间，诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂厂界无组织废气中非甲烷总烃平均浓度为0.276mg/m3、甲苯平均浓度为＜0.01mg/m3、异丙醇平均浓度为0.123mg/m3低于企业边界大气污染物浓度限值。

### 10.1.3厂界噪声监测结论

验收监测期间，诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂南、北侧厂界昼间噪声值为56.9~57.4dB（A），达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

### 10.1.4固（液）废物监测结论

该项目产生的固体废物中，塑料边角料和不合格件、废包装材料收集后外卖进行综合利用；废油墨由生产厂家回收处置；废抹布和生活垃圾由环卫部门清运。

### 10.1.5总量控制结论

诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂废水排放量为60吨/年，废水中污染物化学需氧量和氨氮排放总量分别为0.004吨/年和0.0004吨/年，达到环评批复中生活污水60吨/年、化学需氧量0.006吨/年、氨氮0.001吨/年的总量控制要求。

废气中非甲烷总烃年排放量为0.033吨，未到环评批复中VOCs0.001吨/年的总量控制要求，已重新申请总量，达到新申请总量中VOCs0.033吨/年的总量控制要求。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）:                填表人（签字）:                 项目经办人（签字）:

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  | 诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂年加工50吨塑料袋生产线项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | / |  |  | 建设地点 |  | 大唐镇上香头村 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理目录） |  |  |  | 47 塑料制品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | ■新建 □ 改扩建 □ 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 生 产 能 力 |  |  |  | 年加工50吨塑料袋 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年加工50吨塑料袋 |  |  | 环评单位 |  | 浙江天川环保科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  | 诸暨市环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 诸环建[2018]99号 |  |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  | 2018年03月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2018年03月 |  |  | 排污许可证申领情况 |  | / |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  | 诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 金华新鸿检测技术有限公司 |  |  | 验收监测时工况 |  | 90% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 11.5 |  |  | 所占比例（%） |  | 15.3 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 11.5 |  |  | 所占比例（%） |  | 15.3 |  |  |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  |  | 年平均工作时 |  | 300d/a |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  |  | 2 | 废气治理 （万元） |  |  | 8 | 噪声治理 （万元） |  |  | 1 | 固废治理（万元） |  | 0.5 | 绿化及生态（万元） |  | / |  | 其他（万元） | / |  |
| 运营单位 |  |  | 诸暨市大唐欣衡塑料袋加工厂 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 2330681MA2FCH4NXF |  |  | 验收时间 |  | 2018年11月06~07日 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  |  | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） |  | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） |  | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新代老”削减量（8） |  | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  |  | 排放增减量（12） |
|  | 废水 |  |  | —— | —— |  | —— |  | —— |  | —— | 0.006 |  | 0.006 | —— |  | —— | —— |  | —— |  |  | —— |
|  | 化学需氧量 |  |  | —— | —— |  | —— |  | —— |  | —— | 0.004 |  | 0.006 | —— |  | —— | —— |  | —— |  |  | —— |
|  | 氨氮 |  |  | —— | —— |  | —— |  | —— |  | —— | 0.0004 |  | 0.001 | —— |  | —— | —— |  | —— |  |  | —— |
|  | 悬浮物 |  |  | —— | —— |  | —— |  | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  | —— |  |  | —— |
|  | —— |  |  | —— | —— |  | —— |  | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  | —— |  |  | —— |
|  | 与项目有关的其他污染物 | VOCs |  | —— | —— |  | —— |  | —— |  | —— | 0.033 |  | 0.033 | —— |  | —— | —— |  | —— |  |  | —— |
|  |  | —— |  | —— | —— |  | —— |  | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  | —— |  |  | —— |
|  |  | —— |  | —— | —— |  | —— |  | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  | —— |  |  | —— |
|  |  | —— |  | —— | —— |  | —— |  | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  | —— |  |  | —— |
|  |  | —— |  | —— | —— |  | —— |  | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  | —— |  |  | —— |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年