诸暨市鱼儿喷塑有限公司

新上年产15000吨喷塑生产线建设项目

竣工环境保护阶段性验收意见

（废水、废气、噪声）

2019年1月13日，诸暨市鱼儿喷塑有限公司根据其新上年产15000吨喷塑生产线建设项目竣工环境保护验收报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目环境保护验收技术规范和指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门批复等要求对本项目进行竣工环境保护阶段性验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- ㈠建设地点、规模、主要建设内容

- 诸暨市鱼儿喷塑有限公司位于诸暨市牌头镇牌头村，新上年产15000吨喷塑生产线项目实际总投资300万元，租用许祖伟位于诸暨市牌头镇牌头村的整个厂区闲置厂房，共两幢厂房，一幢为生产车间，一幢为办公楼，（占地面积1408.0平方米），主要对金属坯件进行喷塑处理，目前实际上二条2条用天然气加热的喷塑生产线，年加工12000吨喷塑产品。

- 本项目工作人员10人，不设住宿和食堂，工作时间白天单班制，年工作300日。

- ㈡建设过程及环保审批情况

2018年4月委托，浙江天川环保科技有限公司编制的《诸暨市鱼儿喷塑有限公司新上年产15000吨喷塑生产线环境影响评价报告表》并于2018年5月3日通过诸暨市环境保护局审批（诸环建[2018]147号）。

受企业委托，浙江华才检测技术有限公司于2018年7 月6日、7日，12月21日、22日共四天对该项目进行现场监测和调查，并编写了本项目竣工验收监测报告（华检竣字(2019)第002号）。

- ㈢投资情况

- 项目主体工程实际总投资300万元，其中环保投资共22.5万元（废水治理0.5万元，废气治理15万元，噪声治理5万元，固废治理2万元），环保投资占总投资的7.5%。

- ㈣验收范围

本次验收对已有的燃气喷塑生产线项目废水、废气和噪声部分配套的环保设施进行阶段性验收。

- 二、工程变动情况

除电加热的二条喷塑生产线尚未安装实施，其余项目产品方案、原辅材料品种与环评及审批基本一致，无重大变动。

- 环境保护设施建设情况

㈠废水

本项目实行清污分流、雨污分流。项目生活废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入城镇污水管网，送诸暨市牌头镇污水处理厂处理。

㈡废气

①抛丸粉尘

项目设抛丸机二台，抛丸产生粉尘经抛丸机自带的布袋除尘器收集处理后排放，排气筒高度15m。

②喷塑、燃烧废气

项目设静电粉末喷塑自动生产线二条，设排气筒一个，采用天燃气加热方式，产生的喷塑粉尘经系统回收处理后，再经布袋除尘器除尘后由引风机引入排气筒；项目烘干加热固化过程中会产生一定量的有机废气，项目采用一套光催化+低温等离子处理装置处理后的废气由引风机引入排气筒；加热固化过程中产生的废气由烟道收集后经15米高排气筒一同排放。

㈢噪声

本项目噪声源为各类设备运转产生的噪声，噪声源强72dB-82dB。通过合理布置，安装减振垫等措施，确保厂界噪声达标。

㈣其他环境保护措施

⑴环保机构设置及管理制度

诸暨市鱼儿喷塑有限公司目前建立相应环境管理机构，制定了《环境保护管理制度》，明确生产部门负责全公司环保工作的管理和检查督促；“三废”处理措施已基本按项目环评报告及综合整治要求建设完成，环保设施运行基本稳定。

⑵规范化排污口、监测设施及在线监测装置

设有生活污水总排口一个，废水排放口设立排污标志牌。

⑶环境防范设施及应急措施调查

车间配备有灭火器、消火栓、应急照明灯、疏散指示标志等消防器材，应急逃生通道顺畅。

四、污染物排放情况

㈠废水

根据监测结果，生活废水总排口pH值范围7.75-7.77，各污染物最大日浓度分别为：化学需氧量43mg/L、悬浮物33mg/L、氨氮0.091mg/L、动植物油≤0.04mg/L；pH、化学需氧量、悬浮物和动植物油均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值，氨氮浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。

㈡废气

根据监测结果，抛丸废气除尘装置排气筒出口废气中颗粒物的最大排放浓度和速率均符合 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》新污染源中的二级标准。

喷塑废气排气筒出口废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃的最大排放浓度和速率均符合 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》新污染源中的二级标准。

厂界四周各监测点颗粒物、非甲烷总烃均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。

㈢噪声

经监测，四周厂界昼间噪声监测值为52-58dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。

㈣总量控制

- 经核算，企业目前实际外排环境CODcr为0.004t/a，NH3-N为0.0001t/a、二氧化硫为0.0046t/a、氮氧化物为0.030t/a、VOCS为0.041t/a，各污染物的排放均符合环评审批总量要求（CODcr量0.006t/a、氨氮0.001t/a二氧化硫量为0.008t/a、氮氧化物量为0.039t/a、VOCS量0.045t/a）。

- 五、工程建设对环境的影响

项目实施了环评提出的污染防治措施，各类污染物达标排放，对周边环境影响较小，在建设期间和试运行期间未发生突发环境事故，也未有公众投诉事件。

- 六、验收结论

诸暨市鱼儿喷塑有限公司新上年产15000吨喷塑生产线建设项目在建设中基本执行了环保“三同时”规定，验收资料基本齐全，环评报告中提出的环保措施及环评批复要求基本落实，监测指标达到排放标准，排放总量符合核定的污染物排放总量要求，落实整改措施后，该项目基本符合环保验收条件，经验收组认真讨论，同意该项目废水、废气和噪声部分配套的环保设施竣工通过阶段性验收。

- 七、整改和后续要求

㈠按《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》要求进一步完善监测报告的编制。

㈡抓紧向环保部门进行备案，及时向社会公开验收信息。

- ㈢加强各种处理设施的维护、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。

- ㈣按要求开展自行监测，确保各类污染物达标排放。

- ㈤在环评规定的时间内将项目实施完毕，并及时组织整体验收。

- 验收人员信息

| 姓名 | 单位 | 电话 |
| --- | --- | --- |

诸暨市鱼儿喷塑有限公司

2019年1月13日